WZR无刷自控电机软起动:是将起动电阻直接安装在电动机的转轴上,利用电机旋转时产生的离心力作为动力,控制起动电阻的大小,达到减少电机起动电流、增加起动转矩，使绕线式异步电动机实现无刷自控运行的装置。它主要由机壳、起动液、动极板、弹簧、接线柱、安全阀、排气阀等构成。该起动器具有起动电流小、起动转矩大，自动适应电源及负载的变化，保护电机等特点。广泛应用于冶金、机械、石油、化工、矿山、建材、造纸、橡胶、水厂、电站等所有工业领域的球磨机、破碎机、风机、水泵、打浆机、空压机、轧机、热磨机、制氧机等电机传动设备中的绕线式异步电动机的起动。它可以代替绕线电机的滑环、碳刷及其起动装置。

产品优点

起动器采用无刷无环运行，操作简单，安装拆卸方便，可大大减少维修费用。并可根据机械负载的特性，自动改变起动电阻的大小，调节起动转矩和起动电流，使电动机处于最佳起动状态。

能在保持电机起动转矩不变的情况下，使起动电流从7Le降到1.6Le，并能以最大转矩起动电机。它由电阻起动装置发展而来，具有如下创新点：

1、无刷自控电机软起动器彻底根除使用滑环、碳刷时所造成的各种危害。去掉传统、复杂的起动装置，操作方便。并可大大减少维修费用。

- 节省安装空间和二次回路电缆，减少起动装置的功率消耗，节约了电能。

- 起动控制由起动器根据电机的转矩自动完成。彻底避免了其它起动装置不能根据负载的大小，自动跟踪

电机起动过程而造成电机或起动器损坏等不良现象。

4、电机运转过程中，如出现堵转现象。随着电机转速的降低，起动器会自动投入运行，达到增加电机转矩，减少起动电流的目的。

5、克服了定子控制式电机软起动器的起动转矩与起动电流的平方成正比这一缺陷，在降低电机起 动电流的同时增加电机起动转矩，并能以最大转矩起动电机，采用无刷运行，去掉了传统、繁琐、多触点元件组成的起动装置，基起动装置的功率损耗及电机的起动时间比定子控制式电机软起动器减少10倍以上，但起动器的综合价格不及其它软起动器的1/3。

- 起动电阻直接安装在电动机的转轴上，利用电机旋转时产生的离心力作为动力，控制电阻的大 小，达到减少电机起动电流、增加起动转矩，实现无刷自控运行的目的。

- 采用防锈、防变质、防冻（冰点心—40度）、防沸（沸点为120度）的四防起动液、提高起动器的使用寿命。

8、设置安全排气阀，在电机转速达到额定转速后，自动打开排气阀，保证起动器的安全可靠运行。

适用范围

电源电压：三相50HZ  380~10KV；          起动频度：每小时不超过10次；

用电机：三相绕线式异步电动机；           海拔高度：不超过2000M；

环境温度：最低气温-40℃，最高气温+40℃；  无易燃，易爆，无严重腐蚀性气体的场所。

性能特点

WZR无刷自控电机软起动器的起动电阻是液体的，它的电气工作原理如图所示，主要电气机械性能

类似于绕线式异步电动机软起动器，只是串入的电阻在离心力作用下，其阻值与速度的平方成反比地

连续减少，具有恒电流、恒转矩起动电机的功  能。它的最大特点是：公司根据用户需要，可以使起

动电流在0.7—2.5le、起动转矩在0.7—2.5Me内任意设定，并使起动电流、起动转矩在起动过程中接

近恒定。需要注意的是，当液面低于规定液位时，需补充电解液。它非常适合功率大于130KW以上的各种绕线式异步

电动机的起动。

节能效果

WZR无刷自控软起动器为您的企业降耗节支、增产增效！

一、安装方便—把电机的滑环、炭刷、刷架、连接起动柜的导线拆除。安装在电机的滑环位置，接上转子引出的六根线头即大功告成！（安装后如上图）

二、起动电流小，起动转矩大——电机起动时间根据电机转速自动完成。

三、降耗节支——该起动器使用后，从此，不再使用滑环、炭刷以及起动柜内所有的继电器、接触器等材料消耗。年节约维修标材料费、人工费约近万元。

四、节能、提高电机效率——该起动器使用后，原起动器内继电器、接触器不再耗电。电机起动时转子回路在起动器内短接，节约了原消耗在转子回路的转差功率损耗（引起转子回路导线发热、短接接触器发热的功率损耗。根据礼泉水泥厂使用后测算380KW约降低8KWH/时；245KW约降低5KWH/时）。

五、降低设备故障率，提高设备利用率-该起动器无需检修。只需定期检查接线和起动器液位。（同用滑环、炭刷时相比设备利用率明显提高数倍）。

六、适合各种生产环境——该起动器为密封装置，特别适用于粉尘污染严重的场合。

WZR无刷自控电机软起动器应用快报

应用情况及存在问题

无刷自控电机软起动器自2003年3月投放市场，就以简单的结构、优良的起动性能、运行维护工作量少、自动适应不同的负载和电源电压波动、保护电机、使用寿命长和价格仅为同类起动装置的30%左右等特点产品，受到了用户广泛的好评，创造了良好的社会效益和经济效益。产品在两年的时间内，就销遍了中国大陆除西藏外的所有省、市主自治区，年产值达到2000万元。下面是一些典型应用实例：

  - 天津市静海水利局排灌中心站，有数十台水泵电机，原均使用频敏变阻器起动柜起动电机，由于它必须使用碳刷、滑环、起动控制柜等装置，故障率高。该公司为提高排水装置的可靠性，决定全部采用“无刷自控电机软起动器”，使起动电流由电机额定电流的4倍降为额定电流的两倍，满足了该公司对起动装置的要求。

    - 湖南柿竹园有色金属有限责任公司，有两台380V，280KW球磨机电动机，原均使用频敏变阻器起动柜起动电机，电机起动时，起动电流达到电机额定电流的4倍以上，单台电机起动时的电压降达到电源额定电压的10%以上。同时，由于该公司离电源中心较远，电源电压较低，经常出现电机起动失败现象，严重时，出现起动装置损坏。采用“无刷自控电机软起动器”后，电机的起动电流降到电机额定电流的2倍左右，电机起动压降降为额定电压的6%，并且从未出现电机起动失败现象，减少了电机运行维护工作量和故障率，受到了现场运行维护人员的喜爱。

    - 北京首钢水厂铁矿3000米矿石输送带上，8台6KV、480KW输送带电机，已全部更换成无刷自控电机软起动器。由于效果明显，该公司2004年第十二期《矿山机械》杂志上，发表了《无刷起动器在绕线式异步电动机上应用》的学术论文，受到了读者的广泛欢迎。

    - 海螺集团宁国水泥水的球磨电机起动装置，已全部更换成无刷自控电机软起动器。由于可靠性高，运行维护工作量小，不但降低了电机运行维护成本，同时增加了水泥厂的产量，引起了海螺集团公司的高度重视，该公司下文，要求各下属水泥厂对现运行的球磨电机起动装置进行无刷自控运行改造。

无刷自控电机软起动器存在的主要问题是：

      - 但受起动器散热条件及体积的限制，无刷自控电机软起动器只适合于起动频度每小时不超过六次，连续起动不超过三次，功率范围为30—2000kW的绕线式异步电动机。该产品不能应用于起停（正反转）特频繁的起重机类负载上。

      - 由于采用了水电阻，电机正常运行时，每两到三年左右需更换一次水电阻，还不能达到使电机起动装置完全免维护运行的目的。

通过使用了WZR无刷自控电机软起动器的单位反馈的信息看：该起动器确实能为企业降耗节支，节能增交带来一定的经济效益。

1、降低材料消耗。

2、降低设备故障率，提高设备利用率。

3、减少了原起动柜继电器、接触器耗电。

4、减少了原转子回路导线发热引起的故障。

5、减少了转子回路转差功率损耗，提高了电机效率，节约了电能。

WZR无刷自控软起动器——国家级专利技术

为您的企业降耗节支   增产    增效

该起动器质量可靠  质保二年  完善的售后服务    可放心使用。

联系人：肖洒                        传真：0577-61728352

联系方式：0577-61728358  15558800866