CXZS超声波振动筛

说明书

河南·新乡市特昌振动机械有限公司

一、工作原理

超声波筛分机由旋振筛和超声源组成。该机是将超声波换能器固定到一个不锈钢架上，与筛网紧密接触。工作时，筛网上的筛粉除做低频旋振运动外，还叠加上超声振动，换能器的超声频率通过变换板传到整个筛网上，同时传到粉末微粒上，使它保持悬浮状态，从而阻止了它们堵塞网孔。在细的不锈钢丝上，固有的表面张力被切断，实际上网丝变得无磨擦和表面张力，因此就不存在堵塞网孔的问题。

二、适用范围

该筛分机可用于磁性材料及各种粉末的筛分处理，可配有惰性气体保护接口避免磁材被氧化，能满足不同生产要求和生产规模，该设备广泛应用于精细粉末加工领域的筛选行业。

三、用途及特点：

该筛分机可用于磁性材料及各种粉末的筛分处理，可配有惰性气体保护接口避免磁材被氧化，能满足不同生产要求和生产规模，该设备广泛应用于精细粉末加工领域的筛选行业。

如果用筛分通过率表示，一般情况下比不加超声波的振动筛通过率增加50%—400%。

1、与其他筛机相比最大好处是几乎不用清网。

2、筛分过程中不产生橡胶球等辅助配件对物料的污染。

3、保持网口尺寸，筛分精度比较稳定。

4、强力分解粘附物质，提高筛分效率。

5、与普通筛机相比大大减少筛分次数。

四、技术参数

| 型号 |  | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有效筛面直径(mm) |  | φ540 | φ730 | φ900 | φ1100 |
| 有效筛分面积 (mm) |  | 0.2289 | 0.4183 | 0.6359 | 0.9499 |
| 筛网规格 |  | 100～500目/寸 |  |  |  |
| 层数 |  | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 功率(Kw) | 振动电机 | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
|  | 普通电机 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |

五、使用说明：

1、筛机电机用三相四线制供电，超声波电源为单相供电，按接线图对号连接，注意输出正负号，红色（正极）和黑色（负极），二者均需可靠接地。

2 、连接电缆的航空插头端与振荡器连接，并保证密封固定牢固。

3、 接好超声波谐振电源电源及超声波连接电缆线，检查无误后打开超声波电源开关。随着一声“滴”的声响，超声波谐振电源启动，显示窗口显示“PO”，并进入自检状态。几分钟后显示窗口显示工作电流，频率自动搜索，30秒后超声波谐振电源进入正常工作状态。用手触筛网，筛网振明显。

4、超声波谐振电源共有2种工作状态：连续工作状态（左边窗口显示：Cn，n为1～9数字）和脉冲工作状态（做边窗口显示：Hn，n为1～2数字），正常为连续工作状态。在连续工作状态下，按脉冲键，进入脉冲工作状态。在脉冲状态下按脉冲键，返回连续工作状态。在连续工作状态下按暂停键，超声波暂停输出，再次按暂停键，超声波输出恢复并重新自动搜索

六、其它注意事项：

在使用超声波振动系统前，请仔细阅读本注意项，按说明操作，以免造成设备不必要的损坏。

超声波谐振电源工作输入电压为交流220V。超声波功率输出由机箱后面板接线盒引出线。其中棕（红）色为“+”极，蓝（黑）色为“-”极。接线时一定要注意电压极性，不准接错线。

在能够满足生产要求的情况下，功率档位调低些较好。最大电流不要超过0.4.

网架没有负载既网架没有绷网的时候，请勿打开超声波电源。否则，容易造成电源过流和网架及振荡器的损坏。

筛网一定要绷紧，否则影响超声波输出及振动效果。

振荡器航空插头对接螺丝一定要拧紧，并用绝缘胶带包好，防止进粉尘。在使用中注意保护此连接件。

在机器开动前检查振荡器与连接线插头的螺母是否上紧，振荡器与网架是否上紧。在使用过程中，注意机箱与振荡器间连接此连接线的保护，连接线及振荡器插座要注意防潮，连接插头及插座不准进水。

如果物料导电，请把超声波连接线加长，把超声波谐振电源与筛分现场隔离，以防物料进入电源箱中引起短路。

如发现机箱中风扇噪音大，或转动不畅，清更换风扇。机箱放在通风处，勿包裹或覆盖其他物品。

更换筛网时，网架内环（共振环）上的残胶用锋利的壁纸刀刮去，请勿用角磨机砂轮打磨，以防止破坏共振环。

每套超声波包括一台谐振电源，一个振荡器，一个网架。三者清编号配套使用效果更佳，勿与其它超声波混淆。

七、维护

1、防止超声源中进水。

2、防止割断电线或短路。

3、换筛网是取下旧网和去掉振动板上胶渣，调低振动板，绷紧新网，再调高振动板，让它再顶紧筛网，用胶把筛网粘接到超声振动板上，1小时后就能使用。

4、当换能器线的护管有破损时，粉尘会进入管内，此时应及时清理，防止粉尘进入插头座而导致接触不良。

频率微调”旋钮出厂时已调到最佳位置，一般情况下不必调节此旋钮。

八、售后服务

1、易损件以合理价格配套供应，亦可教会用户自行制作；

2、免费指导安装调试和培训操作维修人员；

3、不断把最新技术及工艺信息提供给客户，以使您的设备水平保持先进；

4、客户因使用我厂机器出现问题，我方获得信息1小时内给予答复，并协助解决。

九、随机技术文件

1、安装基础图；

2、产品使用说明书；

3、产品合格证；

4、装箱单。

……………………………………………………………………………………                                                                           产品保修卡

承蒙贵单位使用我厂产品，为对用户负责，我厂由售后服务部开展跟踪服务，建立产品信息档案。

一、请妥为保存本卡，详细阅读本书对售后服务的规定，并请配合做好售后服务工作。

二、自出厂之日起，设备免费保修期限为半年，终身维修。请您严格按照使用说明书的要求及注意事项使用。

三、如果是因没按说明书的要求安装使用或者因操作人员麻痹大意，没按规定维护保养、检修等造成的故障或损坏，不在免费维修范围内。

售后服务登记表

| 日 期 | 售后服务内容 |  | 服务人员签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备型号及名称 |  | 出厂编号 | 出厂日期 |

单位名称：新乡市特昌振动机械有限公司

厂址:新乡市寺庄顶工业园区60号

邮编：453002

电话：0373-3333030    3333807

传真：0373-3333806

销售热线：13837392940   13837350549

http://www.xxtczd.com        E-mail:xxtczd@163.com