ZSL型冷矿振动筛

产品说明书

河南·新乡市特昌振动机械有限公司

一、工作原理

ZSL系列大型冷矿振动筛属于双轴直线振动筛，由两台电动机以万向联轴器带动两串振动器做反向自同步运转，使筛箱产生较大振幅的直线振动，电机不参振，这种振动筛具有生产能力大、工作可靠、振幅调节方便、传给基础的动负荷小等优点。已广泛用于冶金、矿山、煤炭、港口等工业部门。

二、L系列大型冷矿振动筛主要特点:

该系列振动筛由筛箱、振动器、支承弹簧、隔振架、二次隔振弹簧、电动机及其支架等组成。

筛框部件由筛框、筛面及紧固装置组成。筛框侧板用整块优质钢板制造、侧板、加强筋板和横梁、振动器底架间的连接采用高强度螺栓与自锁式螺母或环槽铆钉连接、牢固可靠。

振动器一般安装在筛框上部的两边侧板上、制成上振式结构，振动器也可布置在筛框的用　万向联轴器连接，振动器采用迷宫环密封，干油润滑。ZSLF系列的振动器为法兰式（又称镶嵌式）。

电动机安装在固定支架上，用万向联轴器振动器相连接，电动机不参振。

ZSL系列大型冷矿筛均装有隔振架和二次隔振弹簧。

ZSL系列筛为单层筛面，本公司同时也生产多种型号的双层大型冷矿筛。

三、使用条件

- 振动加速度不超过20g（g：9.8m/s2重力加速度）。

- 环境温度不超过40℃（若超过40℃应降低功率使用）。

- 海拔不超过1000米，若超过1000米但不超过4000米，则每增高1000米，其温升限值应降低0.5℃。

- 电源：三相380V，频率50HZ。

- 工作方式：SI（连续）。

- 定子绕组温升值（电阻法）不超过80K。

- 轴承的容许温度（温度计法）应不超过95℃。

- 主机工作电流不超过电机铭牌上的数据，否则降低激振力使用。

- 使用环境应无导电粉尘、易燃、易爆及腐蚀性气体。

四、安装、调整、维护

振动电机底脚螺栓孔与底脚螺栓的配合应紧密。底脚螺栓要牢固可靠，需用止逆螺母或弹簧垫圈等锁紧，以防止松动。

激振力调整：每台电机两端偏心块同方向转动，使活动偏心块所需激振力刻度线对正轴头该线。

操作使用：两台电机必须同步反向运转，否则调换相序。

电机累计运行100小时内，每隔24小时，对紧固件（螺栓）重新紧固一次，运行100小时止，应最后增强紧固一遍。经常打开观察口，观察和清除筛上残留异物。

五、维护保养检修：

振动电机运行累计1000小时左右，清洗轴承，更换润滑脂。还必须定期进行检修；三个月一次小修，每年一次大修。

需要更换筛网时，先取下盖板松开压网板条，取出板条后拿出旧网另外将同样大的新网放入撑紧，并逐一重新压紧压网板条。

需要更换弹簧时，注意弹簧和其它零件不要入料仓内，以免卡住包装机叶轮。

六、售后服务

1、易损件以合理价格配套供应，亦可教会用户自行制作；

2、免费指导安装调试和培训操作维修人员；

3、不断把最新技术及工艺信息提供给客户，以使您的设备水平保持先进；

4、客户因使用我厂机器出现问题，我方获得信息1小时内给予答复，并协助解决。

七、随机技术文件

- 安装基础图；

- 产品使用说明书；

- 产品合格证；

- 装箱单。

………………………………………………………………………………………….

产 品 保 修 卡

承蒙贵单位使用我厂产品，为对用户负责，我厂由售后服务部开展跟踪服务，建立产品信息档案。

一、请妥为保存本卡，详细阅读本书对售后服务的规定，并请配合做好售后服务工作。

二、自出厂之日起，设备免费保修期限为半年，终身维修。请您严格按照使用说明书的要求及注意事项使用。

三、如果是因没按说明书的要求安装使用或者因操作人员麻痹大意，没按规定维护保养、检修等造成的故障或损坏，不在免费维修范围内。

售后服务登记表

| 日 期 | 售后服务内容 |  | 服务人员签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备型号及名称 |  | 设备编号 | 出厂日期 |

单位名称：新乡市特昌振动机械有限公司

厂址:新乡市寺庄顶工业园区60号

邮编：453002

电话：0373-3333030    3333807

传真：0373-3333806

销售热线：13837392940   13837350549

http://www.xxtczd.com        E-mail:xxtczd@163.com