产品编号：; 5198571316. 产品名称：; 单相变频电源. 规 格：; SNP-6000系列. 产品备注：; SUN/苏南 变频电源专业生产厂家. 产品类别：; 苏南变频电源.

产 品 说 明

一．变频电源适用范围 :. ● 研发、制造、品管试验; ● 外销家电产品测试. ● 航空、船舶、电源模拟; ● 电子安定器测试. ● 国防、军事、研究单位; ● 交换式电源测试. ● 电器产品寿命测试; ● 电脑显示器测试. ● 影印机、OA产品测试; ● 冷气、压缩机测试. ● PTC电暖器测试; ● 变压器、马达测试. 二．变频电源概述 :. ■输入频率：50Hz,60Hz或400Hz。. ■输出电压：0~300VAC. ■输出频率：40.0~499.9Hz指拨式。. ■电压、频率、电流、功率表采用4位数字LED显示，简单、易读、高解析度。. ■电压（V）、频率（Hz）、电流（A）、功率（W）、4视窗同时量测、显示、无需切换. ■无辐射干扰，含谐波成分小，并经特殊处理，不产生干扰。. ■纯净、稳定的正弦波。. ■大容量、小体积、低噪音、高可靠度.提供各国标准电压、频率、模拟测试各种电器产品。. ■ 超载能力强。瞬间电流可承受3倍的额定电流。. ■具过电压、过电流、过高温保护及警告装置。. ■适合电阻型、电容性、电感性及其他非线性负载使用。. 三．变频电源技术参数:. 一、共同规格 500VA-300KVA变频电源. 相数; 单相1Ø; 三相3Ø. 容量; 0.5KVA～60KVA; 3KVA～300KVA. 制作方式; 1GBT/Pulse Width Modulation Type. 输入电压（任选一种）; 1Ø 2W 220V or 3Ø 3W/4W. 输入频率（任选一种）; 50Hz,60Hz或400Hz±5%. 电压低档; 110V系统：0-150V（LowRange）. 电压高档; 220V系统：0-300V（HighRange）. 输; 负载稳压率; ≤±1%. 频率; 40.0Hz to 499.9Hz(可程式设定). 频率稳压度; ≤±0.01%. 谐波失真; ≤±2%. 出; 频率表; 4位.数位频率表.解析度0.1Hz. 电压表; 4位.数位电压表.解析度0.1V. 电流表; 4位.数位电流表.解析度0.1A. 瓦特表; 4位.数位瓦特表.. 保护装置; 具过载.短路保护.警告装置. 周温; 0-40deg.℃. 湿度; 0-90%(非凝结状态). 二、单相变频电源实体规范; ,. 型号:SNP-60N系列; 605/610; 620; 630; 650; 680; 6100/3610; 6150/3615; 6200/3620; 6300/3630; 6450/3645. 容量; 500VA/1KVA; 2KVA; 3KVA; 5KVA; 8KVA; 10KVA; 15KVA; 20KVA; 30KVA; 45KVA. 制作方式; 1GBT/Pulse Width Modulation. 输出限电流 低档（L-N）; L:4.2A/8.4A; L:16.8A; L:25.0A; L:41.6A; L:63.0A; L:83.2A; L:125.0A; L:166.4A; L:250A; L:375A. 输出限电流 高档（L-N）; H:2.1A/4.2A; H:8.4A; H:12.5A; H:20.8A; H:31.5A; H:41.6A; H:62.5A; H:83.2A; H:125A; 187.5A. 大约重量（Kgs）; 21; 45; 60; 70; 80; 120; 130; 180; 350; 500. 尺寸： （WxDxH）(mm); 430x178x460; 350x530x675; 450x650x855; 600x850x900/820x1000x1300. ※备注:SNP-6000系列为单相输入单相输出之单相变频电源。. ※SNP-3600系列为三相输入单相输出之变频电源,简称三进单出变频电源。. 三、三相变频电源实体规范. 型号:SNP-30N系列; 3030; 3060; 3100; 3150; 3200; 3300; 3450; 3600; 3750; 31000. 容量; 3KVA; 6KVA; 10KVA; 15KVA; 20KVA; 30KVA; 45KVA; 60KVA; 75KVA; 100KVA. 大约重量（Kgs）; 90; 180; 230; 250; 270; 450; 560; 660; 750; 900. 尺寸： （WxDxH）(mm); 450x650x855/600x850x900; 820x1000x1300; 700X1250X1500. 备注：SNP-3000系列为三相输入三相输出之变频电源，简称三相变频电源. ※本公司保有变频电源规格变更权利，变更恕不另行通知，本公司接受非标变频电源订制. 公司网址: {SUN/苏南} {变频电源} {60HZ电源} http://www.fssnpower.cn {苏南环试电源设备有限公司} {SUN/苏南} http://www.fssnpower.com {变频电源} {耐压测试仪} {SUN/苏南} http://www.sdsnpower.com {电参数测量仪}{接地电阻测试仪}{SUN/苏南} http://www.60hz-power.com {单相变频电源} {三相变频电源} {变频电源厂家} http://www.fssnpower.com.cn/ {恒温恒温箱} {盐雾箱} {高低温交变湿热试验箱} http://www.hengpu.net.cn 工厂电话：0757-63321505 13432620969欢迎广大客户来电订购, 全国免费查询热线：400--0898--068...