- 蜗轮式眼镜阀

- 产品型号：F343CX

- 产品规格;DN300-DN2000

- 适用温度：≤120℃，≤200℃ ≤300℃，≤450℃

- 适用介质：煤气及有毒、有害、易燃气体

- 产品说明：该阀门由左阀体、中阀体、右阀体、扇形盲板、丝杆螺母付、不锈钢补偿器、两个蜗轮传动机构等组成。它是通过三根丝杆连成一体，并把三个阀体分别固定在底座上，构成一个刚性结构体。中阀体与右阀体用不锈钢膨胀管联接，左、中阀体分别用三根两端带左右梯形螺纹的丝杆联接，将三根丝杆同时作正向（或反向）旋转，则左、中两阀体得到压紧（或分离）。三根丝杠中上面一根丝杆中间装有盲板，盲板绕该轴心旋转。下面两根丝杠在同样的部位上安装有盲板的定位块，盲板旋转时可以防止盲板漂移，避免密封胶圈擦伤。其中一根上装有蜗轮传动机构，实现松开夹紧阀体的目的。