酚醛板施工方法：

内外墙保温一般采用砂浆粘接法或粘钉结合法。

- 由下至上从支撑部开始，用聚合物粘结砂浆，将酚醛保温板粘贴在墙面上。粘结面积应不大于35%，首层要不大于50%。外护层较重的每平方米要钉4—6个保温钉。

- 粘接后要停24小时在进行保护层施工。

- 再隔24小时可进行外饰面的施工。

- 保温板厚度、密度按设计要求，一般在黄河以北地区不应小于4ＣＭ，密度５０千克每立方米。