|  | 额定规格 单相200V输入型 型号 （客户指定型号）; 适用电机输出; 额定输出电流 注3); 额定输出容量 注1）; 电源容量 注2）; 估计重量. AAD030020DT01; 0.4kW; 2.4A; 1.0kVA; 1.2kVA; 1.0Kg. 注1) 额定输出容量表示输出电压230V AC的场合。 注2) 电源容量取决于电源的阻抗。请准备表记值以上的电缆。 注3) 额定输出电流表示垂直安装场合的值。 水平安装使用时，请降低输出电流使用。 水平安装场合的额定输出电流 ·额定规格 标准适用电机输出; 0.4 kW. 额定输出; 额定输出电压; 3相200～230V AC（电源电压比例）. 过负荷电流额定值; 额定输出电流的 150%，1分钟. 输入电源; 相数・电压・频率; 单相・200～230V AC・50/60Hz. 电压容许波动; 额定输入交流电压的 +10%，-15%. 频率容许波动; 额定输入频率的 ± 5%. 瞬间电压降低容量; ・ 165V AC以上继续运行 ・ 降低至低于 165V AC时继续运行 15ms. 输出频率数; 频率数范围; 0.5～250 Hz. 频率数表示; 数字显示. 频率分辨率; 数字设定： 100 Hz以下： 0.1Hz数字设定： 100 Hz以上： 1 Hz. 控制方式; 高载波频率正弦波 PWM控制（ V/F控制）. 载波频率; 有9种选择可能（ 0.8~15kHz可变）（0.8，1.1，1.6，2.5，5.0，7.5，10.0，12.5，15.0kHz）. 电压 /频率特性; 基底频率： 50，60Hz固定设定和 45~250Hz任意设定 V/F曲线：恒定力矩，平方力矩模式（选择切换）. 力矩提升; 0～40%任意设定. 制 动; 再生制动转矩; 80%以上. 直流制动; 在停止频率以下动作 ・制动转矩电平： 0～100（20段设定） ・制动时间： 0.1～120秒 任意设定. 控 制; 运转·停止; ・操作面板开关・控制端子输入信号（开指令信号、闭指令信号）・通信指令（ RS485）. 频率设定信号; ・操作面板设定・门动作模式设定・通信指令（ RS485）. 门动作模式设定; ・开闭动作频率 ：最大可设定 6段速 ・加速·减速时间：可对各开闭动作频率进行设定 ・门变速位置 ：最大可设定 5处 ・门保持频率 ：1段速 (开闭可单独进行设定 ) ・门保持转矩 ：保持电流设定 (开闭可单独进行设定 ). 门控制功能; ・由编码器方式进行门速度控制 ・由SW（开关）方式进行门速度控制 ・门幅度测定功能 ・门夹入检出功能. 加速·减速时间; 0.04～ 999秒（加速 ·减速单独设定）. 加减速特性; 直线·S形特性（选择切换）. 停止模式; 减速停止，惯性停止（选择切换）. 停止频率; 0.5～60 Hz任意设定. 复位功能; 停止信号复位，面板复位，电源复位. 频率跳跃设定; 最大可设定 3处（频率跳跃幅度在 1～10 Hz任意设定）. 上限频率设定; 0.5～250 Hz任意设定. 下限频率设定; 0.5～250 Hz任意设定. 瞬停重新启动运转; 功能的有 /无、以及 0 Hz重新启动，运转频率重新启动(选择切换 ). 再试行功能; 再试行选择：功能的有 /无以及再试行异常内容的选择再试行次数： 1～ 10次任意设定. 控 制 端 子; 输入信号; ・开·闭指令信号： 1 a接点信号 ・开·闭到达信号： 1 a或者 1 b接点信号（选择切换） ・安全传感器 ： 1 a或者 1 b接点信号（选择切换） ・开·闭变速信号： 1 a或者 1 b接点信号（选择切换） ・门位置检出信号：编码器信号（二相输入）. 输出信号; 继电器输出：3点，1C接点 (接点容量 230V AC，0.3 A，30 V DC，0.3 A电阻负载 ) 输出功能 ：运转信号、反转信号、到达信号、过载报警、开到达信号、闭到达信号、夹入检出、异常报警（可选择）. 通信功能; ・接口端 ：RS485串行通信 ・通信速度 ：4800/9600/19200 bps（可选择） ・通信协议 ：MEWTOCOL-COM ・通信方式 ：半双工方式 ・最大连接台数： 31台 ・最大传送距离： 500 m（总延长）. 内藏电源; 12 V DC －10 %/＋ 20 %， 0.1 A以下（编码器电源专用）. 显 示; 运转·控制状态; 输出频率，输出电流，输出电压，内部直流电压，设定频率，检出频率，门位置领域，门位置，开到达位置数据，门开闭次数，编码器检出状态，控制端子状态（输入信号，输出信号）. 异常内容; 保护功能动作时显示符号（存储 4次的异常内容）. 保 护; 电流限制; 可以按额定输出电流的 1～200%设定电流限制功能. 跳闸（停止）; 瞬时过大电流·温度异常( SC1～3)，过电流( OC1～3)，过负载·电子热敏( OL)，不足电压( LU)，过电压( OU1～3)，外部异常( AU)，操作异常( OP)，编码器异常( En1，2)，到达信号异常( En3～5). 防止失速功能; 防止过电流失速，防止过电压失速. 环 境; 使用环境温度·湿度; －10～＋50 ℃（应无冻结） 90% RH以下（ 25 ℃、应无结露）. 运输,保存温度·湿度; －25～＋65 ℃ 95% RH以下（ 25℃、应无结露）. 振动; 5.9 m/s｛0.6 G｝以下2. 标高; 1000 m以下. 空气介质; 室内·应无腐蚀性气体，引火性气体，油雾及尘埃. 保护结构; IP30屏蔽形. 冷却方式; 自冷. 可替代AAD03010D、AAD0302,NSF01-01 |
| --- | --- |

- 门机变频器 门机变频器价格 松下门机变频器代理 门机变频器性能 门机变频器