产 品 说 明

7英寸显示屏幕，流线型外观设计 6万色真彩，支持BMP、JPEG格式图片显示 丰富的3D图片素材库，画面更生动 灵活的部件选择空间，自定义动画轨迹设计 简单开关设置切换模式，精确的有触摸区校准功能 自定义的数据采集保存功能，支持时间趋势图，XY趋势图等多种形式的数据管理方式 提供2个USB接口，实现数据的快速传输和备份 双口独立通讯，可实现多屏一机 型号说明 MT、NT：6万色标准配置；UT、NU：带USB-A接口；NT3：带COM3口；NU3：带USB-A、COM3接口。 产品规格 项 目; TH765. 电气 特征; 输入电压; DC22-DC26V. 消耗电流; 250mA. 允许瞬时停电; 10ms以下（实际失电小于1s）. 耐电压; AC1000V，10mA，小于1分钟（信号与时间）. 绝缘阻抗; DC500V，10MΩ以上（信号与时间）. 接口; COM1接口; 支持RS-232/RS-485. COM2接口; 支持RS-232/RS-422/RS-485. COM3接口; 支持RS-485. USB接口1; USB-A（符合USB2.0规范），U盘口. USB接口2; USB-B（符合USB2.0规范），USB下载口. 环境; 操作温度; 0－50℃. 保存温度; -20-60℃. 环境湿度; 10%-90%（无凝露）. 耐振动; 10-25HZ（X，Y，Z方向各30分钟2G）. 抗干扰; 电压噪声：1500Vp-p、脉宽1us、1分钟. 周围空气; 无腐蚀气体. 保护结构; 适合IP65. 画面 属性; 类型; 65536真彩色. 屏幕大小; 7英寸. 使用寿命; 50000小时以上，环境温度25度，24小时运行. 屏幕分辨率; 800*480 像素. 对比度; V1.0以上硬件版本可调. 文字设定; 中文：简体/繁体 英文 日文 韩文 等多种语言. 字符尺寸; 任意字体、任意大小. 触摸面板; 4线电阻式触摸. 存储器; 画面; 128MB. 结构; 冷却方式; 自然风冷. 外部尺寸; 204.0*150.5*43.9. 面板开孔尺寸; 192.0*138.5..