产 品 说 明

36点NPN型输入，24点继电器（R）或晶体管（T）或继电器晶体管混合（RT）输出 AC220V（E）或DC24V（C）电源 可外接扩展模块和BD板 可带时钟并对数据进行掉电保持 支持基本的逻辑控制和数据运算 支持高速计数、脉冲输出、外部中断、C语言编辑功能块、I/O点的自由切换、自由格式通讯、MODBUS通讯等功能 一般规格 项目; 规格. 绝缘电压; DC 500V 2MΩ以上. 抗噪声; 1000V 1uS 脉冲1分钟. 环境温度; 0℃~60℃. 环境湿度; 5%~95%. 通讯口1; RS-232，连接上位机、人机界面编程或调试. 通讯口2; RS-232/RS-485，联网或连接智能仪表、变频器等. 通讯口3; BD板扩展通讯口RS-232/RS-485. 安装; 可用M3的螺丝固定或直接安装在DIN46277（宽35mm）的导轨上. 接地; 第三种接地（不可与强电系统公共接地）. 性能规格 项目; 规格. 程序执行方式; 循环扫描方式、定时扫描方式. 编程方式; 指令、梯形图并用. 处理速度; 0.5us. 停电保持; 使用FlashROM及锂电池. 用户程序容量; 128K. I/O点数; 输入36点，输出24点. 输出形式; R：继电器；T：晶体管；RT：继电器晶体管混合. 供电电源; E：AC220V；C：DC24V. 内部线圈点数(M); 8512点. 定时器（T）; 点数; 640点. 规格; 100mS定时器：设置时间0.1~3276.7秒 10mS定时器：设置时间0.01~327.67秒 1mS定时器：设置时间0.001~32.767秒. 计数器（C）; 点数; 640点. 规格; 16位计数器：设置值K0~32767 32位计数器：设置值-2147483648~+2147483647. 数据寄存器（D）; 8512字. FlashROM寄存器（FD）; 2048字. 高速处理功能; 高速计数、脉冲输出、外部中断. 定时扫描间隔设置; 0~99mS. 口令保护; 6位长度ASCII. 自诊断功能; 上电自检、监控定时器、语法检查..