# 工业烫（熨）平机系列

（执行标准：QB/T2325-1997）

一：工业烫平机的用途

工业烫平机是我厂根据国内外产品的结构，结合国内用户的使用情况，综合多方面的经验而自行设计制造的。它主要用于各种成片布料，毛巾，床单的熨烫，整形烘干，广泛用于宾馆、酒店、部队、学校、医院及生产毛巾、床单的厂家等企事业单位。

二：工业烫平机的型号及技术参数

| 型号规格 | TPI-1800 | TPI-2500 | TPII-2500 | TPI-2800 | TPII-2800 | TPI-3000 | TPII-3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熨烫范围（mm） 长*宽*厚 | 不限﹥1800×3 | 不限﹥2500 ×3 | 不限﹥2500 ×3 | 不限﹥2800×3 | 不限﹥2800 ×3 | 不限﹥3000×3 | 不限﹥3000 ×3 |
| 滚筒尺寸 Ф800×长度（mm） | 80×1800 | 800×2500 | 800×2500 | 800×2800 | 800×2800 | 800×3000 | 800×3000 |
| 滚筒数量（只） | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 蒸汽压力（r/mpa） | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 |
| 熨烫速度（m/min） | 0-7 | 0-7 | 0-15 | 0-7 | 0-15 | 0-7 | 0-15 |
| 电机功率（kw） | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 |
| 电加热功率（kw） | 32 | 37 | 52 | 37 | 55 | 37 | 55 |
| 外型尺寸（mm） | 2742×1550 ×1500 | 3380×1550 ×1500 | 3684×2400 ×1500 | 3684×1550 ×1800 | 3800×2400 ×1500 | 4000×1550 ×1500 | 4000×2400 ×1500 |
| 整机重量（kg） | 1600 | 1750 | 2500 | 1800 | 2800 |  | 2980 |

三：工业烫平机的特点

1：本机采用无级调速电机调速或变频调速，方便用户根据不同织物和织物厚度的需要，选择合适的熨烫速度。

2：本机传动、进汽和疏水系统分别置于两边箱柜中，外型美观新颖，结构紧凑，体积小。

3：本机采用滚筒通压力蒸汽的方法，加热滚筒表面（电加热是直接通电，加热滚筒表面），使织物达到 熨平烘干的目的。

4：本机在输送系统各层次间设置了对应的速差，使织物更易张紧压平。

5：本机采用大速比蜗轮减速机。由链条传动，超负荷能力强，噪音低，各链条均有张紧装置，方便调节松紧。

6：本机采用宽绽带传送，并用隔圈相隔开，避免了绽带在传送中难以解决的游动现象，同时采用微型搭扣装拆，更换方便。

7：本机蒸汽进口装有安全阀，出厂前已调好，正常工作时，一般不需调整。

8：本机各输送层次间用耐温微薄导向带隔离，保证织物不产生粘结现象，故上浆织物也能达到满意的熨烫效果。

四：工业烫平机的使用操作

1：在织物熨烫前，先将滚筒表面清洁干净，再用软布将滚筒表面及机器各部擦干净，确保机器清洁。

2：电机及其它控制必须通过绝缘检查，检查空机运转达是否正常。

3：检查各油孔是否畅通，并注入适量润滑油，在减速机里加入适量20-40号机油。

4：调整好输送带，不得过紧或过松。

5：打开进气和出水傍通两阀，先将滚筒内余水排净，关上出水傍通阀，待蒸汽压力达到0.4-0.6mpa时启动电机。

6：将调速电机控制器或变频器打开，慢慢转动旋钮。

7：将脱水后的织物平放于输送带上，输入熨烫区熨烫。

8：根据织物熨烫情况，将调速控制器或变频器旋钮调到合适的位置，正常使用操作。

五：工业烫平机的维护和保养

1：机器使用一段时间后，对各转致力部件定期加注润滑油。

2：机器运转发生不速杂音时，应立即停机检修。正常使用半年时间后应停机保养，更换减速机里的机油，对各轴承分别 加注润滑油。

3：机器若长时间不使用，应将绽带拆下，将滚筒衣各传动部件擦净、封罩。

4：对安全阀要定期检查工作是否正常，每年必须送劳动部门校验。

5：按国家劳动总局压力容器安全监察规程，用户对滚筒至少每年进行一次外观检查，如发现胡面有裂纹、变形、局部过热等不正常现象，应及时处理，必要时更换滚筒。

六：工业烫平机的安装

1：本机安装无特殊的基础要求，但必须将机器安置在较平整的水泥地面上，并保留前后左右有1.5米的操作位置和维修位置。

2：机器安装后，请用水平仪校正蒸汽滚筒。

3：安装机器时应预先考虑其进汽及疏水管道出入。

4：机器安装时必须接地，以免发生意外。

七：工业烫平机电器原理图（见附图）

本说明书由江苏省航星洗涤机械(泰州)有限公司技术部编写，相关内容解释权属于公司技术部，在生产过程中如有更改，不再另行通知，请客户见谅！

图片请继续向下看，共有2张