GF2新型光电传感器

点：

◆安装方便的DINM18螺纹圆柱形光电传感器

◆安装调整方便，外有M18螺纹。

◆可靠性好，壳体内充满了树脂，耐振性好。

◆放大器内藏，响应速度快，动作复位时间均在1ms以下

◆具备抗相互干扰功能。

◆具有短路保护和电源极性保护功能

◆亮动、安动可通过控制线进行选择。

■型号及性能

| 检出方式 |  | 扩散对射式 |  | 镜面反射式 | 扩散对射式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPN |  | GF2-T10 |  | GF2-R10 | GF2-D10 | GF2-D11 | GF2-D12 |
| PNP |  | GF2-T10-P |  | GF2-R10-P | GF2-D10-P | GF2-D11-P | GF2-D12-P |
| 检出距离 |  | 0-8m |  | 0-3m | 0-10cm | 0-20cm | 0-50cm |
| 标准检出物 |  | 不透明体φ15mm |  | 不透明体φ60mm | 无光泽白纸100×100mm |  |  |
| 电源电压 |  | DC12-24V±10% 脉动（P-P）10%以下 |  |  |  |  |  |
| 消耗电流 |  | 40mA以下 | 30mA以下 |  |  |  |  |
| 回差距离 |  | ······ |  |  | 检出距离的15%以下 |  |  |
| 响应时间 |  | 动作、复位时间均在1ms以下 |  |  |  |  |  |
| 输出 | NPN | NPN集电极开路输出：灌入电流100mA，残余电压1.2V |  |  |  |  |  |
|  | PNP | PNP集电极开路输出：拉出电流100mA，残余电压1.2V |  |  |  |  |  |
| 光源 |  | 红外LED |  |  |  |  |  |
| 指示灯 |  | 动作指示灯红色，电源指示灯绿色 |  |  |  |  |  |
| 灵敏度调节 |  | 带电位器 |  |  |  |  |  |
| 输出状态 |  | 亮动、暗动可通过线缆选择 |  |  |  |  |  |
| 环境温度 |  | 工作时：-10-+55℃（但不结冰），保存时：-30-+70℃ |  |  |  |  |  |
| 环境湿度 |  | 工作时35-85%RH，保存时35-85% |  |  |  |  |  |
| 耐环境光 |  | 白炽光受光面照度3000Lx。太阳光受光面照度10000Lx |  |  |  |  |  |
| 抗振动 |  | 振频： 10~55HZ，振幅：1.5mm, X、Y、Z方向各2小时 |  |  |  |  |  |
| 抗冲击 |  | 加速度：500m/s约g，X、Y、Z方向各3次 |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻 |  | DC500V，2MΩ以上 |  |  |  |  |  |
| 壳体材料 |  | ABS工程塑料 |  |  |  |  |  |
| 防护等级 |  | IP65 |  |  |  |  |  |