YDC9300系列. 功率范围：10KVA～20KVA 工作方式：三进单出双变换在线式. 具有LCD中文液晶显示功能的科士达YDC9300系列 UPS，是科士达公司针对以企业级中小型数据中心为代表的关键负载而推出的10KVA～20KVA功率段三进单出在线式UPS产品，可为用户的企业局域网、高端服务器和网络设备、数据中心机房以及其它精密工业仪器提供高可靠电源保护。...

产品特点

■ 先进的工作模式

· 双变换在线式设计，使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源，为负载提供更全面保护。

· 输出零转换时间，满足精密设备对电源的高标准要求。

· 采用输入功率因数校正（PFC）技术，输入功因高达0.99，提高电能利用率，极大消除UPS对市电电网的谐波污染，降低UPS运行成本。

■ DSP全数字化控制

· 采用数字化控制，各项性能指标优异，避免模拟器件失效带来的风险，使控制系统更加稳定可靠。

■ 经济运行模式（ECO）功能

· 当输入市电在固定范围内时，直接由输入市电向负载提供能量，逆变处于等待状态；当输入市电异常时，立即转为逆变供电。ECO运行模式可高效节能，降低用户使用成本。

■ 优化电池组功能设计

·通过创新性的优化电池组功能设计，无论是标准机型还是长延时机型，在满足同样后备时间条件下，均比传统设计方案更节约电池用量。电池充电电流可以设置，极大的方便了不同容量的电池配置。

■ 环境适应性强

· 宽广的电压范围，避免电网电压变化大时频繁地切换，适应于电力环境恶劣的地区。

· 宽输入频率范围，保证接入各种燃油发电机均可稳定工作，满足用户对油机使用的要求。

■ 可靠的保护功能

· 具有开机自诊断功能，及时发现UPS的隐性故障，防患于未然。

· 具有输入过欠压保护，输出过流、过载、短路保护，PFC及逆变器过热保护，电池过充及欠压预警保护等多种保护，保证系统运行的稳定性和可靠性。

· 具有自动旁路功能，当输出过载或故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电。

· 具有直流启动功能，可在无市电的状态下直接启动UPS，满足用户的应急需求。

■ 丰富选件，智能管理

· 中文LCD液晶界面可显示负载量、电池容量、输入输出参数及故障代码，方便用户运维管理。

· RS232本地监控。UPS标配RS232接口，通过附送的监控软件，可以方便地进行本地监控。

· 光耦干结点。通过DB9干接点接口可以将UPS的主要的异常信息通过干接点引出，干接点信号通过光耦隔离，用户可以方便地利用这些信号控制一些强、弱电设备。

· SNMP卡/集中监控卡（选配件）。通过选配SNMP卡可以将UPS接入以太网实现远程监控。集中监控卡可实现多机同时监控，记录各机发生的事件及告警。SNMP卡/集中监控卡为金手指板卡结构，用户可以分期投资，需要时再购买。

· 并机接口模块（选配件）。通过选配并机接口模块可以实现多台机器并联供电。

·告警继电器卡（选配件）。多达6路的大容量继电器隔离告警信息输出，方便用户接入动力环境监控系统。

■ 可拆卸的维修旁路模块

·10KVA UPS故障需维修时可在线取出维修旁路模块，同时输出负载维持不断电。显著提升了系统的可用性。