维修品牌：发那科
维修项目：发那科伺服驱动系统常见故障维修、发那科伺服驱动报警维修、发那科驱动器维修、发那科主轴驱动器维修、发那科伺服驱动维修
发那科驱动常见的故障：
无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等；
伺服驱动故障报警号：

400，401，402，403，404，405，406，408，409，，410，420，430，411，421，431，，413，415，423，433，414，424，434，425，435，416，426，417，420，421，422，423，427，430，431，432，433，434，435，436，437，438，439，440，441，442，443，444，445，446，447，448，449，453，456，457，458，459，460，461，462，463，464，465，466，467，468，490，491，494，495，600，601，602，603，604，605，606，607，700，701，704，740，741，742，749，750，5134，5135，5136，5137，5197，5198，900，910

报警号说明举例:

| 报警号 | 报警内容 |
| --- | --- |
| 400 | 伺服放大器或电机过载。 |
| 401 | 速度控制器准备号信号（VRDY ）被关断。 |
| 404 | VRDY 信号没有被关断，但位置控制器准备好信号（PRDY ）被关断。 正常情况下，VRDY 和PRDY 信号应同时存在 |
| 405 | 位置控制系统错误，由于 NC或伺服系统的问题使返回参考点的操 作失败。重新进行返回参考点的操作。 |
| 410 | X轴停止时，位置误差超出设定值。 |
| 411 | X轴运动时，位置误差超出设定值。 |
| 413 | X 轴误差寄存器中的数据超出极限值，或D/A 转换器接受的速度指令超出极限值（可能是参数设置的错误）。 |
| 414 | X轴数字伺服系统错误，检查720 号诊断参数并参考伺服系统手册。 |
| 415 | X 轴指令速度超出 511875 检测单位秒，检查参数 CMR |
| 416 | X轴编码器故障。 |
| 417 | X轴电机参数错误，检查8120 、8122、8123 、8124号参数 |
| 420 | Y 轴停止时，位置误差超出设定值。 |
| 421 | Y轴运动时，位置误差超出设定值。 |
| 423 | Y轴误差寄存器中的数据超出极限值，或D/A 转换器接受的速度指 令超出极限值（可能是参数设置的错误）。 |
| 424 | X轴数字伺服系统错误，检查 721 号诊断参数并参考伺服系统手册。 |
| 425 | 轴指令速度超出 511875 检测单位秒，检查参数CMR |
| 426 | Y轴编码器故障 |
| 427 | Y轴电机参数错误，检查 8220 、8222、8223 、8224号参数。 |
| 430 | Z轴停止时，位置误差超出设定值。 |
| 431 | Z 轴运动时，位置误差超出设定值。 |
| 433 | Z 轴误差寄存器中的数据超出极限值，或D/A 转换器接受的速度指令超出极限值（可能是参数设置的错误）。 |
| 434 | Z轴数字伺服系统错误，检查 722 号诊断参数并参考伺服系统手册。 |
| 435 | Z轴指令速度超出 511875 检测单位秒，检查参数CMR 。 |
| 436 | Z 轴编码器故障。 |

产品系列和型号举例：列表为部分举例，未完全列出

| 系列 | 型号举例 | 系列 | 型号举例 |
| --- | --- | --- | --- |
| A06B-6038-H | A06B-6038-H223 | A06B-6096-H | A06B-6096-H307 |
| A06B-6044-H | A06B-6044-H130 | A06B-6100-H | A06B-6100-H215#H520 |
| A06B-6047-H | A06B-6047-H206 | A06B-6102-H | A06B-6102-H222#H520 |
| A06B-6050-H | A06B-6050-H103 | A06B-6104-H | A06B-6104-H275#H520 |
| A06B-6052-H | A06B-6052-H002 | A06B-6110-H | A06B-6110-H011 |
| A06B-6055-H | A06B-6055-H106#H501 | A06B-6111-H | A06B-6111-H022#H550 |
| A06B-6057-H | A06B-6057-H402 | A06B-6112-H | A06B-6112-H002#H550 |
| A06B-6058-H | A06B-6058-H334 | A06B-6114-H | A06B-6114-H303 |
| A06B-6059-H | A06B-6059-H206#H511 | A06B-6115-H | A06B-6115-H006 |
| A06B-6059-K | A06B-6059-K031 | A06B-6116-H | A06B-6116-H006#H560 |
| A06B-6060-H | A06B-6060-H004 | A06B-6117-H | A06B-6117-H103 |
| A06B-6063-H | A06B-6063-H222#H510 | A06B-6120-H | A06B-6120-H045 |
| A06B-6064-C | A06B-6064-C322 | A06B-6121-H | A06B-6121-H030#H570#C |
| A06B-6064-H | A06B-6064-H321#H550 | A06B-6122-H | A06B-6122-H011#H550 |
| A06B-6066-H | A06B-6066-H234 | A06B-6124-H | A06B-6124-H207 |
| A06B-6077-H | A06B-6077-H111 | A06B-6127-H | A06B-6127-H102 |
| A06B-6078-H | A06B-6078-H211#H500#EM | A06B-6130-H | A06B-6130-H002 |
| A06B-6079-H | A06B-6079-H206 | A06B-6132-H | A06B-6132-H002 |
| A06B-6080-H | A06B-6080-H301 | A06B-6134-H | A06B-6134-H303#A |
| A06B-6081-H | A06B-6081-H103 | A06B-6140-H | A06B-6140-H026 |
| A06B-6082-H | A06B-6082-H211#H512 | A06B-6141-H | A06B-6141-H030#H580 |
| A06B-6087-H | A06B-6087-H126 | A06B-6142-H | A06B-6142-H022#H580 |
| A06B-6088-H | A06B-6088-H215#H550 | A06B-6150-H | A06B-6150-H075 |
| A06B-6089-H | A06B-6089-H102 | A06B-6151-H | A06B-6151-H030#H580 |
| A06B-6090-H | A06B-6090-H244 | A06B-6152-H | A06B-6152-H030#H580 |
| A06B-6093-H | A06B-6093-H151 | A06B-6164-H | A06B-6164-H333#H580 |

苏州法兰克自动化工程有限公司主营业务:发那科、西门子数控系统备件供应以及数控系统模块的维修。
专业承接东北：黑龙江，吉林，辽宁维修业务；

        华北：北京，天津，河北，山西，内蒙古维修业务；

        西北：陕西，甘肃，青海等维修业务；

        华东：上海，江苏，浙江，安徽，山东，江西，福建维修业务。

        华南：湖北，湖南，河南，广东，广西等维修业务；

        西南：重庆，四川，贵州等维修业务。

主要维修范围：
发那科（fanuc）维修：
1.发那科系统维修：
FANUC 3、6、10/11系列等(80年代产品)系统、
FANUC 0系统、16、18，21系统（90年代产品）、
FANUC 0i 系统（A, B, C, D系列）、
FANUC16i、18i， 21i系统(2000年以后产品)等进行系统维修。

2.发那科(fanuc)驱动器维修：
D系列（直流驱动）、交流模拟伺服驱动，S系列（数字交流伺服）、α系列（串行数字伺服）、αi系列（新型串行数字伺服），βi(经济型串行数字伺服)等驱动单元维修。
主轴驱动单元维修。

3.发那科（fanuc）伺服电机维修：
各类FANUC伺服电机、主轴电机维修，包括更换绕组、更换轴承、调整编码器初始相位，动平衡检测等维修服务内容。

4.发那科（fanuc）主板维修：
FANUC 发那科3、6、7、0、0i、16i、18i、21i等数控系统主板、PC板维修。
联系方式：康工 18994399236

5.发那科（fanuc）电源、显示屏维修：
FANUC发那科伺服电源的维修，各类数控显示器及操作面板维修及销售

免费技术咨询：
苏州法兰克自动化工程有限公司
技术顾问：康工 
技术咨询电话：18994399236
QQ:2263841599
邮箱：fanuc_china@126.com