触点型开关量输入卡（SP363）

电源供电：  5VDC，20mA（MAX）24VDC，24mA（MAX）

·输入通道数量： 7路或8路（跳线选择）

·信号类型：干触点输入（共地）

·隔离电压：现场侧与系统侧500VAC 1分钟

·隔离方式：光电隔离

·开路电压：  24V±10%

·短路电流：  2.5mA

·触点状态内阻： ON状态，<1kΩ OFF状态，>100kΩ

·响应时间：OFF—ON，<1.2ms ON—OFF，<1.2ms

·输入保护：限流

·触点抖动滤波时间：25ms