ZJGKCY01-油气集输工艺流程演示模型实训系统

油气集输是继油藏勘探、油田开发、采油工程之后的重要生产阶段。该阶段是的任务就是把分散的原料集中、处理使之成为油田产品的过程。油气收集流程---油井至联合站；油气处理流程---联合站内流程；油气输送流程---联合站---原油库；油井和原油库之间集输站场级数：一级布站集油流程：集中处理站；二级布站集油流程：计量站和集中处理站；三级布站集油流程：计量站、接转站（增压）和集中处理站；

本装置是以采油集输工职业岗位需求为出发点，以职业能力培养为核心，以油气集输生产过程为导向，参照采油集输工职业资格标准，以集输设备为载体，以真实情境为依托，按照学员的认知规律安排学习内容。

1、使学员熟悉和掌握采油井结构布置流程；

2、使学员熟悉和掌握计量站布置流程；

3、使学员熟悉和掌握集油站布置流程；

4、使学员熟悉和掌握联合站布置流程；

5、使学员熟悉和掌握污水站布置流程；

6、使学员熟悉和掌握注水站布置流程；

7、使学员掌握油气采集输过程中设备的主要功能、操作与维护的基本知识；

8、使学员能够利用所学理论和操作技能完成油气集输基本岗位工作任务；

一、设备技术参数：

1、型号规格：10×2.5×1.5米

2、设备电源：220V.50HZ,2kW。

3、主要材质：进口聚氨脂、玻璃钢、工程塑料、演示系统、语音系统；框架承台采用角钢焊接支撑；设备之间连接管道Φ10mm管内加不同颜色LED流水灯演示生产过程；

4、中控中心

计算机，20寸LED宽屏液晶显示器。系统操作实现以教学功能为基础，通过工艺操作流程为引导，结合实时操作，采用专业 “易控”软件设置界面系统；完成采油集输生产仿真运行等实训。实现计算机操作与模拟设备操作一体、控制生产工艺；可分段显示生产过程物料走向动态情况。设备软硬结合且可虚实联动，属于智能化教学实训装备。

5、实训装置组成模块

（1）采油井模型模块：游梁式抽油井、电泵井、螺杆泵井、自喷井、阀组、集油水管线等；台座剖视，配合灯光模拟油层显示，依据现场按比例制作；模拟演示采油井口系统及操作；

（2）计量分离模型模块：模拟计量间系统流程操作；换热器、计量分离器、阀组、集油水管线等等；设备结构透明，分色展示详细结构功能，依据现场按比例制作；管线工质配合LED灯光演示系统及操作；

（3）原油脱水模型模块：模拟原油脱水系统流程操作；收球筒、加药贮罐、加药泵、加热炉、分离器、换热器、电脱水器、发球筒、阀组、泵、集油水管线等等；设备结构透明，分色展示详细结构功能，依据现场按比例制作；管线工质配合LED灯光演示系统及操作；

（4）原油稳定模型模块：模拟原油稳定系统流程操作；换热器、加热炉、稳定塔（负压闪蒸）、压缩机、分离器、外输油泵、阀组、泵、集油水管线等等；设备结构透明，分色展示详细结构功能，依据现场按比例制作；管线工质配合LED灯光演示系统及操作；

（5）污水处理模型模块：模拟污水站操作；污水沉降罐、增压泵、压力过滤罐、精细过滤罐、反冲洗泵、清水罐、外输水罐、外输水泵、分离器、污油池、加药罐、污水池、阀组、泵、集油水管线等等；设备结构透明，分色展示详细结构功能，依据现场按比例制作；管线工质配合LED灯光演示系统及操作；

（6）注水站模型模块：拟注水井井口操作（注水、反洗、过滤）：注水井（3口）、注水阀组、柱塞泵、喂水泵、注水池、水罐、污水罐、阀组、泵、集油水管线等等；设备结构透明，分色展示详细结构功能，依据现场按比例制作；管线工质配合LED灯光演示系统及操作；

（7）油库模型模块：输油泵、输油罐、阀组、铁路输油栈桥、仿真油罐车、阀组、泵、集油管线等等；设备结构透明，分色展示详细结构功能，依据现场按比例制作；管线工质配合LED灯光演示系统及操作；

二、实训装置展台

结构主体承重部分台座建筑结构采用型钢制作，保证的牢固耐用，用奥松板制作龙骨，底座高不低于650 mm，边框不小于10 mm宽，采用国标2 mm以上不锈钢包边。

油气集输仿真模拟实训系统突破了单一井站流程模式，实现了采油井场、计量间、转油站、脱水站、污水站、注水站、外输等全过程仿真模拟；动态演示，形象逼真，仿真性强，使人有身临其境的感觉，对实训中心教学具有良好的实用性。装置具有工艺特征和典型设备的内部结构，使学生在宝贵的工厂实习时间里，去真正实习生产、实习操作和控制，完成一个高起点、高效率的实习环节。