ZJGKCY02-天然气矿场开采、集输、供应模拟实训系统

天然气矿场开采、集输、供应系统由井场、集输管网（采气管线、集气支线和干线 ）、各种用途的站场（集气站、脱水站、天然气凝液回收站、增压站、清管站、阴极保护站和阀室等）和气化站、调压站及用户区（工业、居民区）等组成。通过本装置的学习，学员应对天然气集输与处理系统有一个全面的理解和认识，学员毕业后能较快地承担矿场天然气集输系统的设计与管理工作。实现对装置系统设备内部结构的形象化教学；使学员不出校门就能感受库区工作环境、工作过程、集输工艺深入了解，达到站场现场实习的目的。

1、掌握天然气井场装置功能、原理流程、现场实用流程；

2、掌握天然气矿场集输管网布局的形式、特点；

3、掌握天然气集输流程的布站形式及原理功能；

4、掌握天然气站场集输系统的组成和各单元的作用；

5、掌握天然气的节流调压、计量、气液分离的工艺过程；

6、熟悉天然气集输设备的结构、主要设备选型与原理功能；

7、掌握熟悉天然气脱水站的布站形式及原理功能；

8、掌握熟悉增压站的布站结构形式及原理功能；

9、掌握熟悉阀室的结构形式及原理功能；

10、掌握熟悉清管站的布站结构形式及原理功能；

11、掌握天然气集气总站功能、适用对象、原理流程工艺；

12、掌握天然气矿场地面工程的规划、设计和营运管理的能力；

掌握天然气矿场集输系统中井场和集气总站组成、工艺流程、设备有全面的认识，掌握天然气脱水、脱除酸性气体、天然气凝液回收工艺过程的基本原理、工艺流程及相关基础知识，并具有工艺流程设计、工艺原理和设备结构的能力。

一、设备技术参数：

1、型号规格：15米×3米×1.6米

2、设备电源：220V.50HZ,2kW;

3、主要材质：进口聚氨脂、玻璃钢、工程塑料、演示系统、语音系统；框架承台采用角钢焊接支撑；管线采用有机玻璃管线连接；工艺中灯光采用LED实现。本装置采用电气动态运转、演示。

4、中控中心：控制柜配置计算机20寸LED宽屏液晶显示器。

5、天然气矿场集输系统模拟实训装置根据天然气矿场集输系统生产的设备设施设置、管道配置工艺特点而完整系统地制作的微型“矿场采气集输系统“。装置选用先进建筑材料和技术媒体，机械，电子与现代化手段匹配；采用电动灯光、立体、透视、标识、色彩等现代化技术。

（1）井场井口装置：井口装置是指位于主阀以下的地面部分，主要由套管头、油管头等组成；设备采用台座剖视设计；模型模拟动态演示；

（2）集气站：模型模拟动态演示；集气站包括收集、调压、分离、计量等装置组合设计；

（3）增压站：采用集气站增压布置方式；模型模拟动态演示；

（4）脱水站：TEG脱水装置主要由吸收系统和再生系统两部分构成，工艺过程的核心设备是吸收塔。天然气脱水过程在吸收塔内完成，再生塔完成三甘醇富液的再生操作；模型模拟动态演示；

（5）阀室与清管站：集输管道每隔一定距离设置截断阀，减少管道意外事故的放空量；清除管内铁锈和凝液等污物以提高管道输送能力，在集输支干线端点设置清管器发送和接收用清管设施；模型模拟动态演示；

（6）集气总站：集气总站位于集气干线的末端，接收各集气干线来气，并进行清管器的接收、原料气的气液分离，来气计量和干线气的紧急放空和进站截断；模型模拟动态演示；

（7）天然气液化工厂：将管道天然气液化成液化天然气的场站,有管道气预处理装置、LNG储罐和液化装置; 模型模拟动态演示；

（8）储运气化站: 气化站主要设备有:LNG储罐、BOG储罐、空温气化器(水浴式加热器)、BOG加热器、EAG加热器、LNG计量加臭装置，、控制系统、安全系统及其他辅肋设备;模型模拟动态演示；

（9）调压站: 调压站在城市燃气管网系统中是用来调节和稳定管网压力的设施。由调压器，过滤器，安全装置，旁通管及测量仪表组成; 模型模拟动态演示；

（10）城镇用户区用户区: 系统环境布置，设置城市用户小区，泵撬加气站、燃气发电等设施; 模型模拟动态演示；

6、实训装置展台参数：

结构主体承重部分台座建筑结构采用型钢制作，保证的牢固耐用，用奥松板制作龙骨，底座高不低于650 mm，边框不小于10 mm宽，采用国标2 mm以上不锈钢包边。