ZJGKSD04-水电站模型

根据水利枢纽工程水电站库区布置图设计；模型能展示库区电站地形、地貌和大坝枢纽整体布置。

1、水电站库区山体地形严格按地形图上的等高线，按比例进行缩放，采用玻璃钢制模浇注成形，表现山峰、谷地、悬崖、洼地等，浇注新形模型材料反应出地貌的各种颜色。整个山体不但形成一个整体结构，牢固耐久、不开裂、不退色，抗蚀、防潮，而且形体、色泽逼真。

2、建筑物采用进口珠光有机板材，激光雕刻机成形。电站主要建筑物按比例制作。

电站枢纽模型内容：拦河坝，泄水建筑物，冲沙建筑物，消能建筑物，引水隧道、进水口及首部枢纽相关设备，电站主副厂房，尾水渠，开关站，调压井、水文站。河道，河岸自然物，公路，防洪堤，输电线路，永久性建筑物，办公区域建筑物，各种道路为示意性建筑物。

3、建筑物内均装设灯光，采用分组控制按钮控制、模型上所有地形、地貌（高山、丘林）全部植被覆盖，为了更好地展现各建筑物的结构原理，以达到良好的展示效果，主要建筑物应按图纸比例稍做放大制作。

4、模型将进水口至主机间段的引水管道沿山体剖开，以透明材质将隧洞及引水管道形象布置，管道中装有LED灯以模拟水从上游到主机间水的流动方向，着重体现本电站的特点。

5、上下游两边接近河底20mm处均装有LED灯光流动效果，展示水流的流动方向。电站进水口结构布置有：拦污栅、喇叭口、检修闸门、工作闸门、闸门安装有微型直流电机模拟闸门的开启与关闭的作用。水电站厂房透明，可以清楚地看到到4台机组（二期3台）的布置，电站内装有LED灯光，沙盘各主要建筑物内均装有灯光以加强演示效果。

6、模型体现出线室，变压器、联络变压器，将开关站母线构架、隔离开关、断路器、电流互感器、电压互感器、避雷器等均采用高级朔质经小型精密车床加工，与现场比例、颜色相匹配。

7、在水电站模型相应的位置布置各种不同类型的高压输电线塔，高压输电线用发光材料制做，演示通电时，高压电三相输电线用不同颜色发光闪烁表示模型发电并网。

8、水电站模型演示控制：模型采用语音控制系统，逻辑电路，模型各部既可单个演示，也可并用。配多功能雷射笔，任意点击，产品配有自动语音讲解系统。