沈阳直流电机制造有限公司主要生产经营直流电机（Z4直流电机、Z2直流电机、Z系列直流电机、ZFQZ频繁启动直流电机、ZZJ轧机辅助电机、Z710/Z800/Z900电机、Z2直流电机、ZKKL/ZKSL系列直流电机、ZYZJ电机、ZBL4系列电机等等）、YR系列高压电机、YVP变频电机、YLJ力矩电机、YEJ制动电机、欧陆590直流调速器、西门子调速器、成套电气控制柜、飞剪及其电气控制、飞锯...... 联系人 宋经理 13478179666

一、概述
　　1、符合标准：JB1104-68部颁标准系列小型直流电机。
　　2、适用于一般正常的工作环境。电机作一般传动用，发电机作为一般直流电源用，调压发电机作蓄电池组用。
　　3、励磁方式：电机为带有少量稳定绕组的并激或他激励磁。电机的他激励磁电压制成有110伏或220伏两种。电机额定电压110伏的仅有他励电压110伏一种。
　　4、电机可用三角皮带、正齿轮或弹性联轴器进行传动，不使用电机轴承受轴向推力。
　　5、根据使用要求可制成湿热带地区使用的具有防潮、防霉、防烟雾性能的湿热带型（TH）直流电机，应另行协议。
　　6、电机基本系列为自通风电机，当降低外施电枢电压向下调速时，转矩随转速下降而相应的降低。
　　7、电机为一般工业用小型直流电机，其电动机适用于恒功率调速范围不大于2:1，过载能力不大于1.5倍额定转矩的电力拖动。可使用于金属切削机床、造纸、染织、印刷、水泥等工业。发电机可作动力电源，照明或其他恒压供电。

二、结构及安装型式
　　1、电机为单向圆术形轴伸，根据用户要求。可制成双轴伸。1-6号机座号电机按概述第4条传动方式均能传递额定转矩，而7-11号机座，换向器端轴伸用联轴器传动，能传递额定转矩，用三角皮带式正齿轮传动只能传50%的额定转矩。
　　2、卧式电机的出线盒位置，从轴伸端视之在机座左侧，根据用户要求，可将出线盒位置制成在机座的右侧，但必须在订货时注明。
　　3、Z2系列直流电机可在正转或逆转情况下正常工作。
　　4、Z2系列发电机及调压发电机的旋转方向从轴伸端视之为逆时针方向，根据使用要求亦可制成顺时针方向旋转的发电机或调压发电机，但订货时需注明。

三、产品性能
　　1、直流电机基本系列电机电枢电压为1110V；220V两种，额定转速为3000r/min，1500r/min,1000r/min，750r/min，600r/min共和国种。

2、直流发电机基本系列额定电压均为115V，230V两种，额定转速2850r/min，1450r/min；960r/min共3种， 3、直流发电机基本系列额定电压为110V/160V和220V/320V两种，额定转速为2850r/min和1450r/min两种，技术数据见表5。
　　4、除以上三种基本系列电机外还派生电枢电压180V，技术数据见表6，电枢电压440V技术数据见表7，特殊规格技术数据见表8。
　　5、除以上所列的数据外，任何一个规格的电机都可派生成其他等级的电压（但不得超过该规格允许的最高电压）和相应的功率及转速，但应另行协商。

联系人：宋健 电话：13478179666