ZF系列自动氩弧（等离子）直缝焊机

ZF Series Automatic Argon Arc (Plasma) Longitudinal Seam Welding Machine

整机特性：

- 自动直缝焊机主要用于不锈钢、铁、铝、黄铜等各种金属的圆筒、拼板的高质量、低变形的直线性自动焊接；

- 本机采用琴键式铜合金压紧机构，提供均匀稳定的工件夹持和冷却效果；

配备焊缝背面保护衬套和成型槽，以保证提供稳定的气体保护和确保达到单面焊接双面成型的完美效果；

- 本机可按要求选用PLC或继电器集成控制；

- 焊枪行走采用直流电机驱动，焊接速度无极可调；

- 可任意匹配各种类型弧焊电源（氩弧焊/CO2焊/等离子弧焊）。

- Main Features and Applications

- Automatic TIG(Plasma) Longitudinal Seam Welding Machine is mainly used for the high quality and low distortion automatic longitudinal welding of the metallic cylinders and aligned plates made with stainless steel, iron, aluminum and brass, etc;

- Adopted keyboard type copper pressing mechanism, to get the regular and stable clamping and cooling effect;

- Special designed back protective copper block and molding slot, to assure the stable gas shield and achieve double side forming in single side welding;

- Machine can adopt PLC or Relay integrated control as requirement;

- Torch moving driven by DC motor , welding speed stepless adjustable;.

- Apply to cooperate welding with TIG, MIG, MAG and Plasma-Arc welding source.

主要技术参数 Main Technical Parameters

| 项目Item 型号Model | ZF-300 | ZF-500 | ZF-800 | ZF-1000 | ZF-1200 | ZF-1500 | ZF-2000 | ZF-2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电压 Input voltage | Single Phase 220V, 50/60Hz |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大焊接长度(mm) Max welding length | 300mm | 500mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm |
| 工件直径 (mm) Workpiece diameter | 50-800mm | 70-800mm | 90-800mm | 100-800mm | 100-800mm | 120-800mm | 180-800mm | 200-800mm |
| 适用厚度 Workpiece thickness | 0.3-3mm | 0.4-3mm |  |  |  |  |  |  |
| 焊接速度 Welding Speed | 300-2000mm/min |  |  |  |  |  |  |  |