钥匙柜参数

一、技术参数：

1.单个钥匙读头工作电压：DC5V

2.单个钥匙读头工作电流：3mA

3.单个钥匙锁工作电压：DC12V

4.单个钥匙锁工作电流：240mA

5.钥匙读头读卡频率：125K

6.门锁工作电压：DC12V

7.门锁工作电流：1A

8.门锁工作时间：小于1秒

9.钥匙箱通信速率：115200bit/s

10.指纹读卡器读卡频率：125K

11.系统额定工作功率：40W

二、功能参数

1.单个匙柜管理钥匙数量8-12位；

2.高级烤漆工艺钣金柜体；

3.生物活体半导体指纹识别模块；

4.智能快速还钥匙功能；可远程控制钥匙发放；自动识别钥匙位，具有自动纠错并报警提示功能；

5.安全电门插锁: 只有授权用户才能打开，另备后备应急机械门锁；警铃功能, 当匙柜被强行打开时会发出警铃；内置带灯液晶显示屏可供夜间使用, 另备有中文及字符按钮，以做输入数据之用；钥匙位置不但在液晶屏上以中文、数字形式显示,并且钥匙所在位置的LED发光显示定位；取钥匙的人经过身份认证后智能钥匙位上的LED显示灯显示他权限下可取钥匙。

6.每根钥匙均被电子锁锁上, 只有授权用户才能取出；

7.提供两个RS232接口或RS485 接口, 可供连接打印机/指纹辨识或计算机；箱体内外均可接驳数据线；

8.具备有连接指纹仪、打印机和电脑的等数据线的接口；

智能钥匙扣提供多种种颜色匙扣, 钥匙以不锈钢环连接匙扣, 不需用特殊工具连接锁匙, 智能钥匙栓可重复使用；

9.每一把钥匙都可以设定使用人员的时间段和使用时长。杜绝工作人员非工作时间取出钥匙，以及防止将钥匙带离工作区域；

10.提供警示: 当钥匙逾期未还, 锁匙被强行取出, 门未关妥, 错误输入或插入不效匙时, 系统会发出警报；

可以将用户设置成不少于多个不同的权限级别；

11.用户身份识别除基本的密码式以外，还可以兼容其他的身份识别仪；

12.系统具备紧急情况处理方式，分为正常使用以及设备故障的应急办法，以保证在紧急情况下可以提取所有的钥匙；

13.系统自动记录所有的操作信息，主机可储存不少于5万条记录, 在机内存储器接近容量时自动提示下载；

14.可按钥匙, 使用者或时间制作不同报告；可按钥匙, 用户, 或日期查察报表；可提供一次性用户编码给予临时使用人员借用钥匙；暂停用户, 可暂停用户的使用权；

15.限制功能，除了使用者本人之外，其他任何人员都不可以对某个用户的密码进行修改；设定自动下载记录数据；

16.独立运作功能，系统可以在没有电脑辅助的情况下独立运作，进行各种功能操作，以及保存记录信息；通过TCP/IP可以远程管理和控制钥匙管理系统；

17.需提供技术支持二次开发，保证能够与使用方的软件及网络平台进行无缝对接。