景观灯监控

产品概述

长和电气有限公司生产的景观灯远程控制器具有六路开关量（干节点、继电器）输出，设备内置增益型天线，RS232电脑接口，SIMCOM无线双频模块，进口时钟芯片和ARM等等高新技术，可实时显示和采集三相电压和电流、开关状态等数据，进行远程遥测、遥控及设置修改相关数据量，从而实现本地控制和远程控制的功能。

规格参数

主要功能： Ø 手机短信远程控制可实现传出信号可靠，掉电保护； Ø 手机SMS控制，GPRS控制，采用232口与电脑连接。 Ø 具有遥测、遥控功能。 Ø 发送查询短信命令，查询负载运行状态，三相电压，三相电流等电量信息。 Ø 采用液晶显示,三键输入安键,直观显示与操作方便(选配)。 Ø 6路控制输出（干节点、继电器输出）。 Ø 存储5组管理员手机号码，可设置管理员使用权限。 Ø 可通过GPRS连接到上位机,通过配发的上位机软件进行，可视化操作所有景观灯，监测所有景观灯的使用情况。 控制方式灵活： 1、 本地控制：用户菜单设置参数和RS232下载参数。 6路开关量彼此独立，时间可为一致的，也可以各自设置。 以日为周期——设置每个信道的亮灯方案，并按此每日循环 2、 远程控制：分为短信、电脑二种远程指令方式 短信（SMS）——利用手机发送短信远程设置修改每一个开关的命令，同 时接收由控制器发出的反馈信息，例如开关状态，电流、电压信息等。 电脑(GPRS)——上位机上安装监测软件，通过GPRS模块连接，通过配发的上位机软件进行，可视化操作所有景观灯，监测所有景观灯的使用情况，发送控制命令，接收GSM控制器信息，导出、保存历史数据，比较全面，可扩展性强。 组网方式多样： 单机独立运行； 多机组网控制，采用GPRS连接监测控制软件平台. 接线简单： 6路输出（干节点、继电器输出） Ø 工作电源：220VAC Ø 工作频率： 双频 GSM 900/1800MHz Ø 工作湿度： 0-90 Ø 工作温度： -20℃－60℃ Ø 外型尺寸： 234mm*147mm*62mm(长*宽*高) Ø 检测电压范围:0~260,输入电流≤5A Ø 电压电流精度1级 Ø 继电器触点容量:5A Ø 计时年误差≤6分钟