流化棒装置安装技术说明

- 根据储存库的图纸设计，库体锥直角度为30°。经我公司研究，粉煤灰的锥直角度为31°，在安装气化装置后，锥直角度可降为20°。

- 根据储存库的直径和填充角度，单根气化管长度为11.68米，根据气化管的技术要求，气化管的最长供气长度为7米，我公司根据技术要求，采用中间间断设计，1小区最长气化管供气长度为5米，2小区最长供气长度设计为6米，最短为3米，气化管间隔980mm。为每大区分为两小区供气。

- 我公司根据现场情况，把主供气管道设计在正负1米，主管道为DN80镀锌管，支管的手动阀及电动阀在1.2米，支架采用40x4的角钢，每3米一个，主管道在下方方便后期的检修维护。

- 库内气化装置安装共分为6大区，一大区分为两小区，每小区设计为13根气化管，库内气化装置全部采用丝接，接口全部为热镀锌三通和弯头，库内主管道为DN50的镀锌管，中心区采用DN32的镀锌管，中心区设计为常开。

- 气化管固定全部紧贴地面，卡子每米安装一个，每卡子用2个膨胀螺丝进行加固。

- 电控箱内构件全部为西门子，为全自动分区循环供气，供气时间可自由调整。

- 安装流化棒以后有两个好处第一是：库内物料不板结，均化效果好，第二是库内物料出库率大大提高。安装流化棒和不安装出库率相差在20%左右 。

- 大型粉煤灰库  水泥库库体安装流化棒、气化管是提高物料出库率的最好的设备之选。

- 聊城正阳钢板仓建设工程有限公司

- 2015.04.04