输出

输出功率容量                   670瓦数 /1kVA

最大可配置功率(瓦)             670瓦数 /1kVA

额定输出电压                   230V

输出电压注释                   可设置为220、230或240 输出电压

输出电压失真                   满负荷时低于 5%

输出频率(与主频率同步)         47 - 53Hz or 57 - 63 Hz

拓朴                           在线互动式

波形类型                       正弦波

输出连接                       (8) IEC 320 C13 (备用电池)

(2) IEC Jumpers (备用电池)

输入

额定输入电压                    230V

输入频率                        50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应)

输入端子类型                    IEC-320 C14

工作电压范围                    160 – 286V

可调整的输入电压范围            151 - 302V

电源线数目                       1

电池与运行时间

电池类型                       免维护密封铅酸电池：防漏

典型充电时间                    3小时

更换电池                        RBC6

预期电池寿命（年）              3 - 5

RBC™ 数量                       1

运行时间                        满负荷时15分钟左右

通讯与管理

接口端口（多个）                DB-9 RS-232 ,SmartSlot ,USB

控制盘                      LED显示在线运行，电池运行，过载和电池更换

有声报警                    电池供电报警，低电报警

紧急关断                             可选

可用的智能插槽数量                 1

浪涌保护及滤波

浪涌能量额定值                     320焦耳

滤波

Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

物理参数

高                                 216mm

宽                                 170mm

深                                 439mm

净重                               18.86kg

毛重                               20.91kg

颜色                                Black

环境

工作温度                             0 - 40 °C

工作相对湿度                         0 - 95 %

操作高度                             0-3000米

存储温度                             -15 - 45 °C

存储相对湿度                         0 - 95 %

存储高度                             0-15000米

在设备表面1米外可听到的噪音         41.0dBA

在线热耗散                           100.0BTU/hr

相符性

标准质保                             2年内维修或更换

可持续提供状态

RoHS                                 符合

其它的环境合规性                     中国RoHS