出售二手广州绿鼎3m*12m 带式压滤机3台 、不锈钢包胶转鼓

产品详情 >>

LDFT-带式压滤机 型号LDFT-3000
长:8~12米

宽:1.8~4.4米

高:2.0~3.1米

带式压滤机应用范围：

建筑污泥脱水机,尾矿干排，尾矿泥浆脱水，洗砂污泥脱水机，泥浆脱水，高岭土脱水，印染污泥脱水、电镀污泥脱水、城市生活污泥脱水、造纸废水处理、皮革污泥、酒渣脱水、食品渣脱水、洗煤污泥脱水、石油化工污泥脱水、化学污泥脱水、污泥处理…

带式压滤机结构特点：

由于采用分体式结构,可根据污泥的含水浓度和用户的需求,浓缩机的长度可在较大范围变动，从而达到用户的使用!

泥浆浓缩罐主要用于浓缩泥浆，在很多工程中与带式压滤机配合使用。相比没有浓缩罐的泥浆处理工程，效果有着很大的提升，无论工程处理的泥浆量、泥浆脱水后的含水率的效果都得到了很大的提升。

那么带式浓缩脱水机跟泥浆浓缩罐有什么区别？

带式浓缩脱水机只比带式压滤机 多一个浓缩系统，也就是多一条浓缩网带。对于浓缩不够浓的污泥在不使用浓缩罐的情况下可用浓缩脱水机。也就是说浓缩脱水机有着一个小型的浓缩罐的效果。

回收二手带式压滤机 污泥处理设备 二手带式过滤机 型号不限

污泥压滤机特点：

1. 滤带自动涨紧、自动纠偏，彻底解决滤带跑偏损坏滤带问题；电控系统设有连锁保护装置，确保整机运行的安全可靠。

2. 采用多种防腐手段防腐，使用寿命长；

3. 三重脱水区超长设计，脱水率高，泥饼含固率高；

4. 原理简单，部件统一，易于管理，维修方便；

5. 运转平稳，噪音低，化学药剂用量少；

6、 转速快，调偏快，产量大；

污泥压滤机制造特点：

1、 主机机架方钢焊接增加坚固度，热镀锌防腐处理抗酸、碱腐蚀，保用五年。

2、 主机所有包胶辊密封包胶，防腐彻底。

3、 接水盘使用不锈钢，坚固耐用。

4、 系统运行费用、维护费用较同类产品大幅降低。

5、 污泥处理量高，滤饼含水率低于同类产品。

污泥压滤机适用于城市污水处理厂、制药、电镀、造纸、皮革、印染、冶金、化工、屠宰、食品、酿酒及环保工程中废水处理工序的污泥脱水，在工业生产中也可用于固液分离之场合，是环境治理和资源回收的理想设备。也可以应用于工业生产中的固液分离或液体浸出工序。在国内环保工程项目上得到广泛使用。

污泥压滤机原理：

含水污泥，经污泥泵输送至污泥搅拌罐，同时投加凝聚剂进行充分混合反应，而后流入带式污泥压布泥器，污泥均匀分布到重力脱水区上，并在泥耙的双向疏导和重力作用下，污泥随着脱水滤带的移动，迅速脱去污泥的游离水。由于重力脱水区设计较长，从而达到赛诺限度重力脱水。翻转下来的污泥进入超长的楔形预压脱水区将重力区卸下的污泥缓缓夹住，形成三明治式的夹角层，对其进行顺序缓慢预增加压过滤，使泥层中的残余游离水份减至赛诺，随着上下两条滤带缓慢前进，两条滤带之间的上下距离逐渐减小，中间的泥层逐渐变硬，通过预压脱水大直径的过滤辊,，将大量的游离水脱掉，为泥饼顺利进入挤压脱水区，进入“ S ”压榨段，在“ S ”型压榨段中，污泥被夹在上、下两层滤布中间，经若干个压榨辊反复压榨，上下两条滤带在经过交错各辊形成的波形路径时, 由于两条滤带的上下位置顺序交替，对夹持的泥饼产生剪切力, 将残存于污泥中的水分绝大部分积压滤除,促使泥饼再一次脱水，最后通过刮刀将干泥饼刮落，由皮带输送机或无轴螺旋输送机运至污泥存放处。