苏州启睿精密科技有限公司

地址:江苏省苏州市吴中区木渎镇柴场路3号

电话：0512-88962829                         传 真：0512-66317270

QR-240A立式ACF预贴机

规格书

客户名称:______________________

客户承认:___________日期：___________

- 设备简介：

1.1特点：

①、恒温加热方式，双层隔热装置，采用高精度温控系统，温度准确控制。

②、采用PLC控制系统，确保系统工作稳定可靠。

③、触摸屏LCD显示输入，中文菜单，所有参数设置浏览简洁直观。

④、采用步进马达传送ACF精确控制送料长度，独特废料收集装置，节约换料时间。

1.2用途：

适用于预贴各种宽度的ACF于LCD或者PCB上，运用在TAB、COG液晶模块生产或者高密度FPC与PCB的连接中。

2．设备规格：

| 1.设备系统 |  |
| --- | --- |
| 控制系统 | 松下PLC |
| 触摸屏 | 台湾威纶 彩色触摸屏 |
| 卷料控制 | 步进马达 |
| 气缸驱动 | 气缸(亚德客） |
| 加热系统 | 日本山武 |
| 气压调节 | 日本SMC 精密调节阀 |
| 气压显示 | 亚德客数显压力表 |
| 机械架构 | 采用型材、钣金烤漆（白色） |
| 压头尺寸 | 60mm |
| 单次送料贴附产品数量 | 1pcs |
| 工作方式 | 按下启动按钮，平台自动送进，自动贴附完成后平台退出 |
| 2. ACF预贴参数 |  |
| ACF预贴加热方式 | 恒温式加热 |
| 温度设定范围 | 室温0――400 ℃ （可设定） |
| 温差精度 | ±2℃ |
| 时间设定 | 0―99 秒 |
| 压力范围 | Min：1 kgf――Max：5kgf |
| ACF切断方式 | 上下切式 |
| 工件固定方式 | 采用真空吸附 |
| ACF供料方式 | 自动送料/卷料 |
| 压接治具 | 铝合金/电木治具（按客户要求制作） |
| 生产时间 | ACF每片≦8秒 |
| 3.贴附品质 | 平整，目视检查不能有气泡或反折现象 |
| 4.电源 |  |
| 主电源规格 | AC 220V±10%，50Hz，400W |
| 其它内部电源 | DC 24V |
| 5.机台外观规格 |  |
| 外观尺寸（约） | 600mm(L)×520mm(W)×1400mm(H) |
| 机身重量（约） | 160kg |
| 6.其它随设备配送 |  |
| 每台配送 压头 1个 每台配送 治具1套 每台配送 说明书及故障排除手册，电器配线图 1套 |  |

3.交机及其验收事项：

3.1 交机日期：订金收讫后30个工作日。(确定日期依订单或买卖合约为依据)

3.2 交机场所：设备完成厂内验收后，依客户指定之地点运送，并进行装机、调整及调试设备。

3.3 厂内验收：设备制作完成后，客户需提供试机所需之材料及相关消耗品，至设备制造厂进行交机前之验收。

3.4 设备验收：客户应于交机后7天内完成验收，验收不合格者，依双方协议之期限内更换或修改。

4. 培训教学：本公司针对此设备提供客户操作、维修培训教学。

5.维修保固：

5.1 保修期限：本设备自交机日起保修壹年，设备保修期内如有故障或损坏，负责免费修护(不含耗材)，但下列情形除外：

① 不依产品使用手册规定之操作或使用。

② 自然灾害，如：地震、雷击、洪水、电力异常或其它人为意外事故。

③ 经本公司测定并通知客户之不正常工作环境而不更正者。

④ 经非本公司人员所为或同意之修理、维护、调整、移动、或重新安装。

⑤ 连接或装置非原制造商之产品。

⑥ 使用非本公司供应或认可之消耗品及零组件。

5.2 设备保修期届满后，本设备之维修保养费用(含工资及零件费用)由客户承担。

6.产品图片（只供参考）：