## 模拟信号输出卡（XP322）请来电15063589861

Xp322 模拟量输入卡·采用双微处理器结构，即有两片Philips 高性能工业级微处理器。主CPU和从CPU协同处理控制站的任务，功能更强，速度更快，其最大负荷不大于20%，内存满足复杂控制要求；

·具有双重化10Mbps以太网标准通讯控制器和驱动接口（两片UM9008和相关驱动芯片），互为冗余，使系统数据传输实时性、可靠性、网络开放性有了充分的保证，构成了完全独立双重化热冗余SCnet Ⅱ；进行在线下载。

·互为冗余的两个CPU卡件之间高速数据交换，使工作/备用卡件之间的运行状态同步，同步速度达1Mbps；

·控制软件和算法模块采用模块化设计，核心程序固化在CPU卡的EPROM中；

·具有大容量的用户可组态的控制程序和数据区，为用户设计的复杂控制程序和数据区准备了充足的内存空间。

星之火设备有限公司主营浙江中控DCS,Fw.Sp系统.工控系统,优质中控卡件 操作员软件狗等，我们是专业从事工业自动化控制系统集成、技术应用、产品开发及相关自动化产品销售的高新技术品牌企业。为本企业立足于自动化行业，全力求为客户提供最优性价比产品和最完美的系统集成方案。

技术指标

| 型号 |  | XP322 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 卡件电源 |  |  |  |
| 5V供电电源 |  | 5VDC0.3V，Imax<50mA |  |
| 24V供电电源 |  | 24VDC0.7V，Imax<200mA |  |
| 分辨率 |  | 12位，无极性 |  |
| 精度 |  | ±0.2％FS |  |
| 输出回路 |  |  |  |
| 通道数 |  | 4路 |  |
| 信号类型 |  | II型（0～10mA） |  |
|  |  | III型（4～20mA） |  |
| 输出带 负载能力 | LOW档 | II型信号（0～10mA） | 1.5KΩ |
|  |  | III型信号（4～20mA） | 750Ω |
|  | HIGH档 | II型信号（0～10mA） | 2KΩ |
|  |  | III型信号（4～20mA） | 1KΩ |