ZHJ-80型自动装盒机

主要技术参数：

| 电源 | AC380伏50赫兹 三相五线制供电 总功率1.5千瓦 |
| --- | --- |
| 外形尺寸(L×H×W)MM | 2300×1150×1900 |
| 整机重量(千克) | 1200 |
| 生产能力 | 运行速度40-80盒/分钟 |
| 耗气量 | 10立方米/小时(压力0.5-0.7兆帕) |
| 包装材料 | 纸盒质量：250-350克/平方米 (视纸盒尺寸而定) 规格：最大尺寸(长×宽×高)200×80×5毫米 最小尺寸(长×宽×高)70×30×15毫米 |

ZHJ-80装盒机配置清单（2019）

| 名称 | 型号 | 数量 | 品牌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人机界面 | GS2107-WTBD | 1 | 三菱(彩色) |  |
| PLC | FX3GA-60MT | 1 | 三菱 |  |
| 变频器 | FR-D720S-0.75K-CHT | 1 | 三菱 |  |
| ### 电压相序多功能保护器 | ### JVRD-380 | 1 | GINRI |  |
| 交流接触器 | LC1-D18 | 1 | 施耐德 |  |
| 继电器 | RXM4AB2BD | 2 | 施耐德 |  |
| 小继电器 | G6B-1174P-FD-US | 1套 | 欧姆龙 |  |
| 放大板 | CYJTG-8pnp | 2 | 程远 |  |
| 光电开关 | GTE6-N1211 | 2 | SICK |  |
| 主电机 | GH28-750-25SL | 1 | 台湾 万鑫 |  |
| 编码器 | E6B2-CW26C | 1 | 欧姆龙 |  |
| 接近开关 | IME12-04NNS2W2S | 2 | SICK |  |
| 开关电源 | S8JC-Z05024C | 1 | 欧姆龙 |  |
| 真空发生器 | ZH20D | 1 | 日本SMC |  |
| 电磁阀 | SY120-5G-01 | 4 | 日本SMC |  |
| 不锈钢材料 | SUS-304 |  |  |  |
| 断路器 | 3C16 2C10 1C6 | 1套 | 施耐德 |  |
| 真空吸盘 | VB20 | 4 | 韩国Vtec |  |