HB155型LED一体化太阳能航标灯

HB155型LED一体化太阳能航标灯,该灯由太阳能电池、免维护蓄电池、菲涅尔透镜、底座、微电脑集成闪光仪、LED航标光源日光阀开关组成。共6块太阳能电池板，其中六块太阳能电池镶嵌在底座上成六边形结构。菲涅尔透镜与盖板采用不锈钢螺钉连接而成，盖板与底座采用不锈钢螺栓连接。免维护蓄电池置于底座内。内芯由微电脑集成闪光仪、日光开关组成，内盒上方装LED航标光源。该灯器可编码产生256种闪光灯质(符合IALA或国标GB4696-84)，可带RS232或485接口实现遥控遥测。可广泛用于沿海、内河的浮标灯、岸标灯。也可用作高层障碍灯。该产品在航标灯电路中增加了GPS模块,整个电路进行优化设计,具有同步闪及导航定位授时功能.。

产品技术参数表：

| 名称 | 一体化太阳能航标灯 |
| --- | --- |
| 参考标准 | IALA |
| 产品型号 | HB155L |
| 可视距离 | 5-7NM (TC=0.74) |
| 有效光强 | 130cd(6NM)，277cd(7NM) |
| 电源电压 | DC12V/100AH磷酸铁锂电池 |
| 光源类型 | LED |
| 发光颜色 | 红色，绿色，黄色，蓝色，白色 |
| 水平发光角度 | 360° |
| 垂直发光角度 | >8° |
| 连续发光时间 | >25天 |
| 灯质 | 符合IALA要求256种可调(8位拨码设置) |
| 光源寿命 | ≥100,000小时 |
| 外形尺寸 | 240 × 480（mm） |
| 安装尺寸 | 节圆Φ200均布4孔M10（mm） |
| 光控环境亮度 | 300 Lux ±50Lux |
| 太阳能板参数 | 18V 3W×6PCS（单晶硅） |
| 防护等级 | IP65 |
| 环境温度 | -40 ~ 70℃ |
| 工作湿度 | 10% ~ 95% |
| 产品重量 | 13.5kg |
| 抗风能力 | 80米/秒 |
| 灯体材质 | 主体：304不锈钢+海上专用烤漆 |
| 灯罩 | PC（户外抗紫外线级聚碳酸脂） |

功能          遥测遥控（RTU）

同步          GPS同步

通讯接口      RS232或RS485

通讯方式      GPRS、CDMA、GSM短消息

HB155型LED航标灯的供电系统

| 太阳能电池 |  | 免维护锂电池 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类 型 | 单晶硅 | 类 型 | 锂离子电池； |
| 每片容量 | 6—12V/3W | 额定电压 | 12V |
| 效 率 | 16﹪ | 工作电压 | 12V |
| 最大功率 | 12V/24W | 容 量 | 12V/100AH |

HB155型LED航标灯光强、视距及发散角如下：

| 灯 光颜 色 | 功率 (W) | 垂直发散角 (2θ﹚ | 定光光强（cd） | 定光强视距（nm） | 0.5秒明光强（cd） | 0.5秒明光强视距（nm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红色 | 6.32 | 8° | 155 | 6.0 | 109 | 5.5 |
| 绿色 | 11.52 | 8° | 160 | 6.1 | 115 | 5.7 |
| 黄色 | 6.32 | 8° | 110 | 5.4 | 76 | 4.9 |
| 白色 | 11.52 | 8° | 160 | 6.1 | 115 | 5.7 |