矿用红外热像仪  高经理13260072458 QQ：474556186

产品名称：热像仪、红外热像仪、矿用红外热像仪、矿用红外热成像仪、矿用本安型红外热像仪、YRH250矿用红外热成像仪、YRH300矿用红外热成像仪、YRH600矿用红外热成像仪、YRH250矿用本安型红外热成像仪 YRH300矿用本安型红外热成像仪、YRH600矿用本安型红外热成像仪

详细介绍：160×120非制冷探测器；自动寻找热点、声音报警 ；JPEG格式存储，40秒语言注释 ；安全防爆，适用广泛

适用范围：

1、检查井下隐性火区分布、火源位置

2、检查顶板和采区透水

3、检查各种电气及动力设备的事故隐患

4、瞎炮

5、矿难求援

6、检测地面矸子山发火。

性能参数

| 项目 |  | YRH300语音记录 手动调焦 |
| --- | --- | --- |
| 探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 |
|  | 像素 | 160×120 |
| 图像性能 | 视场角/最小焦距 | 18o×13o /0.3m |
|  | 空间分辨率 | 1.9mrad |
|  | 热灵敏度 | 0.1℃, 在30℃时 |
|  | 帧频 | 50/60Hz |
|  | 聚焦 | 手动调焦 |
|  | 波长范围 | 8～14um |
| 图像显示 | 寻像器 | 高分辨率2.5" 彩色LCD |
| 测量 | 测温范围 | 0℃～+300℃ |
|  | 精度 | ±2℃ 或 ±2%(读数范围），取大值 |
|  | 测温较正 | 自动/手动 |
|  | 测量模式 | 实时4个可移动点，3个可移动区域（最高温、最低温捕捉、平均温度测温），可移动线测温，等温分析，温差测量，温度报警（声音、颜色） |
|  | 调色板 | 11种调色板可选（包括铁红、彩虹、黑白、黑白反转等） |
|  | 图像调整 | 自动/手动调整对比度、亮度 |
|  | 设置功能 | 日期/时间，温度单位℃/℉/K，语言 |
|  | 辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调 |
|  | 背景温度校正 | 自动，根据输入的背景温度 |
|  | 大气透过率修正 | 自动，根据输入的目标距离、相对湿度、环境温度 |
| 图像存储 | 存储卡 | 内置存储器，存储容量>2000幅 |
|  | 存储方式 | 手动/自动单帧图像存储 |
|  | 文件格式 | JPEG格式，带14位测量数据图像 |
|  | 语音注释 | 40秒语音记录，随图像一同存储（内置麦克风） |
| 激光指示器 | 激光指示器 | 二级，1mW/635nm红色 |
| 电源系统 | 电池类型 | 锂聚合物本安电池（7.2V/1600mA），可充电 |
|  | 电池工作时间 | 3小时连续工作 |
|  | 充电类型 | 智能充电器 |
|  | 省电模式 | 有 |
| 环境参数 | 工作温度 | -10℃- +50℃ |
|  | 存储温度 | -40℃- +60℃ |
|  | 湿度 | 工作及存储≦90％（非冷凝） |
|  | 防护等级 | IP54 |
| 物理特性 | 重量 | 0.6Kg |
|  | 尺寸 | 250mm×100mm×72mm |
| 安全性能 | 防爆型式 | 矿用本质安全型 |
|  | 防爆标志 | ibI |
|  | 安全认证 | 煤矿安全标志证书 |
|  |  | 防爆电气设备防爆合格证书 |
|  | 电池 | 锂聚合物本安电池（7.2V/1600mA） |
| 接口 | 音频输出 | 有 |
|  | 视频输出 | PAL/NTSC |
|  | USB | 图像，测量数据，语音传送至计算机 |

北京斡科斯达科技发展有限公司

联系人：高燕1326 007 2458 QQ：474 556 186

经营以下产品：AFP皮托管、CFJ5微速机械风表、CFJ10中速机械风表、CFJ25高速机械风表、CFJD5微速电子风速表、CFJD25中高速电子风速表、YHJ-200J本安型激光测距仪、CWH425本安型红外测温仪、CWH760本质安全型红外测温仪、CWG60本质安全型红外测温仪、CWG550H本质安全型红外测温仪、CWG550本质安全型红外测温仪、CWG-32-600H智能型矿用红外测温仪、KBA169型隔爆摄像仪、ACW-1瓦斯压力测定仪、CWC3型便携式瓦斯抽放多参数测定仪、DMF型钻孔瓦斯流量仪、DWF数字化瓦斯涌出初速度测定仪、MD-98煤钻屑瓦斯解吸仪、WF型防突仪器标准校验仪、ZLD-2型孔板多级流量计、HFJ-5地勘瓦斯解析仪、ZX-1型SF6气体检漏仪、ZX-1氟利昂检漏仪、5750卤素检漏仪-氟利昂检漏仪、HZMJ-2A SF6密度继电器校验仪、HZW-312B精密微水仪、SF6定量检漏仪、SF6开关室环境监控系统、YHJ800防爆激光指向仪、YHJ800(A)防爆激光指向仪、CQY-150倾斜式U型压差计、U形倾斜式压差计、JGJ-2光瓦校验仪、SGJ-2光瓦校正仪、自救器称重计、通讯声光信号器、DHM3空盒气压计、DYM3空盒气压表、GXY-3甲烷检测报警仪校验仪、TQJ-1台式校验装置、BWY-150补偿式微压计、BWY-250补偿式微压计、YYT-2000B倾斜压差计、AFJ-150 U型倾斜压差计、CQY-150U型倾斜压差计、YJB-1500补偿式微压计、YJB-2500补偿式微压计、温度计、机械电子风速表(三速合一)、三合一电子机械风速表、手摇干湿温度计、机械秒表、SGJ-1(SGJ-100) 数字式光干瓦斯检测仪、液压起重器、双管水银压力表、通风干湿表、TN418LD火源探测仪、QWMB12脉冲气压泵水枪、指针式高压绝缘电阻测试仪、数字式高压绝缘电阻测试仪、智能电缆故障测试仪、 MD-2煤钻屑瓦斯解吸仪、YTC-10煤层瓦斯突出预测仪、SYT-2000B、 ZCYB-1000微压计/风压计、YYT-2000B微压计/风压计、ZCYB大气压力表、ZCF-D-01数字压力风速风压仪、ZCYB-2000HF 、ZC1000-1F智能风速风压风量仪、8x20BT望远镜、RESQMAX美式抛投器、DL5PPB-300-0000溶氧探头、YRH250红外热像仪、YRH300红外热像仪、YRH600红外热像仪、矿用感应式对讲机、矿用无线对讲机、矿用无线手持式对讲机、)煤矿用本安型对讲机、矿用无线中转对讲机、KJYF-10/96 矿用可移动式救生舱、JFY-96/8矿用可移动式救生舱、JFY-96/8矿用可移动式救生舱、隔爆型摄像机、矿用本安型摄像机、矿用隔爆兼本安摄像机、)矿用隔爆兼本质安全型摄像机、矿用本安型激光测距仪、矿用本安型手持式激光测距仪、煤矿用本安型激光指向仪、矿用浇封兼本安型激光指向仪、KBA169 矿用本安型光纤摄像仪；；