名 称：; 抗生素截止阀. 型 号：; KJ41F. 介 质：; 水、蒸汽、食品等.

产品说明

KJ41F抗生素截止阀结构优势与特点： 1.KJ41F抗生素截止阀延续抗生素截止阀的优点，设计合理，无死角，能有效的降低制药生产中的染菌率，为抗生素无菌生产提供了可靠的保证； 2.KJ41F抗生素截止阀结构精密，密封性能好，杜绝了跑、冒、滴、漏、节约了能源消耗，为车间文明生产提供了有利条件； 3.KJ41F抗生素截止阀材质可靠、制作精细、经久耐用，密封采用聚四氟乙烯，耐腐蚀性能强，大修时只需更换垫片，拆卸容易、维修方便，降低了成本、提高了经济效益； 4.KJ41F抗生素截止阀使用范围广，不仅代替接种站的三通隔膜阀，而且可以广泛使用在原料药车间的结晶罐等工艺管道上，效果良好。 KJ41F抗生素截止阀执行标准 设计按GB/T12235的规定； 结构长度按企业标准的规定； 法兰按JB/T79-94的规定； 压力试验按GB/T13927的规定。 规格 DN; KJ41F抗生素截止阀 主 要 连 接 尺 寸. L; D; D1; D2; b; Z—Φd; H1; H2; D0. 15; 130; 95; 65; 45; 16; 4—Φ14; 252; 194; 120. 20; 150; 105; 75; 55; 16; 4—Φ14; 270; 200; 120. 25; 160; 115; 85; 65; 16; 4—Φ14; 310; 235; 140. 32; 190; 135; 100; 76; 18; 4—Φ18; 322; 260; 160. 40; 200; 145; 110; 85; 18; 4—Φ18; 360; 345; 180. 50; 230; 160; 125; 100; 20; 4—Φ18; 408; 370; 200. 65; 290; 180; 145; 120; 22; 4—Φ18; 435; 420; 240. 80; 310; 195; 160; 135; 22; 4—Φ18; 475; 455; 280. 100; 350; 230; 190; 160; 24; 8—Φ23; 525; 495; 320. 125; 400; 270; 220; 188; 28; 8—Φ23; 600; 570; 360. 150; 480; 300; 250; 218; 30; 8—Φ25; 675; 630; 400. 200; 600; 350; 310; 278; 34; 12—Φ25; 730; 700; 500. 250; 650; 425; 370; 332; 36; 12—Φ30; 786; 740; 550..