名 称：; SG水过滤器. 型 号：; SG. 介 质：; 水.

产品说明

SG水过滤器产品介绍：该产品安装在供水系统中，与减压阀、止回阀、液压水位控制阀及其它对水质有要求的场合配套使用，可除去介质中的各种杂物 (砂子、铁块及其它各种异物)，以保证各类阀门正常工作。 SG水过滤器工作原理：该产品安装于进水管路中各配套阀门的前端，当管道中的介质首先进入过滤器时，介质通过滤网进入被连接的阀门中，而杂质则留 于过滤桶内，使各类阀门不会由于机械杂物卡入密封圈而失灵。 SG水过滤器技术参数：公积压力：1.6MPa 适用介质：洁净水、油品 用温度：≤320℃ SG水过滤器结构简图 Y型过滤器,滤芯全部采用不锈钢制作,工作压力有:16、25、40Kg/cm²三种、壳体有铸铁、铸钢(代号C)及不锈钢(代号P)三种,由于设计单位或用 户造用。系列水过滤器,在一般训算额定流速下,压力损失为0.052-0.12米水柱。 公称通径; DN15; DN20; DN25; DN32; DN40; DN50; DN65; DN80; DN100; DN125; 备注. 外形尺寸; L; 125; 150; 160; 180; 195; 215; 250; 285; 300; 350; 括号中的数字为丝扣接口DN15至DN20的尺寸其他均为法兰接口尺寸. H; 102; 119; 125; 145; 164; 186; 238; 273; 306; 310. SG-16型参考单位（元）. 公称通径; DN150; DN200; DN250; DN300; DN350; DN400; DN450; DN500; DN600. 外形尺寸; L; 380; 480; 545; 605; 660; 780; 850; 885; 1150. H; 400; 470; 480; 640; 642; 830; 900; 1000; 1200. SG-16型参考单位（元）. SG水过滤器分类说明 序号; 名称; 型号; 公称压力Kgf/cm²; 公称通径; 连接方式; 滤芯材料; 壳体材料; 用途. 1; 水过滤器; SG-16; 16; DN15-50 DN15-450; 丝扣法兰; 不锈钢 1Cr18Ni9Ti; 铸铁; 本系列用于水及无腐蚀性液体分质，其中SG-16型最常用于采暖、供热、制冷空调工程，QG系列用于蒸汽、压缩空气等无腐蚀性工业气体介质，其中QG-16型为常用. 2; 汽过滤器; QG-16. 3; 水过滤器; SG-25C; 25; DN15-450; 法兰; 铸钢 代号（C）. 4; 汽过滤器; QG-25C. 5; 水过滤器; SG-40C; 40; DN15-450; 凹凸式法兰; 铸铁 代号（G）. 6; 汽过滤器; QG-40C. 7; 水过滤器; SG-16P; 16; DN15-50 DN15-450; 丝扣法兰; 不锈钢 1Cr18Ni9Ti; 不锈钢 1Cr18Ni9Ti 代号（P）; 本系列用于酸、碱等腐蚀性液体介质，QG系列用酸气及其他腐蚀性气体介质. 8; 汽过滤器; QG-16P. 9; 水过滤器; SG-25P; 25; DN15-450; 法兰. 10; 汽过滤器; QG-25P. 11; 水过滤器; SG-40P; 40; DN15-450; 凹凸式法兰. 12; 汽过滤器; QG-40P...