名 称：; SBY型过滤器. 型 号：; SBY. 介 质：; 水、蒸汽、油等.

产品说明

一、性能特点 过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备，可保护压缩机、泵、仪表和其它设备的正常工作，当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，旋开支管底部螺塞，排净流体，拆下法兰盖, 取出滤筒，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。目前已广泛应用于石油、化工、医药、食品、环保等行业。若将它串联地安装在泵的入口或系统管线的其它部位，则既可延长泵和其它设备的使用寿命，又能保证整个系统的安全。 二、产品型号标注. 1.过滤器代号说明： SBY：同径Y型； SBT：同径T型；SBC：临时；SBL：篮式过滤器。 2.型号举例 等径T型折流式、公称直径200、法兰连接、2.5MPa、滤网为20目/英寸、碳钢材质。表示方法：SBT200I-2.5/20A。. 三、产品规格及技术参数 1 .SBYⅠ、SBYⅡ型同径法兰连接式过滤器［PN≤10.0MPa，DN15—400］. 型号; DN; 结构尺寸. L; H; H1. SBYⅠ; 15; 260; 180; 270. 20; 270; 190; 280. 25; 270; 190; 280. SBYⅡ; 32; 270; 230; 330. 40; 270; 230; 330. 50; 290; 245; 350. 65; 320; 280; 400. 80; 350; 315; 450. 100; 425; 360; 520. 125; 480; 390; 560. 150; 540; 460; 660. 200; 700; 540; 770. 250; 800; 660; 945. 300; 950; 750; 1080. 350; 1050; 845; 1210. 400; 1250; 920.. 四、订 货 须 知 1.本过滤器按HG532-91《化工管道过滤器》设计、制造和验收。 2.本系列过滤器法兰标准以化工部HG20592（欧洲体系）、HG20615（美洲体系）为基准，客户有特殊要求，应在合同或料单中注明。 3.法兰密封面由客户自定，如无说明，一般以突面（RF）形式为准。 4.主体材质为碳钢（Q235-A）或不锈钢（0Cr18Ni9），特殊要求应说明。 5.丝网材质为0Cr18Ni9，特殊材质应注明。 6.滤网规格由客户指定，具体数据参见下表。. 网孔基本尺寸; 金属丝直径; 筛分面积百分率; 相当英制目数; 相当英制孔数. 2; 0.45; 67; 10.36(～10); ～100. 1; 0.315; 58; 19.32(～20); ～400. 0.6; 0.25; 50; 29.88(～30); ～900. 0.4; 0.224; 41; 40.71(～40); ～1600. 0.3; 0.2; 36; 50.8(～50); ～2500. 0.28; 0.14; 60.48; 60.48(～60); ～3600. 0.2; 0.112; 41; 81.41(～80); ～6400. 0.18; 0.071; 51; 101.2(～100); ～10000. 0.14; 0.071; 44; 120.38(～120); ～14400. 0.1; 0.081; 31; 141.11(～140); ～19600.. 7.本公司也设计、制造如下特殊产品，包括 a．公称直径DN在列表以外者。 b．外形尺寸与系列不一致者。 c．同一过滤器两端采用不同标准、不同压力等级法兰，或一端法兰连接，另一端采用焊接形式等。 8.过滤器的强度及密封性试验，参照GB150标准。 9.过滤元件一般为丝网，用户也可选择楔形钢丝网或五层烧结网等材料作为过滤元件。..