EG6K41J英标常开式气动隔膜阀 一、产品[气动隔膜阀]的详细资料： 产品名称：常开型气动隔膜阀 产品特点： 设计与制造：GB122239 结构长度：GB12221、JB1688 法兰连接尺寸：GB4216、JB78 G6B41W无衬里隔膜阀,G6B41J衬胶气动隔膜阀,常开型隔膜阀 部件列表： 1、阀体 2、阀体衬里 3、隔膜 4、阀瓣 5、下阀杆 6、阀盖 7、气缸 8、活塞 9、弹簧 10、气缸盖 11、上阀杆 12、手轮 二、用途： 用途：本阀专用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质，阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶，适用于不同工作温度和流体管路。 适用温度：≤85℃、≤100℃、 ≤120℃、≤150℃（按照衬里和隔膜材料） 压力等级：PN0.6、1.0、1.6 三、材料： 阀体：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 阀盖：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 衬里：无衬里、橡胶 隔膜：橡胶 阀瓣：铸铁、碳钢 气缸：球墨铸铁 活塞：碳钢 阀杆：碳钢 手轮：铸铁 四、测试： 衬里层：电火花检测 试验与检验按GB/T13297标准 公称压力：PN（Mpa） 阀体：PN×1.5 密封：PN×1.1 五、英标气动常开型隔膜阀主要尺寸及重量：