用途和使用范围： GM系列手动真空隔膜阀是在1.3×10-5～3×105Pa的真空系统中用来开启或隔断气流的阀门。 主要性能： ● 漏率：≤1×10-9Pa.M3/S； ● 材料：304、316L； ● 工作介质：空气、水、酸、碱； ● 工作温度：氟橡胶-30℃～+150℃； 手动真空隔膜阀的原理： 转动螺杆使阀芯上下运动，同时拉动膜片上下运动，关闭和打开。 特点： ● 结构紧凑、简单、体积小,外形美观； ● 开关有导向,运动平稳； ● 关闭力矩小,寿命长,≥3万次； ● 膜片压紧可自动调整，受压均匀， 密封可靠； ● 膜片装入阀芯采用推入式，更换方便； 主要零件材料： 阀盖、阀芯、阀体 ：304；阀杆： H62；膜片：氟橡胶、乙丙橡胶等 外形尺寸： 型号; DN; E; H; L. GM-10; 10; 50; 65; 80. GM-25; 25; 65; 88; 110. GM-40; 40; 80; 112; 140. 插入焊接连接尺寸 型号; DN; A; B; C; L; Kg. GM-10A; 10; 25; 18; 10; 80; 0.9. GM-25A; 25; 40; 33; 14; 110; 1.8. GM-40A; 40; 48; 40; 18; 140; 2.9. 活套法兰连接尺寸 (标准：GB6070) 型号; DN; A; B; n; C; L; Kg. GM-10B; 10; 55; 40; 4; 6.6; 80; 0.9. GM-25B; 25; 70; 55; 4; 6.6; 110; 1.8. GM-40B; 40; 100; 80; 4; 9; 140; 2.9. 快卸法兰连接尺寸 (标准：GB4982) 型号; DN; A; B; C; L; Kg. GM-10C; 10; 30; 12.2; 16; 80; 0.9. GM-25C; 25; 40; 26.2; 31; 110; 1.8. GM-40C; 40; 55; 41.2; 46; 140; 2.9. 卫生级法兰连接尺寸 (标准：ISO-2852) 型号; DN; A; B; C; L; Kg. GM-10D; 10; 34; 27.5; 16; 80; 0.9. GM-25D; 25; 50.5; 43.5; 31; 110; 1.8. GM-40D; 40; 50.5; 43.5; 42; 140; 2.9.