)系列防爆照明(动力)配电箱

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；

2． 本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；

3． 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；

4． 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆客体外的手柄而实现分合；

5． 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；

6． 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；

7． 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

8． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

9． 可根据用户要求特殊定制；

█  技术参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

BXQ系列防爆 (电磁起动)配电箱

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；

2． 本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；

3． 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；

4． 内装高分断小型断路器、塑壳式断路器、交流接触器、热过载继电器、防爆按钮指示灯、中间继电器、时间继电器等；

5． 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；

6． 具有过载、短路、缺相等保护功能，也可根据用户要求增加漏电保护功能；

7． 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

8． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

9． 可根据用户要求特殊定制；

█  技术参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

BXX系列防爆动力检修箱

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；

2． 本产品为复合型防爆结构（钢板焊接为隔爆型结构），开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；

3． 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；

4． 内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，通过操作防爆客体外的手柄而实现分合；

5． 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；

6． 具有过载、短路、缺相等保护功能，也可根据用户要求增加漏电保护功能；

7． 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

8． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

9． 可根据用户要求特殊定制；

█  技术参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

BCX系列防爆检修插座箱

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观，防爆插座可选用防爆插销或无火花防爆插销；

2． 本产品为复合型防爆结构（钢板焊接为隔爆型结构），开关箱采用隔爆型结构，防爆插销过线箱及接线箱采用增安型结构；

3． 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；

4． 内装防爆插销与高分断小型断路器或塑壳式断路器，通过操作防爆客体外的手柄而实现分合；

5． 防爆插销全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好，具有连锁机构断电拔插功能；

6． 具有过载、短路、缺相等保护功能，也可根据用户要求增加漏电保护功能；

7． 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

8． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

9． 可根据用户要求特殊定制；

█  技术参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

BDX系列防爆检修电缆盘

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观，电缆盘转动灵活，移动时有托架及行走轮，移动方便；

2． 插销上有分合指示，插头上接地触头比主触头长，插入时接地插头先接，拔出时，接地插头后脱离。插头插座设有连锁机构，断电才能拔出；

3． 内可装高分断小型断路器或塑壳式断路器，通过电缆盘防爆客体外的手柄而实现分合；

4． 具有过载、短路、缺相等保护功能，也可根据用户要求增加漏电保护功能；

5． 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

6．电缆长度，标准长度为30m，可以按客户要求增加到500m以内；

7．可根据用户要求特殊定制；

█  技术参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

电缆：1.0平方-50平方（订货时请注明电缆详细规格）

BSG系列防爆配电柜

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用优质钢板焊接成型内装防爆配电箱或防爆电磁起动器、防爆操作柱、防爆断路器等防爆电器，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；

2． 本产品为“二工电气”改进型防爆产品构，内部防爆箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；

3． 采用多样化设计，可选择柜式、壁挂式、琴台式等；

4． 内可按客户要求加装防爆可视玻璃，能够显示内部防爆电器的显示或动作；

5． 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

6． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

7． 可根据用户要求特殊定制；

█  技术参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

BXK系列防爆控制台

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用优质钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；

2． 本产品为“二工电气”改进型防爆产品，内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要部分；

3． 采用多样化设计，可选择柜式（上下形式，左右形式）、壁挂式、琴台式、平面式等；

4． 内可按客户要求加装防护门，能够显示内部控制部分的显示或动作；

5． 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

6． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

7． 可根据用户要求特殊定制；

█  技术参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

PXK系列正压通风型防爆配电柜

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．本产品适用于石油化工、海上钻井平台、冶金、医药、轻工、纺织、酿酒、油漆、涂料、食品、生物工程、航天航空工程以及军事设施等工厂中；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用优质钢板焊接或不锈钢焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；

2． 本产品为“二工电气”改进型防爆产品，可根据用户要求安装各种普通的检测仪表、分析仪表、显示仪表、变压器、软启动器、变频器、PLC、各种按钮、开关、微电脑触摸屏以及普通电器元件，对用户需装电器元件完全不受限制；

3． 采用多样化设计，可选择柜式（上下形式，左右形式）、壁挂式、琴台式、平面式等；

4.  配电柜由柜体、控制系统、布气系统、报警系统、配电系统组成；正压腔内装部分控制系统的防爆元件及用户的配电系统元件（也可根据客户要求订做分体式或联机式）；

5.  本左右柜进气方式为通风型，即不间断连续供气，正压腔内装元件的工作热量可随气路带走，具有很好的散热效果。

6.  本产品引用GB3836.1-2000 ,GB3836.5-2004以及相关标准设计、制造、检验。

正压柜在自动控制系统的控制下，通入保护气体，正压腔内压力高于正压腔外的压力，形成微正压的安全小环境，从而阻止了可燃性危险气体进入正压腔内，保证内装普通仪表和电器元件的安全运行。

- 自动控制系统主要完成换气、补气、超高压自动报警和排气、欠压报警、低压联锁断电等高端功能。（本正压柜具有低压联锁功能，低于规定的气压值（50Pa）时，自动切断正压腔的用户配电电源）更加肯定了产品的安全性，实用性;

8． 外可按客户要求加装防护门，能够显示内部控制部分的显示或动作；

9． 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

10． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

11． 可根据用户要求特殊定制；

█  技术参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

BLK系列防爆断路器

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；

2． 本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，接线箱采用增安型结构；

3． 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；

4． 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆客体外的手柄而实现分合；

5． 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；

6． 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；

7． 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

8． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

9． 可根据用户要求特殊定制；

█  技术参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

开关电流：10A—800A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

BHZ系列防爆转换开关

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；

2． 本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，接线箱采用增安型结构；

3． 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；

4． 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

5． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

6． 可根据用户要求特殊定制；

█  技术参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

开关电流：10A/25A/60A/100A

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN20-DN25/G3/4-G1寸

引入线规格：直径9mm-18mm；引出线规格：直径9mm-18mm

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

dLXK系列防爆行程开关

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；

2． 本产品为隔爆型防爆结构，客体，盖，转轴，引入装置多处采用隔爆形式；

3． 安装方式独特，灵活可靠外形美观；

4． 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

5． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

6． 可根据用户要求特殊定制；

█  技术参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

开关电流：10A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN20 /G3/4;

引入出线规格：直径6mm-9mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

SW系列防爆照明开关

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；

2． 本产品为复合型防爆结构，客体，盖，转轴，引入装置多处采用密封形式；

3． 安装方式独特，灵活可靠外形美观；

4． 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

5． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

6． 可根据用户要求特殊定制；

█  技术参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

开关电流：10A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN20 /G3/4;

引入出线规格：直径6mm-9mm；

引入引出方向：左进右出，右进左出；

BQD系列防爆磁力起动器

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；

2． 本产品为复合型防爆结构，电器箱采用隔爆型结构，接线箱采用增安型结构；

3． 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；

4． 内装交流接触器和热过载继电器，通过操作防爆客体外的按钮实现起动，停止；

5． 本产品全面推出新型优化的防爆按钮，结构合理、通用性强、操作灵活可靠、手感好；

6． 具有过载、短路、缺相、保护功能；

7． 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

8． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

9． 可根据用户要求特殊定制；

█  技术参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

开关电流：10A—800A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

LBQD系列防爆综合磁力起动器

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；

2． 本产品为复合型防爆结构，电器箱采用隔爆型结构，接线箱采用增安型结构；

3． 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；

4． 内装断路器，交流接触器和热过载继电器，通过操作防爆客体外的按钮实现起动，停止；

5． 本产品全面推出新型优化的防爆按钮，结构合理、通用性强、操作灵活可靠、手感好；

6． 具有过载、短路、缺相、保护功能，还可增加漏电保护功能；

7． 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

8． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

9． 可根据用户要求特殊定制；

█  技术参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

开关电流：10A—800A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

BQJ系列防爆自藕减压电磁起动器

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑颜色二工色，外形美观；

2． 本产品为隔爆型防爆结构；

3． 内装断路器，交流接触器和热过载继电器、自藕变压器、中间继电器、时间继电器、互感器、万能开关、按钮等，通过操作防爆客体外的开关，按钮实现起动，停止；

4． 具有过载、短路、缺相、失压、等保护功能，还可增加漏电保护功能；

5． 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

6． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

7． 可根据用户要求特殊定制；

█  技术参数

防爆标志：ExdIIBT4/T5/T6、ExdIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC380V, 非标准电压：AC660V；

额定功率：14KW-320KW

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN32-DN100/G1.2-G4寸

引入线规格：直径15mm-80mm；引出线规格：直径15mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

BQX系列防爆星三角起动器

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用钢板焊接或铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑颜色二工色，外形美观；

2． 30KW以上为钢板焊接隔爆型防爆结构，30KW以下采用铝合金压铸成型复合型结构；

3． 内装断路器，交流接触器和热过载继电器、时间继电器、互感器、万能开关、按钮等，通过操作防爆客体外的开关，按钮实现起动，停止；

4． 具有过载、短路、缺相、失压、等保护功能，还可增加漏电保护功能；

5． 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

6． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

7． 可根据用户要求特殊定制；

█  技术参数

防爆标志：ExdIIBT4/T5/T6、ExdIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC380V, 非标准电压：AC660V；

额定功率：14KW-320KW

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN32-DN100/G1.2-G4寸

引入线规格：直径15mm-80mm；引出线规格：直径15mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

BQXR系列防爆软启动器

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用钢板焊接或铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑颜色二工色，外形美观；

2． 15KW以上为钢板焊接隔爆型防爆结构，15KW以下采用铝合金压铸成型复合型结构；

3． 内装断路器，软启动器和旁路接触器、万能开关、按钮等，通过操作防爆客体外的开关，按钮实现起动，停止，也可操作软启动控制面板，来控制电动机的起动停止；

4． 采用逐步升压方法，实现平滑起动，5KW以上产品设有半导体制冷装置，有效控制温升；

5． 具有过载、短路、缺相、失压、等保护功能，还可增加漏电保护功能；

6． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

7． 可根据用户要求特殊定制；

█  技术参数

防爆标志：ExdIIBT4/T5/T6、ExdIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC380V, 非标准电压：AC660V；

额定功率：7.5KW-132KW

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN32-DN100/G1.2-G4寸

引入线规格：直径15mm-80mm；引出线规格：直径15mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

（注：如软启动器处于频繁起动状态下，防爆箱内温度会逐渐升高，此时软启动会自动停机或烧毁！建议选用正压通风型防爆配电柜）

BQXB系列防爆变频器

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用钢板焊接或铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑颜色二工色，外形美观；

2． 15KW以上为钢板焊接隔爆型防爆结构，15KW以下采用铝合金压铸成型复合型结构；

3． 内装断路器，变频器和其他电器、万能开关、按钮等，通过操作防爆客体外的开关，按钮实现起动，停止，也可操作变频器控制面板，来控制电动机的起动停止；

4． 操作简单，起动平稳，无冲击电流，电源容量大大降低，功率因数恒定；

5． 具有过电压、过电流、欠电压、过载、短路、缺相、失压、等自我保护功能，还可增加漏电保护开关；

6． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

7． 可根据用户要求特殊定制；

█  技术参数

防爆标志：ExdIIBT4/T5/T6、ExdIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC380V, 非标准电压：AC660V；

额定功率：7.5KW-132KW

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN32-DN100/G1.2-G4寸

引入线规格：直径15mm-80mm；引出线规格：直径15mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

（警告！因变频器处于长期工作状态下，防爆箱内温度会逐渐升高，此时变频器会自动停机或烧毁！建议选用正压通风型防爆配电柜或选用风扇排风！！！）

AC系列防爆插销

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；

2． 插销上有分合指示，插头上接地触头比主触头长，插入时接地插头先接，拔出时，接地插头后脱离。插头插座设有连锁机构，断电才能拔出；

3． 安装方式独特，灵活可靠外形美观；

4． 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

5． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

6． 可根据用户要求特殊定制；

█  技术参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

开关电流：16A/32A；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN20 /G3/4;

引入出线规格：直径6mm-14mm；

引入引出方向：左进右出，右进左出；

BDL系列防爆电铃

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；

2． 铃碗内表面镀钹青铜，撞击无火花，铃声清脆，响度大；

3． 产品结构合理，美观大方，灵活可靠安装方便；

4． 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

5． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

6． 可根据用户要求特殊定制；

█  技术参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/380V/660V；

额定功率：30W；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN20 /G3/4;

引入出线规格：直径6mm-14mm；

引入引出方向：左进右出，右进左出；

BBK系列防爆变压器

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；

2． 本产品为隔爆型防爆结构，空间大，散热好；

3． 本产品全面推出新型优化的设计方案，结构合理、通用性强、使用寿命高、外形美观；

4． 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

5． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

6． 可根据用户要求特殊定制；(若订货时请注明变压器的容量和初级电压与次级电压)

█  技术参数

防爆标志：ExdIIBT4/T5/T6、ExdIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

初级电压：AC220/380V, 次级电压：12V/24V/36V/127V/220V；

变压器容量：0.5KVA—1000KVA

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

BYB系列防爆仪表箱

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后静电喷塑，外形美观；

2． 本产品为隔爆型防爆结构，可装各种防爆仪表如电压表、电流表、数显表、温控仪、转速表、流量表等各种显示仪表和各种要操作的显示仪表；

3． 本产品全面推出新型优化的设计方案，结构合理、通用性强、使用寿命高、外形美观；

4． 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

5． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

6． 可根据用户要求特殊定制；(若订货请说明仪表的外形尺寸和安装尺寸或客户提供仪表)

█  技术参数

防爆标志：ExdIIBT4/T5/T6、ExdIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220, 其他电压：12V/24V/36V/127V

仪表外形尺寸：按客户要求；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

LCZ系列防爆操作柱

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用优质铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；

2． 本产品为改进型防爆产品，内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要的部分；

3． 采用国家标准设计，可选择壁挂式、立柱式、平面式等；

4． 可按客户要求加装防护箱，能够显示内部控制部分的显示，具有较高的户外防护效果；

5． 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

6． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

7． 可根据用户要求特殊定制；

█  技术参数

防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

按钮数量：A,信号灯：D,开关：K,仪表：B,

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

BXK系列防爆控制箱

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用优质铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，颜色二工色，外形美观；

2． 本产品为改进型防爆产品，内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要的部分；

3． 采用国家标准设计，可选择壁挂式、立式、平面式等；

4． 可按客户要求加装防护箱，能够显示内部控制部分的显示，具有较高的户外防护效果；

5． 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

6． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

7． 可根据用户要求特殊定制；

█  技术参数

防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

按钮数量：A,信号灯：D,开关：K,仪表：B,

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

BZA系列防爆控制按钮

█  适用范围

1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；

2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；

3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

4．适用于温度组别为T1—T6的环境；

5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

█  产品特点

1． 本产品外壳采用优质铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，颜色二工色，外形美观；

2． 本产品为改进型防爆产品，内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要的部分；

3． 可按客户要求加装防护箱，能够显示内部控制部分的显示，具有较高的户外防护效果；

4． 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

5． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

6． 可根据用户要求特殊定制；

█  技术参数

防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

按钮数量：A,信号灯：D,开关：K,仪表：B,

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）