- 防爆挠性连接管

防爆挠性管又名防爆挠性管适用于ⅡBⅡC级T1-T6组爆炸性混合物场所，作为防爆电器设备的进出线连接或钢管布线弯曲难度较大的场所连接之用。防爆挠性管结构软管两端为金属螺纹活接头，管体部分分为金属软管，外层夹布优质橡胶和增强尼布软管护套以及夹层钢丝编织网管三种形式组成。本产品具有耐燃、耐油、耐腐蚀、耐水、耐磨、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点

一般有500，700，1000等长度。

1，适用范围 爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区

爆炸性气体混合物：ⅡA、ⅡB

温度组别：T1-T6

户内、户外

2，材料分为

pvc护套防爆挠性连接管

橡胶管防爆挠性连接管

不锈钢防爆挠性连接管

二工电气塑料防爆挠性连接管

3、主要技术参数

| 型号 | 螺纹公称直径(G") |  | 长度(mm) | 最小曲率半径(mm) | 适用电压(V) | 承受水压(MPa) | 防爆标志 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BNG□-□13×700 |  | 1/2 | 700 | 80 | 220、380 | 1、1.5 | Ex-eⅡT6 Ex-dⅡBT6 Ex-dⅡCT6 |  |
| BNG□-□20×700 |  | 3/4 | 700 | 110 | 220、380 | 1、1.5 | Ex-eⅡT6 Ex-dⅡBT6 Ex-dⅡCT6 |  |
| BNG□-□25×1000 |  | 1 | 1000 | 145 | 220、380 | 1、1.5 | Ex-eⅡT6 Ex-dⅡBT6 Ex-dⅡCT6 |  |
| BNG□-□32×1000 |  | 11/4 | 1000 | 180 | 220、380 | 1、1.5 | Ex-eⅡT6 Ex-dⅡBT6 Ex-dⅡCT6 |  |
| BNG□-□40×1000 |  | 11/2 | 1000 | 210 | 220、380 | 1、1.5 | Ex-eⅡT6 Ex-dⅡBT6 Ex-dⅡCT6 |  |
| BNG□-□50×1400 |  | 2 | 1400 | 270 | 220、380 | 1、1.5 | Ex-eⅡT6 Ex-dⅡBT6 Ex-dⅡCT6 |  |
| BNG□-□70×1400 |  | 21/2 | 1400 | 350 | 220、380 | 1、1.5 | Ex-eⅡT6 Ex-dⅡBT6 Ex-dⅡCT6 |  |