各种规格电焊网

又名：墙体保温网 镀锌钢丝网 建筑钢丝网

电焊网：别名碰焊网、排焊网、焊接防护网

规格： 1/2" 1/4" 3/4" 3/8" 5/8" 1" 2" 3" 4"

材料：优质中、低碳钢丝、不锈钢丝。 编织：先编后镀、先镀后编、

工艺:碰焊、排焊

防腐处理：电镀锌、热镀锌、 PVC 涂塑、PE浸塑、环氧树酯等

性能：具有极强的防腐抗氧化、表面色彩亮丽、及颜色可选性强。

用途：电焊网经常用于家禽笼、鸡蛋篮；飞机场、排水沟、门廊等地围栏；机器的防护网以及种植业和动物防护的架子。电焊网片经常用于建筑的外墙保温、墙体挂网等。

钢筋焊接网片。

钢筋焊接网是一种在工厂焊接成型的网状钢筋制品，是纵向和横向钢筋分别以一定的间距排列且互成直角，全部交叉点均用强电阻压力熔焊在一起的钢筋网片。 
钢筋焊接网被国内外公认为一种新型、高效、优质的钢筋混凝土结构建筑钢材而大量应用在工业与民用房屋的楼板、屋盖、墙体、地坪、混凝土路面、桥面铺装、机场跑道、隧道衬砌、混凝土管、桩等方面。规格4mm-8mm
可根据用户需求而定。

冷轧带肋钢筋网

冷轧带肋钢筋是用热轧盘条经多道冷轧减径，一道压肋并经消除内应力后形成的一种带有二面或三面月牙形的钢筋。1968年由德国、荷兰、比利时研制成功，1973年起在欧州（德国、奥地利、意大利、美国、英国等）就得到了大量发展应用。并有国家标准。国际标准化组织（ISO）也制定了国际标准。作为一种建筑钢材，纳入了各国的混凝土结构规范，在这些国家，冷轧带肋钢筋已广泛用于建筑工程、高速公路、机场、市政、水电管线中。1994年，欧共体年产量450万吨。在中国周边国家，新加坡和马来西亚也早已在建筑工程和市政工程中广泛应用，仅新加坡冷轧带肋钢筋的年使用量就在15万吨以上。 冷轧带肋钢筋的强度级别各国大致相同，均在550N/mm[~2]上下，规格4─9mm。用于普通钢筋混凝土结构，如现浇的楼板、基础底板的受力筋与分布筋，剪力墙的分布筋，梁柱的箍筋等。国际标准ISO10544─1992（E）规定的钢筋力学性能如下：屈服强度500N/mm[~2]，抗拉强度550N/mm[~2]，伸长率（标距5倍直径）为12%。

电焊网片：

材质： 低碳钢丝,不锈钢丝 
种类：不锈钢网片、黑铁丝网片、镀锌铁丝网片、涂塑网片。
特点： 具有极强的防腐抗氧化、焊点牢固等特点 用途：被广泛用于展览会、样品架、工业、农业、建筑、交通护栏、采矿、球场围栏、草坪、养殖等各行业的护栏、装饰、机械防护.普通网片用于建筑行业作舒乐板网和隔断网，是高层新型建筑必不可少的材料

PVC塑钢艺术围栏：

产品特点： 
　　表面光滑、手感细腻、色彩鲜亮、强度高、韧性好，抗老化测试可达50年。 在-50℃至70℃下使用不褪色、不开裂、不脆化。以其高档PVC为外观，钢管为内衬，使典雅亮丽的外表和坚韧的内在品质完美结合。在提倡绿色环保的新时代，被广泛应用于城市街道，公园、广场、学校、工厂及家庭装饰等绿化工程，产品以品牌和质量热销全国各地，并出口东南亚、欧洲等国家、地区。

车间隔离网：

车间隔离网  仓库防护网   厂区隔离网
           1 .材质：Q235低碳冷拔钢丝 
           2. 丝经：2.8mm --6.0mm 
           3. 网孔：50mm x 50mm（斜方孔） 或 50mm x 50mm（方孔）                                                        
           4. 防腐处理： 整体浸塑 
           5. 最大尺寸：2.3m x 3m 　 
          产品优点：防护性能良好，占地面积小，增加有效空间，透光性强对辅助照明设施要求低。 　 
   主要市场: 特别适合于车间仓库内部隔离,批发市场摊位隔离，厂区隔离等

机场监狱围栏网
机场围栏（机场隔离网 机场安全网 机场防护网 ） 
材质：选用低碳钢丝、铝镁合金丝 
防腐处理：
　　电镀锌、热镀锌、PVC喷涂、PE浸塑、环氧树酯 一般由上下层组成：上层多为刀片刺绳，Y型方管立柱，刀片刺绳螺旋状使用。或上面拉几条普通刺绳。 下层多边焊接钢丝网，折三角弯，或勾编丝网，菱形孔。高度可以做到2-4米。
编织及特点：
　　编焊而成；网格结构简练、便于运输、安装不受地形起伏限制，特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强。该产品坚固耐用、价格中等偏低，适合大面积采用。 
用途：
　　用于护栏防护、公路和、铁路、桥梁两侧的防护带、机场、港口、码头的安全防护、市政建设中的公园、草坪、动物园、池湖、道路、住宅区的隔离与防护、宾馆、酒店、超市、娱乐场所的防护与装饰等。 
可根据用户需求加工订做

体育围栏网:

产品名称：体育场防护网
产品规格： 
(1)、包塑丝经4.0mm 
(2)、网孔50mm X 50mm 
(3)、尺寸：3000mm X 4000mm 
(4)、立柱：直径60钢管 
(5)、横柱：直径48钢管焊接 
(6)、连接方式：焊接 
(7)、防腐处理:防锈底漆+高级金属漆产品色彩鲜亮抗老化耐腐蚀规格齐全. 网面平整，强力张紧，不易受外力撞击变形。 
产品特点： 
产品色彩鲜亮抗老化耐腐蚀规格齐全. 网面平整，强力张紧，不易受外力撞击变形。现场施工安装, 产品最大特点是灵活性强，可根据现场要求随时调整造型和尺寸。 
主要市场： 适合于学校的网球场地、 篮球场地、 体育场、运动场的安全防护

草原围栏网 （牛栏网 草原围网）

材质：高强度镀锌钢丝
编织及特点： （自动化机械生产）由镀锌环扣连接而成，具有结构合理，外型美观，抗拉强度大，耐腐蚀性强等优点。
用途：主要用于草地、牧场的围栏封育，生态工程防护。 
主要规格： 7-110-60 ,7-100-60 7-90-60 也可根据用户需求而定。

产品具有以下优点，1，强度大；采用高强度镀锌钢丝编织，能经得起马牛羊的猛烈冲击，安全可靠。2；编织网纬线采用轧波工艺，使围栏网始终保持张紧状态。3，采用防锈、防腐蚀措施，使用寿命长等优点。4，结构简单、维护方便、易于运输安装。

高速公路，铁路护栏网

产品简介： 这种网格结构简练、美观实用、便于运输，安装不受地形起伏限制，对于山地、坡地、多弯地带适应性特强，具有其他结构隔离栅无法比拟的优点。 
产品规格： 
(1)、浸塑丝经 4.5－－5.5mm 
(2)、网孔 60mm X 60mm　四周双边丝 
(3)、最大尺寸：2300mm X 3000mm 
(4)、立柱： 60mm/2mm钢管浸塑处理 
(5)、边框： 无 
(6)、附件： 防雨帽 连接卡 防盗螺栓 
(7) 连接方式：卡接
产品优点： 
1. 网格结构简练　美观实用 
2. 便于运输　，安装不受地形起伏限制 
3. 特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强。 
4.价格中等偏低，适合大面积采用 
主要市场： 铁路封闭网 高速公路封闭网 场区围栏，耐用/美观/视野开阔，防护性能良好。

防眩网

防眩网又叫钢板网，拉板网。

规格 ：板厚0.3-8mm，短节距3-80mm，长节距3-200mm最大幅宽2.0m

编制：冲拉（菱形，等角菱形）

材料：低碳钢板（平板，卷板）
用途：主要用于高速公路夜间行驶车辆的灯光防护。 
特点：金属防眩网，外型新颖，横向通透，美观轻巧，独创风格，防眩效果特佳。避免夜间行车受对向车辆射出光而影响视觉造成的交通事故，保证了道路畅通和经济效益。加热浸锌表面处理，防锈功能超过15年
蚀刻网：

蚀刻网技术标准:
1、机械制作的最小丝经为0.02mm 
2、最大生产面积为500mm*600mm 
3、材料的厚度为0.02mm - 0.5mm 
化学蚀刻适用范围： 1、可加工的金属种类：各种金属、合金及不锈钢板材、带材； 2、板材厚度范围：2mm及以下薄板，特别适用0.5mm以下薄板； 
行业用途： 
（1）石油、化工、食品、制药用精密过滤网、过滤板、过滤筒、过滤器； 
（2）电子行业用金属漏板、盖板、平面引脚、引线框架、金属基片； 
（3）精密光学及机械平面零件、弹簧零件； 
（4）摩擦片及其它凹凸型平面零件； 
（5）金属标牌及图案复杂的金属装饰板和精美工艺

矿用支架网

## 菱形支护网：

材 料：优质低碳钢丝、镀锌丝，包塑丝等． 
编织及特点：
　　钩编而成，网孔均匀、网面平整、美观大方、网幅宽，丝径粗，不易腐蚀寿命长，编织简洁、美观实用，拉力强，韧性高等特点。尤其是包塑丝经纬网，有防静电的特点．解决手工编织网或机织网在对顶板、煤帮支护的时候常容易松散、易垂网的问题。具有整体和边网强度高的优点，连网时不易被撕裂，施工方便，成本低。 
用 途：
　　煤矿基道护帮、护顶、做假顶的理想材料。 尤其是镀锌菱形编织网具用丝网相连菱形勾编，即使一根丝断裂，也不会影响其它部分，彻底解决了对顶板，煤帮支护时的容易松散、易易垂网的问题，是煤矿基道护帮、护顶、巷道支护的最理想材料。

经纬网：

材 料：优质低碳钢丝、镀锌丝，包塑丝等． 
编织及特点：
　　钩编而成，网孔均匀、网面平整、美观大方、网幅宽，丝径粗，不易腐蚀寿命长，编织简洁、美观实用，拉力强，韧性高等特点。尤其是包塑丝经纬网，有防静电的特点．解决手工编织网或机织网在对顶板、煤帮支护的时候常容易松散、易垂网的问题。具有整体和边网强度高的优点，连网时不易被撕裂，施工方便，成本低。 
用 途：
　　煤矿基道护帮、护顶、做假顶的理想材料。 尤其是镀锌菱形编织网具用丝网相连菱形勾编，即使一根丝断裂，也不会影响其它部分，彻底解决了对顶板，煤帮支护时的容易松散、易易垂网的问题，是煤矿基道护帮、护顶、巷道支护的最理想材料。

矿用双抗网：

双抗网 编笆网 抗静电抗阻燃网 假顶带 护帮网 矿用支护网 井下用支护网简称矿用网（带），该产品以聚丙烯为主要原料，加入多种助剂，拉制成带，编织成网，网孔成正六边形，每三根相交叠压，紧密相连，拉力均匀向六个方向分散，这种结构有利于垂直重载荷的分散，网与网用连网绳连接，成为一个整体，根据各煤矿采煤工艺的不同，可分为分层开采和总采等。井下用支护网耐酸碱腐蚀，不易老化，使用寿命长，避免了用铁丝网容易生锈的缺点。我厂可根据客户的要求，生产出阻燃型、抗静电型、双抗型及特殊拉力型的各种产品，井下用支护网重量轻，便于运输和安装，能减轻井下工人的劳动强度，比使用金属网容易操作，而每平米价格只有金属网的1/2或1/3，从而能大大地加快生产进度，降低生产成本，增加利润，提高企业经济效益，并能确保生产安全。还可根据用户的特殊要求生产护帮网和巷道网。

双向拉伸塑料网：

产品特点

以聚丙烯为基本材料，经过抗静电抗阻燃技术处理后，采取双向拉伸方法形成的整体结构的方格网，
性能： 
1、磨擦不易产生静电。在煤矿井下的环境里，塑料网表面电阻平均值均在1×10⒐Ω以下。 
2、阻燃性能良好。在明火环境里只熔化不燃烧，即使燃烧离火最长不超过10s即灭。 
3、防腐蚀能力强，抗老化。 
4、便于施工和运输。塑料网相对比较柔软，在施工中不宜划伤工人，而且具有容易卷曲打 捆，剪裁和比重轻的优点，因而便于井下运输、携带和施工。 
5、便于洗煤。这种塑料网的密度在0.89-0.91之间,小于水的密度,在洗煤过程中,破碎的网带漂浮在水里,易于被冲洗掉. 
6、纵横方向均有较强的承载能力.经过施压和位伸工艺处理后的塑料网,其分子结构相当于重新定向排列,材料的抗拉强度是未拉伸前的2-3倍.双向拉伸形成的筋和肋相互垂直,这种结构使得施加于网面的压力能通过节点有效地向四周肋传递,从而大大提高网面整体承压能力,因而不易造成筋助的断裂.而且由于这种塑料网是双向拉伸而非编织的,所以网孔蠕变量较小,而且网孔尺寸均匀,能有效的防止碎煤块的掉落,保护井下工人的安全和矿车运行的安全与畅通.

钢塑复合网：

产品用途:
该产品主要用作煤矿井下厚煤层分层开采时的假顶和护帮,也可作为锚杆巷道,支护巷道,锚喷巷道等多种巷道的支护材料.用于假顶时,务必双层以上联合使用.另外也可用作其它矿山巷道工程，边坡防护工程，地下土建工程和交通道路工程的锚固、加强的材料、是塑料编织网和钢丝网的最佳替代产品

SNS柔性防护网

被动防护网：

适用于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把岩崩、飞石、雪崩、泥石流拦截在建筑设施之外，避开灾害对建筑设施的毁坏。 主要产品有以下几种类型： P1型：单层斜拦截（h < 100m）。工字钢柱、拉锚系统、支撑绳、减冲环、钢丝绳网。 P2型：复式拦截（h < 100m）。 P3型：通道式拦截（道路两旁，一边是陡壁，一边是深渊）。

主动防护网：

主动防护系统 适用于紧靠建筑设施旁（无缓冲地带）的风化剥落坡面，采用覆盖固定式：预应力使山坡成为一个牢固的整体，把灾害消灭在萌芽状态。 主要产品有以下几种类型： Z1型（石夹土，以石为主、石崩）：锚杆、支撑绳、钢丝网、格栅网。Z2型（土夹石，以土为主、土崩）：锚杆、钉板（或暗笋、锚索），三维稀土合金高强度抗腐蚀钢丝网（1380-1880N/mm3）、植被绿化。

烧烤网

材料：不锈钢丝、低碳镀锌丝。　	
编织及特点：编焊而成；耐高温不变形、不生锈、无毒无味、使用方便其形状分圆形、方形、弧形等

用于面食、蔬菜、肉类、鱼类烧烤和晾晒。

耐高温铁铬铝网 
材料：铁铬铝丝 
编织及特点：由平纹、斜纹、人字纹编织而成；耐高温。 
用途：
　　 主要用于冶金、煤矿、印染厂、食品厂、医院等单位作烘干取暖设备。 铁铬铝电热合金其使用温度高，是最高使用温度可达1400度，（oCr21AL6Nb、oCr27AL7Mo2等），使用寿命长表面负荷高、抗氧化性能好、电阻率高，价格便宜等等。 用途：常用于工业电炉、家用电器、远红外设备等。

勾花网:

勾花网又名菱形网、斜方网。
勾花网材料：优质低碳钢丝、不锈钢丝、铝合金丝、PVC丝。
勾花网编织及特点：钩编而成，网孔均匀、网面平整、美观大方网幅宽，丝径粗，不易腐蚀寿命长，编织简洁、美观实用。
勾花网用途：用处广泛，饲养鸡、鸭、鹅、兔及动物园围栏。机械设备的防护，高速公路护栏，体育场所围网，马路绿化带防护网。还可用于工艺品制造，机械设备的输送网。

六角网：

又名:拧花网,石笼网,格宾网,六角网,防洪网

产品种类：轻型六角网，重型六角网，ＰＶＣ涂塑六角网，镀锌六角网．
材质：低碳钢丝、不锈钢丝 
编织：正捻、反捻、 双向搓捻、先编后镀、先镀后编，又分热镀锌、电镀锌、PVC涂塑等 
特点：结构坚固，表面平坦，具有良好的防腐蚀、抗氧化等特点 
用途：六角网是由优质低碳钢丝制成，此网结构坚固，表面平坦。广泛地用于石油化工，农业建筑及建筑行业，用于加固，防护，用作防护笼子，锅炉罩以耐冷耐热，地板混凝板加固，还可用来制作家禽围栏，鱼塘围栏，儿童游乐场围栏及家庭装饰等。其中，重型六角网可用于：1 控制和引导河流及洪水；2 泄洪坝和导洪坝； 3 岩崩防护；4 大桥保护； 5 面土结构； 6 海滨防御工程； 7 港口工事；8 挡土墙； 9 道路防护。
我公司可根据客户具体要求，加工定做各种特殊规格产品；同时承接来料加工。

轧花网(又名方眼网)

材质：黑铁丝、镀锌铁丝、铅丝、不锈钢丝等。

规格：2目/吋—500目/吋 一般幅宽0.5-2.0米 特殊的加工定做
编织种类：先轧后编，双向隔波弯曲、紧锁弯曲、平顶弯曲、双向弯曲、单向隔波弯曲。

轧花网有双轧花网，间轧花网，锁型轧花网，圆丝裹边轧花网，方丝裹边轧花网
特点：结构坚固。
用途：多用于煤山、矿山、建筑等行业。
主要用于高速公路护栏网，边防线隔离网,马路绿化带防护网，机械设备的防护,体育场所围网,土木建筑批荡网,可用于建筑业、公路、桥梁做钢筋用可用于保护和支持海堤、山坡、路桥、水库及其他土木工程，是防洪和抗洪上好材料。还可用于工艺品制造，高档环保垃圾筒,音箱网罩饲养鸡、鸭、鹅、兔及动物园围栏等。

石笼网

石笼网也叫铅丝笼是由金属线材编织的角形网(六角网)制成的网箱

镀锌石笼网：镀锌石笼是采用优质低碳钢丝编织，钢丝的直径可达2.0mm-4.0mm， 钢丝表面通常还采用热镀锌保护，镀锌保护层的厚度可根据客户的要求制做，镀锌量最大可达到300g/m2。

镀锌丝包塑石笼网是在镀锌铁丝的表面包一层PVC保护层，再编织成各种规格的六角网。这层PVC保护层将会大大增加在高度污染环境中的保护，并且通过不同颜色的选择，使其能和周围的自然环境相融合。

用途： 

(1)控制和引导河流及洪水 (2)泄洪坝和导流坝 
(3)岩崩防护 (4)防止水水土流失 
(5)大桥保护 (6) 固土结构 
(7)海滨防御工程 (8) 港口工程 
(9)挡土墙 (10)道路防护

塑料平网

产品名称：塑料平网，又名塑料养殖网，土工网。

材料：聚乙烯、聚丙烯。

编织及特点：由热喷、冷固加工而成；具耐磨、抗腐蚀、韧性大等特点，可替代金属丝；颜色有黑、白、兰、绿、黄、红等。

用途：主要用于石油、化工、水产养殖等行业，另可生产汽车靠背、席梦思床垫、空调用网、阻燃网、路基网等。

冲孔网;

冲孔网的材料 ：低碳钢板，不锈钢板，铜板，镍板。 
冲孔网的特性 ：网面平整，光滑，美观，坚固耐用，有广泛的用途。 
冲孔网的规格 ：卷板厚0.2mm - 1mm，长1m-20m，孔径0.8mm - 10mm； 平板厚0.3mm - 10mm，尺寸1.53m，孔径0.8mm - 100mm。 
冲孔网的制做工艺 ：冲压而成。 
冲孔网的用途 ：主要用于矿山，医药，粮食筛选，室内隔音，消音，粮库通风，机械防护等。

钢板网:

钢板网材质:
低碳钢薄板、铝板、不锈钢板、铝镁合金板、钢板、镍板。 
钢板网用途： 
广泛应用于土木建筑，浇注水泥，机械设备的防护，工艺品制造，高档音箱网罩,高速公路护栏，体育场所围网，马路绿化带防护网。重型钢板网可用于油罐车脚踏网，重型机械及锅炉、油矿井、机车、万吨轮船等的工作平台、扶梯、走道。也可用于建筑业、公路、桥梁做钢筋用。

钢格板(格栅板,平台板,沟盖板,踏步板,梯踏板)

钢格栅板 是由负载扁钢和横杆按一定间距经纬排列，在高压电阻焊机上焊接而成原板，经切割、切口、开孔、包边等工序深加工而成客户要求的成品。

产品特点：
1、高强度、轻结构、牢固的网格压焊结构使其具有高承载，结构轻，便于吊装等特点。 
2、外形美观、经久耐用：热浸锌表面处理使其具有相当好的防腐能力，表面光泽美观。 
3、通风、采光、散热、防爆、防滑性能好。 
4、不积污物、不积雨雪、不积水、自清洁、易于维护。
产品应用：
广泛应用于石油化工、电厂、水厂、污水处理厂、市政工程、环卫工程等领域的平台、走道、栈桥沟盖、井盖、梯子、围栏、护栏等。

异型网片：
材质：不锈钢丝、低碳钢镀锌丝等。
编织点焊 ：异型网片可做丝径为1.8mm-12mm。

表面处理:电镀锌,热镀锌,喷塑,浸塑,喷漆.
用途： 烤箱内网,机械防护罩,冰箱搁架,冰箱内筐,金属购物篮,机箱外罩,商超货架等.

不绣钢网:

别名:密纹网,席型网,汽液过滤网.

材质: 302、304、316、304L、316L不锈钢丝

编织：平纹、斜纹，荷兰织，五综，人字编织

性能：具有耐酸、耐碱、耐高温、耐磨等性能

用途：用于矿业、石油、化工、食品、医药、机械制造等行业。

说明：最大宽幅8米，特殊规格可根据客户要求定做

黄铜网:

产品简介：

品名:黄铜网

材质:黄铜丝 (纯铜含量65% ,含锌35%)

特性:无磁耐磨、延展性好.

规格: 3目/吋—200目/吋.

编织: 平纹、斜纹.

用途: 筛选各种颗粒、粉未、瓷土、玻璃、瓷器印花、过滤液体、气体

紫铜网:

产品名称:紫铜网

材质:紫铜丝(纯铜含量99.8%)

特性: 无磁、耐磨、隔音性好、过滤电子束

规格: 5目/吋－－100目/吋

编织:平纹.

用途: 墙体隔音、电子显示屏等.

磷铜网:

品名:磷铜网.

材质:磷铜丝(锡青铜丝)(含铜85%-90%,含锡10%-15%)

特性: 无磁、耐磨、耐酸碱、延展性好

规格: 8目/吋--400目/吋

编织: 平纹、斜纹

用途: 筛选各种颗粒、粉末、瓷土、玻璃、瓷器印花、过滤液体、气体

席型网

· 材质：不锈钢丝、铜丝
· 编织：平纹编织密纹网、斜纹编织密纹网、竹花编织密纹网、反差编织密纹网。
· 性能：具有过滤性能稳定、精细等特点。
· 用途：用于航天、石油、化工等行业。
· 本厂可根据用户需要设计制作各种型号的产品，同时承接来料加工。

过滤网片

· 材质：筛网片，薄铝板，紫铜板，不锈钢板,黑丝布,方眼网,密纹网,席型网,不绣钢网
· 特性：过滤性能好，寿命长
· 用途：化纤，制药，酒业，饮料等行业。

。形状：方形，圆形，三角形，几何形，单层，多层包边过滤网片　点焊过滤网片,并可根据客户的要求来专门订做.

带式自动过滤网:

带式自动过滤网是我厂主要产品之一，广泛用于世界各国先进的塑料、化工、化纤等加工机械，该产品经过生产、科研等国家有关部门使用和鉴定已达到国外同类产品的质量和技术水平。近几年来，我厂除了优质服务于遍布国内二十多个省市上百家用户以外，还多次出口至欧美、东南亚、非洲、韩国等国家和地区。适用于奥地利兰精设备及德国、日本等国的拉丝机、流延膜机、涂膜机的过滤。国产设备：兰飞90塑机、常州恒力塑机、烟台产塑机等。 可根据用户的要求生产宽度各异的带式滤网。

输送带网:

材料：不锈钢丝、不锈铁丝、中低碳钢丝、镀锌铁丝、镍铬丝、铁铬铝丝等。 
· 编织及特点：其组织结构形状有普通编织、加固编织、分段式普通编织等. 
· 应用范围：广泛应于石油、冶金、食品加工机械、制药、玻璃、印刷线路板专用设备等行业. 
· 主要技术参数 
    1、 网带宽度：150~5500mm 
    2、 网带速度：0.15~0.50m/min 
    3、 使用温度：－40℃~1300℃ 
    4、 边缘形式：弯边、镦头、焊接等形式。

性能特点： 
    1、 具有良好的耐腐蚀、耐磨损、耐高温等性能。 
    2、 在负温和高温下具有满意的抗冷缩、抗氧化、抗断裂性能。 
    3、 设计合理、结构紧凑、规格多、安装方便、运行可靠等优点.

龟甲网;

产品名称： 耐高温龟甲网 
产品简介： 该产品为我厂新开发的大泥爪龟甲网，耐高温不定型衬里材料一般都用龟甲网加固，碳钢 (A3F) 龟甲网，特殊情况采用 0Cr13 材质，使用时先将龟甲网点焊在锅炉或热风道内壁上，然后涂抹耐火材料。
产品优点： 六角形大泥爪龟甲网，明显地增强了与衬里材料的锚固能力。从而有效地增强了衬里材料自身的连结性能，完全可以控制耐热保温层容易起皮和脱落的现象，提高衬里材料的结合牢度。
产品材质：用于浇注不定形衬里材料，对衬里材料的锚固作用
可选择材质广：有A普碳钢0Cr13.1Cr13.。0Cr18Ni9.1Cr18Ni9Ti，孔距 2cm-6cm，网厚1cm-2.5cm，板厚1mm-3mm
网片大小，由购方自定各种规格加工定做，已有多家主机厂配套合作生产各种金属配件、已为多家石化设备制造企业配套供应各种衬里金属结构件，所生产的产品广泛应用于用于石油化工大型装置，特别是有利于催化剂化装置主要设备的衬里结构的主要配件之一，它能够提高衬里的耐磨性能和强度，耐磨衬里都用龟甲网加固，一般部位用碳钢(A3F)龟甲网、如反应器及一、二级旋风分离器、U型管再生器烟道等处， 高温部位用合金(1Cr13)龟甲网,如再生器及一、二级旋风分离器等处。龟甲网为20*17.5毫米的扁钢带冲成的六角形格，固定在保温钉端板上。 
PVC丝
种类：深绿色、鲜绿色、白色、黑色等。

规格：内径0.5mm－4mm，外径1.0mm-5.0mm

包装：按客户要求进行包装

用途：广泛用于动物养殖、农林防护、公园围栏、体育场等，防腐蚀，抗老化，比一般铁丝使用寿命更长。

产品说明：选用优质镀锌丝做原材料，经过深加工处理使塑料与镀锌铁丝牢固的结合在一起，具有抗老化，抗腐蚀，防龟裂等特点，主要用于编织勾花网、窗纱及绑丝等，使用寿命是冷热镀锌铁丝的几倍。该产品的品种和颜色，可根据用户需要定制。

镀锌丝:

镀锌丝按生产工艺可分为：热镀锌铁丝、电镀铁丝
热镀：8#——36# （3.8mm,0.19mm）
电镀：8#——38# （3.8mm-0.15mm）
用途：主要用于通信器材、医疗器械及编织网、刷子、 钢索、滤网、高压管、建筑、工艺品等行业。

本产品具有抗拉强度高、柔软性好、锌层均匀、抗腐力强、色泽美观、平整度好等特点。主要用于各种金属编织、汽车、拖拉机空气滤清器、建筑、工艺制品等。本产品畅销全国各地，远销西德、东南亚等国家和地区。可按日本的《JISG3532—80》标准为您服务。

火烧丝:

它由优质铁丝制成，主要用于建筑行业作捆绑丝及绑线。丝号有20#、21#、22#等，亦可按要求生产制作。

产品说明：黑色退火铁丝、软亮退火铁丝

主要用途：用于织黑丝布及建筑火烧丝和绑丝等

包装说明：按用户要求进行包装

气液过滤网

汽液过滤网（又名气液过滤网、简称汽液网、过滤网，破沫网、泡沫网、捕沫网、编织丝网、针织网、编结丝网、屏蔽金属丝网、屏蔽丝网），是一种以针织形式编织的丝网，它是制作丝网除沫器、油气分离器、除尘器和环境保护中各种场合的分离、过滤装置；汽车的安全气囊系统、拖拉机的滤芯；汽车部件中的密封、减震（避震）、消音和排气净化元件；电子、电器产品电磁干扰的屏蔽装置等也被广泛使用。

随着工业水平的不断发展，人们对汽液过滤网（又名气液过滤网）的适用领域和应用范围有了越来越多新的认识。我厂拥有几十余台不同规格型号的汽液过滤网编织机，丝径范围在0.15～0.55的扁丝或圆丝，成型的丝网可轧制成波纹形，并备有各种材质供用户选择。

丝网除沫器（又名丝网除雾器）用汽液过滤网（又名气液过滤网）规格有：SP、DP、HR、HP型四种标准规格。我厂生产的丝网除沫器（又名丝网除雾器）用汽液过滤网（又名气液过滤网）是参照标准号为沪Q/SG12-1-79标准生产的。标准中规定了气液网的三种型式，即标准型、高效型和高穿透型。对于用户提供的各种非标编织网，如多股合编、金属与非金属混编、各种形状的密封垫、套管等，我们可根据网孔大小和丝径粗细定制

汽液过滤网（又名气液过滤网）的应用场合

- 电子、电器产品防电磁干扰的屏蔽装置
● 丝网除沫器● 油气分离器● 除尘、环境保护
● 汽车、拖拉机的滤芯● 各种场合的分离、过滤装置
● 汽车部件中的密封、减震（避震）、消音和排汽净化元件等等

丝网除沫器   除雾器

我厂是安平县最早的丝网除沫器生产商之一，至今已有将近30年的历史。我厂生产的丝网除沫器产品主要有：HG5系列的升气管型、缩经型、全经型、长方形、网块型、方块形、盘形、嵌入式、椭圆形、聚乙烯、聚丙烯、镍、钛、铜等气液过滤网制丝网除沫器产品

圆形丝网除沫器、方块形丝网除沫器、不绣钢丝网除沫器、镍丝网除沫器、铜丝网除沫器、PVC丝网除沫器。

网格布

(墙体保温网 耐酸碱网格布 玻璃纤维网格布）

玻璃纤维网格布是以中碱或无碱玻璃纤维机织物为基础，经耐碱涂层处理而成。该产品强度高、粘贴性好、服贴性、定位性极佳，广泛应用于墙体增强、外墙保温、屋面防水等方面，还可以应用于水泥、塑料、沥青、大理石、马赛克等墙体材料的增强，是建筑行业理想的工程材料。
常规规格：
　　1 网眼：5mm×5mm 4mm×4mm 3mm×3mm
　　2 每平方克重：80克-----160克
　　3 每卷长度：50米或100米
　　4 幅宽：1米----2米
　　5 颜色：白色（标准） 蓝色 绿色或其他颜色
　　6 包装：每卷吸塑包装，四卷或六卷一个纸箱，一十六卷或三十二卷一个托盘。
　　7 特殊规格和特殊包装可以根据客户预定制作。

网格布
　　耐碱玻纤网布采用中无碱玻纤纱（主要成份是硅酸盐、化学稳定性好）经特殊的组织结构—纱罗组织绞织而成，后经抗碱液、增强剂等高温热定型处理。
　　主要性能、特点：
　　1、 化学稳定性好。抗碱、耐酸、耐水、耐水泥浸蚀、及抗其他化学腐蚀；和树脂粘结性 强、易溶于苯乙烯等。
　　2、 高强度、高模量、重量轻。
　　3、 尺寸稳定性好、硬挺、平整、不易收缩变形、定位性佳。
　　4 、抗冲击性较好。（因网布强度高、韧性好）
　　5 、 防霉变、防虫。
　　6 、防火、保温、隔音、绝缘。
　　主要用途：
　　被广泛应用在：① 墙体增强材料上(如玻纤墙体网布、GRC墙板、EPS内外墙保温板、石膏板等 ② 增强水泥制品（如罗马柱、烟道等）、 ③花岗岩、马赛克专用网片、大理石背贴网， ④ 防水卷材布、沥青屋面防水 ⑤ 增强塑料、橡胶制品的骨架材料、⑥ 防火板 ⑦ 砂轮基布、⑧ 公路路面用土工格栅9、建筑用嵌缝带等等 
　　主要品种有：16X16目、15X14目、12X12目、10X10目、9X9目、8X8、6X6目、6X5目、5X5目、5X4目、4X4目、3X3目、2.5X2.5目、1X1目等。

管道包扎布
产品名称：管道包扎布 
　　规格：网眼尺寸　　7×7 
　　宽度：0.25米　0.30米　0.50米 
　　性质说明：具有强度高、柔韧性好、厚度均匀、耐溶剂和水汽侵蚀性好，不腐烂和阻燃等特点，与煤焦油漆和沥青具有良好的浸渍性，包扎的管道防渗透性和耐各种环境介质能力大幅度提高，是石油、天然气、煤气管道外防腐的良好材料。 
　　包装：160米／卷、100米／卷 
　　用途：主要用于石油管道，天然气管道和暖气管道的防腐保温

印刷网：

又名：造纸网，涤纶网，锦纶网 印刷网

我们可以生产100目/英寸、120目/英寸、135目/英寸、160目/英寸、180目/英寸、200目/英寸、250目/英寸、280目/英寸、305目/英寸、355目/英寸、390目/英寸、420目/英寸、480目/英寸的涤纶丝网，最大幅宽3200mm，幅宽可按用户要求生产，特殊产品可洽谈定作

美格网

产品名称：美格网 
●  材料：选用低碳钢丝、铝镁合金丝　 
●  编织及特点：编焊而成；坚固耐用、不生锈、美观大方　 
●  用途：可用于门窗的防护防盗，也可用于公路、铁路、飞机场、住宅小区、港口码头、花园、饲养、畜牧等的护栏防护。特殊规格可根据用户需求加工订做

刺绳：

材质: 优质低碳钢丝(镀锌、涂塑、喷塑)PVC丝；有兰、绿、黄等颜色。PVC刺绳芯线可以是镀锌丝和黑丝 
编织及特点: 拧编而成；牢固、美观。 
用途： 用于草场边界、铁路、高速公路的隔离防护等。 针对一些客商定制的特殊规格、型号的刺网，无论是量大还是量小，本公司都能迅速组织生产，生产经营多种规格、型号的冷镀锌刺绳、热镀锌刺绳、涂塑PVC、PE刺绳、刺网等系列产品广泛用于高速公路、铁路、国防、机场、围栏（草原、果园）等行业…

刀片刺绳：

| 丝号 | 长度（千米） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 刺距 3" | 刺距 4" | 刺距 5" | 刺距 6" |
| 12X12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
| 12X14 | 7.3335 | 7.9051 | 803015 | 8.5741 |
| 12-1/2X12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
| 12-1/2X14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
| 13X13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
| 13X14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
| 13-1/2X14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
| 14X14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
| 14-1/2X14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
| 15X15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
| 15-1/2X15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |

带电刀片刺绳：

刀片刺绳护栏网 刀片刺绳电网（安全网）：

和普通刀片刺绳没什么外形区别，只是在芯线内置一根紫铜丝，如果遇到有偷盗、剪断、破坏刺绳主体后，相应的报警装置就会响起。起到了高安全防护的作用。适用于工厂、工地、小区、铁路，公路，机场等地的安全防护。

特点：质优价廉，保用方便，安全效果好。

窗纱

塑料窗纱
产品介绍
材质：低压高密度聚乙烯(5000S)丝。 
颜色：各种颜色 
编织及特点：平织而成，具有重量轻，美观大方，耐酸碱，抗腐蚀，透风，易清洁，质轻，价廉等优点．用途：民用建筑、防蝇防蚊。

黑丝布

黑丝布 铁丝网 低碳钢丝网
2目-60目/英
材料：优质镀锌铁丝。
编织及特点：平纹编织而成。
黑丝布用途：广泛用于工业、建筑业、煤炭矿山石沙筛料，过滤液体及气体、机械通风、安全防护等。 


目数 Wire Gauge (mm) 大小 
12 X 12 0.23,0.25 宽: 2'to 6' 
长: 50' to 300' 
14 X 14 0.21,0.23,0.25 
16 X 16 0.21,0.23,0.25 
18 X 18 0.19,0.21,0.23,0.25 
22 X 22 0.17,0.19,0.21,0.23 
24 X 24 0.17,0.19,0.21

铝合金窗纱：

·材质：铝镁合金
·颜色：银白
·编织：平织
·性能：铝合金窗纱有重量轻、耐腐蚀、不生锈等特点。 
·用途：铝合金窗纱用于防蝇、防蚊、机器防护、通风材料、接受信号等。