特点：

TH-GK415-100W 工矿灯

规格书

采用单颗大功率 LED 100W	作为光源，运用独特的多颗芯片集成式单模组光源设计，选用进口高

亮度半导体晶片，具有导热率高，光衰小，光色纯，无重影等特点；

- 独特的散热体设计，与电器盒完美结合,有效将热量传导扩散，从而降低灯体内的温度，有效保证了光

- 源和电源的寿命；

	散热体表面进行阳极氧化防腐处理，结构紧凑美观；

	绿色环保无污染，不含铅、汞等污染元素，对环境没有任何污染；

显色性好，对实物颜色的呈现更真切，各种光色可选，能满足不同环境的需求，消除了传统灯具

色温偏高或偏低引起的压抑情绪，使视觉倍感舒适，提高了人们的工作效率；

	采用恒流恒压控制，适用电压宽，克服了因镇流器产生电网、噪音污染和引起的灯光不稳定，避

免了工作中给眼部带来的刺激、疲劳；

	装饰效果佳，采用特殊的表面处理工艺，外观新颖，安装简单，拆卸方便，适用范围广。

产品介绍：

大功率 LED 工矿灯，外形独特，精简，代表性强，将现代建筑与灯具巧妙的结合，极具观赏价值。

实用场所：

适用于车间、厂房、库房、公路收费站、加油站、大型超市、展览馆、体育馆及其他需要照明的场所。

-1-             大功率 LED 工程照明应用	工矿灯系列 TH-GK415-100W

TH-GK415-100W LED 工矿灯主要技术参数：

输入电压	AC85V-265V

电源频率	50HZ-60HZ

总谐波失真	≤9%

功率因素	＞0.98

LED 工作电压	DC30-36V

LED 数量	1PC

LED 功耗	100W

系统总功耗	110W

LED 发光效率	90-100LM/W

产品图片

LED 初始光通量

灯具效率

平均照度

光斑面积

照度均匀度

相关色温	暖白

正白

冷白

显色指数	暖白

暖白   8505LM

正白   9503LM

冷白   9356LM

＞95%

高度为 6M	＞318 LUX

高度为 8M	＞176 LUX

高度为 10M	＞113 LUX

高度为 6M	￠4.5M 圆形

高度为 8M	￠5.9M 圆形

高度为 10M	￠7.8M 圆形

＞0.8

2700K-3900K

3900K-6000K

6000K-7000K

Ra＞78

尺寸参数图

正白，冷白  Ra＞85

配光曲线

配光方式

LED 结点温升

工作环境温度

储藏环境温度

防护等级

光源使用寿命

棕色

电源连接线	蓝色

对称式/圆形光斑

LED+反光罩二次配光

≤75℃

-40℃——+50℃

-25℃——+65℃

IP65

＞50000H

L	火线

N	零线

配光曲线

黄色或黄绿  G	地线

电源盒，散热器颜色

认证，证书

产品净重/毛重

包装尺寸（CM）不带反光罩

黑色，银白色可以选择

CE    Rohs

5.6 Kg/6.4 Kg

24.0*24.0*35.0

-2-             大功率 LED 工程照明应用	工矿灯系列 TH-GK415-100W

使用说明：

1、产品使用工作电压：AC 85V～265V 50/60Hz。请勿超出工作电压范围，频率范围；

2、由于灯具有铝灯罩配件，在搬运，贮存的时候请注意轻拿轻放，勿重压。

安装使用说明：

1、拧紧吊环，吊环为 M20 螺纹；

2、把吊环放入吊钩内，平稳放置；

3、工作环境温度，贮存；

4、安装灯具时，接线与接线处封闭好，防止漏电；

5、外接电源线时，必须采取相应的防水、漏水的

措施；

6、该灯具使用时不能违反任何防火法规；

7、安装请找专业电工，0.75-1MM2三芯电缆接线方

式为红线为火线，蓝色线为零线，黄色线为地线。

维护维修说明：

1、维护维修前请确定已经断电；

2、定期对工矿灯的透镜进行清洁，以保持灯具良

好的透光性；

3、定期对工矿灯的外壳及散热器的灰尘进行清洁，以保持良好的散热性能；

4、注意不要用水或者腐蚀性强的溶液进行清洁，最好用干抹布；

5、更换电源时，可直接用螺丝刀打开后盖后，取出电源，AC 电源三芯线接线按照红色对应电源上的“L”，

蓝色对应电源上的“N”,黄绿色或者黄色对应	“	”，DC	电源线的红线对应电源的正极，黑线对应电

源的负极，注意正负极不要接反。

质保，售后服务：

所有本公司生产之产品内置恒流电源保用二年，LED 光源保用三年。在正常使用条件下，质量保证

是基于产品的正确保存、安装、使用和维护；由于安装使用不当，违反产品操作规程，而引起的产品

损坏，不属于本保证范围之内；对质量保修期内的质量问题，本公司在保修期内将选择修复、调换（零

部件）或更换新产品等方法给予解决。超过质量保用期将适当收取材料、人工费用。

-3-             大功率 LED 工程照明应用	工矿灯系列 TH-GK415-100W