一、产品特点
本产品严格按照 GB7957-2003《矿灯安全性能通用要求》和MT927-2004《KL型矿灯》进行设计制造。其主要特点如下：
1、本产品由于采用了LED作为矿灯的光源，在保证正常使用照度和使用时间的同时大大降低了电池的功耗。
2、本产品采用电子保护装置，实现短路保护、过充电保护和过放电保护多重功能。
3、本产品电池组之间采用高分子PTC材料连接提高了电池组的安全性和可靠性。
4、此外该类型矿灯采用了安全性和稳定性强、重量轻、体积小的聚合物锂离子电池组为电源，在提高矿灯整体的安全性的同时也使矿灯的总体重量大大减轻。
二、 主要用途和适用范围
KL4LM（ ）型矿灯用于煤矿井下携带式照明灯具，可用于高瓦斯矿灯及其它需要移动照明的场所。
三、使用环境条件
环境温度：-10℃ ——60℃。 四、矿灯的主要技术性能参数

| 序号No. | 参数 | KL4LM（ ）数值 | 单位 Unit | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | 3.7 | V |  |
| 2 | 额定容量 | 4 | Ah |  |
| 3 | 点灯时间（主光源） | >11 |  | 实际使用超过参数 |
| 4 | 照度（主光源） | ≥900 | Lx | 距灯1米处 |
| 5 | 主光源平均电流 | ≤300 | mA |  |
| 6 | 电池循环寿命 | ≥500 | Times | 循环次数 |
| 7 | 外形最大尺寸 | 84X33X118 | mm |  |
| 8 | 重量 Weight | ≤0.52 | Kg | 全灯 |