在施工现场，可以将钢筋桁架楼承板直接铺设在钢梁上，然后进行简单的钢筋工程，便可以浇筑混凝土。使用该模板不需要架设木模及脚手架，底部镀锌压型钢板仅做模板用，不替代受力钢筋，故不需考虑防火喷涂及防腐维护的问题，并且钢筋排列均匀，上下两层钢筋间距及混凝土保护层厚度能充分得到保证，为提高楼板施工质量创造了有利条件。当浇筑混凝土形成楼板后，具有现浇板整体刚度大、抗震性能好、扛冲击性能好、防水性能好

# 钢筋桁架楼承板的优点

钢筋桁架楼承板既具有压型钢板铺设施工速度快的优势，又具有现浇板整体刚度好，防水，抗震的优点。节约了钢筋用量和大量的人工，大大缩短了工期，具有一定的经济效益，同时提高了楼板的施工质量，综合优势明显：

（1）结构设计上镀锌板无防腐要求，区别于传统的组合楼板，使用年限完全等同于现浇板，减少后期的维护的投入。

（2）防火性能好，结构耐火时间优于传统组合楼板，无需底面防火处理。

施工速度快，工厂自动化焊接完成传统楼板的75％以上的现场钢筋工作量以及替代了100％的现场支模施工。节省了现场作业的场地面积和材料。

（3）与压型钢板一样可直接打膨胀螺栓，不影响结构安全，吊挂方便简单。

钢筋间距均匀，保护层厚度有充分保证，易于保证栓钉质量，很大可能的保障设计意图在施工中的实现，节省了施工管理成本和时间。

（4）在安装完成后，钢筋桁架刚度优良，可提供良好坚实的施工平台。