筋起到连接预制混凝土和现浇混凝土的作用，使之成为整体。桁架钢筋在叠合墙板中的作用更大，不仅是预制混凝土和现浇混凝土的连接件，更是支撑和连接预制内外板的关键部件。钢筋桁架三根拉直的钢筋按三角形布置，通过两根通长波浪形弯曲的腹杆钢筋电阻点焊连接成型。如腹杆钢筋的下折角不侧向弯曲，称为直角桁架；如腹杆钢筋的下折角有侧向弯曲，称为弯角桁架。

桁架钢筋的高度取决于每个项目对于承重的要求，一般在6到42厘米之间。

装配式钢筋桁架由三根拉直的钢筋按三角形布置，通过两根长波浪形弯曲的腹杆钢筋电阻点焊连接成型，钢筋型号多样、间距稳定，适合作为连接混凝土薄板与二次浇筑的夹心混凝土之间的连接筋，采用钢筋桁架的叠合楼板可承受更大的剪应力。

桁架钢筋主要有以下几个特点：

1.自动化设备生产，耗损低，产能高，人工成本低，产品竞争优势明显；

2.桁架受力模式合理，选材经济，综合造价优势明显；

3.现场钢筋绑扎工作量减少60%～70%，更进一步缩短工期；

4.主辅材供应，自动化设备生产，产品质量稳定；

5.通过调整桁架高度和钢筋直径以适用于跨度较大的楼板；

6.力学性能与传统现浇基本等同，抗裂性能好；

7.工厂化生产，不受集结影响，有效保障施工周期；

8.设计的标准化和管理的信息化生产，现场拼装无建筑垃圾。

钢筋桁架楼承板钢筋桁架楼承板是属于无支撑压型组合楼承板的一种；钢筋桁架是在后台加工场定型加工，现场施工需要先将压型板使用栓钉固定在钢梁上，再放置钢筋桁架进行绑扎，验收后浇筑混凝土。

实现了机械化生产，有利于钢筋排列间距均匀、混凝土保护层厚度一致，提高了楼板的施工质量。装配式钢筋桁架楼承板可显著减少现场钢筋绑扎工程量，加快施工进度，增加施工安全保证，实现文明施工。装配式模板和连接件拆装方便，可多次重复利用，节约钢材，符合国家节能环保的要求。钢构自主研发的产品配套自动化生产设备，大大提高了劳动生产率，有效降低了产品成本，并编制了产品生产企业标准、设计手册和节点构造图集以及施工手册。该产品通过浙江大学土木工程测试中心检测，并经过多项工程应用，各项性能可以满足现浇钢筋混凝土楼板承载力和变形的要求。