东莞市溪远泰五金机械有限公司

全数控机械式滚牙机

TR-18NC

技 术 规 格 书

客户：

日期：2021/05/19

东莞市溪远泰五金机械有限公司

地址：东莞市长安镇乌沙李屋兴发中路西二街7号

电话：186 8103 7611

E-MAIL：xiyuantai@163.com

URL：   www.dgxiyuantai.com

  - 供货范围

  - 机床技术参数

  - 标准技术档

  - 培训

  - 安装与验收

  - 售后服务

1、供货范围

1.1数控机械式滚牙机 TR-18NC壹台

1.2固定式案内板座壹座

1.3投射灯壹盏

1.4调整工具箱壹组

1.5操作说明书壹本

2、机械特性及机床技术参数

2.1机械特性

●本机各部构件，均按力学原理设计，工作时转动平稳无噪音，两滚轮轴间，可承受极高之安全压力。

●机件操作容易，滚轮利用马达之压力进给材料毛胚即受到均匀而适当的滚压成形，故不需熟练技工。

●各种螺纹滚制，只需更换不同滚轮，两轮螺线之校正可做最细之调整，一次成形之成品表面光滑且有极高精度。

●双组同步伺服马达，可利用伺服马达，而作迅速改变，以适合不同材料，不同外径螺丝之滚制。

●有独立冷却系统，予滚压时强制冷却之用，机体内容油槽，可以定期拆卸，施以清洁及更换。

2.1机床技术参数

| SPECFICATIONS 规格名称 | ITEM 项目 |  |  | TR-18NC 机型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Range of Thread 滚轮加工范围 | Max. diameter 参考最大外径 |  |  | ¢60mm |  |  |
|  | Min. diameter 最小外径 |  |  | ¢6 mm |  |  |
|  | Range of length (in-feed) 定长滚制范围 |  |  | 5-150 mm |  |  |
|  | Range of length (thru-feed) 滚通滚制范围 |  |  | Free 无限 |  |  |
|  | Pitch 节距范围 |  |  | 0.6-4mm |  |  |
| Speed Range 滚轮转速 | 3-50RPM （Servo motor Stepless speed change）伺服马达无段变速 |  |  |  |  |  |
| Rolling Dies 滚轮规格 | Max. diameter 外径 |  |  |  | ¢180mm |  |
|  | Bore. Diameter 内径 |  |  |  | ¢70 mm |  |
|  | Width range 厚度 |  |  |  | 50-150 mm |  |
|  | Key way 键槽 |  |  |  | 14mm |  |
| Dies Spindle 滚轮轴间距离 | Max. diameter 最大距离 |  |  |  | 270 mm |  |
|  | Min. diameter 最小距离 |  |  |  | 145 mm |  |
| Max. Rolling Pressure |  |  | 最大滚制压力 |  | 18Tons |  |
| Infeed Servo Motor Power |  |  | 进给伺服马达马力 |  | 7.5 KW |  |
| Hydraulic Power |  |  | 油压系统马力 |  | 2.2KW |  |
| Main Power |  |  | 滚轮传动马力 |  | 5.5 KW*2 |  |
| Coolant Power |  |  | 冷却帮浦马力 |  | 0.18KW |  |
| Height from Floor to Spindle Center 地面至滚轮中心高度 |  |  |  |  | 936mm |  |
| Floor Space Required R |  |  | 占地面积 |  | 1287L×2071W mm |  |
| Over Height |  |  | 机械总高 |  | 2030 mm |  |

3、标准技术档

3.1说明书

3.2 操作手册、油压回路图、电控流程图、

4、培训

4.1买方在厂内培训,由卖方技术人员至买方所在工厂进行安装调试加工,同时进机床操作及维修训练。

4.2买方培训人员需具备技术文化程度较高或机械加工人员参加操作工作。

培训内容为4.2.1如何装机与校机

4.2.2机械操作方式

4.2.3油压与电控系统检修

4.2.4培训时间：2天

5、安装与验收

5.1由卖方人员至买方所在工厂进行安装调试（1人 , 2个工作天）。

5.2买方应在设备到厂7天内通知卖方进行安装调试。

5.3设备到厂后,买方应负责：搬运工具、机械放置区清空、主电源完成

5.4验收：

5.4.1主要机床附件检查

5.4.2机床设备运转状况检查

6、售后服务

6.1机床保修期以设备验收合格日起12个月止。

6.2保修期内由卖方负责免费维修及保修范围内零件提供。

6.3以下情况在保修期内不属保修范围,买方必须支付所有维修成本费用：

6.3.1如遇地震、台风、水灾、火灾或人力所不能抗拒之灾害而导致机台损坏时。

6.3.2在买方人员操作不当及保养不当所产生的故障损坏时。

6.3.3在非卖方所承修而产生的故障或损坏时。

6.4保修期间卖方负责保证配件的供应和维修技术咨询及人员维修。

6.5验收合格后,若买方未依合同履行付款,卖方有权拒绝售后服务工作。

客户签字：                                    供货厂家签字：

东莞市溪远泰五金机械有限公司

日期：                                        日期：2021/05/19