X47X美标压力平衡式倒装油密封旋塞阀

一、概述：

X47X美标压力平衡式倒装油密封旋塞阀适用于公称压力CLASS150-CLASS1500，工作温度为-29-180℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。旋塞阀的阀体和密封面间设有油槽，可随时通过油嘴向阀座注入密封油脂，增加密封性能。零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配，满足各种工程需要。

二、主要性能参数：

| 公称压力(LB) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 3.0 | 2.2 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品等 |
| 300 | 7.5 | 5.5 |  |  |
| 600 | 15.0 | 11.0 |  |  |
| 900 | 22.5 | 16.5 |  |  |

三、主要零部件材料：

| 序号 | 名称 | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双头螺栓 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
| 2 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
| 3 | 阀盖 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 4 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 |
| 5 | 塞子 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
| 6 | 阀体 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 7 | 阀杆 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
| 8 | “O”型圈 | 丁腈橡胶NBR |
| 9 | 填料 | 柔性石墨 |
| 10 | 填料压盖 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
| 11 | 加油嘴 |  |
| 12 | 止回阀 |  |
| 13 | 手柄 | ASTM A47-32510、A216 WCB |

结构特点
①旋塞阀密封面之间的运动带有擦拭作用、全开时可以完全防止密封面与介质接触所以可用于带悬浮颗粒的介质。

②钢制旋塞阀圆柱形的关闭件通过旋转900就可以达到开启和关闭所以该阀门非常适用快速启闭的场合。

③旋塞阀结构简单易于维修和清理、如紧定式圆维形旋塞阀、拧下紧定螺母、撤下垫圈阀塞便可以从阀体中取出、进行清理和维修。奥氏体不锈钢制成的美标旋塞阀门是食品工业和制药工业的佳选择。 
标准规范
设计制造标准：API 600
结构长度标准：ASME B16.10
连接法兰标准：ASME B16.5
压力温度等级：ASME B16.34
试验检验标准：API 598

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。