## 高精度高速理光UV平板打印机

## 理光UV平板打印机

## UV平板喷印它不仅可以印刷在质地坚韧的水晶、金属、玻璃、塑料、石材等材质上，而且可以印刷在质地 松软的皮革、布料、棉质等物料上；它可以印刷在无机物上，也可以印刷在成分复杂，变化多端的有机物上。对材质有了更多更好的兼容，使用平板喷墨彩印机避免了丝网印刷、水转印选材质的问题，也避免了热转印对皮革、布料、棉料等有机物材质的破坏问题。它迎合了市场多元化的需求，能更好的为用户提供更为全面的生产服务。

## ★ 适用的材质

## UV平板彩印机可将高精度的图像喷印在物体材质的表面。

## 如:塑料（ABS、PC、TPU、PE、PP等）、金属、水晶玻璃、陶瓷、亚克力、皮革、木竹材料、石材类等以及各种成份复杂的有机物体上。
★ 适用喷印产品

## 瓷器陶瓷背景墙、玻璃移门屏风、3C面板、皮鞋皮靴、皮包、橱柜衣柜面板、U盘、卡片、手机壳、MP3/MP4、移动硬盘、笔记本电脑、礼品、玩具、文具、家私、各类个性化定制品……

## ★ 应用领域：特种印刷及工艺品、手机壳制作等行业。可以代替或结合丝网印，移

## 印，转印，水转印，柯式印刷等工艺，充分发挥其优势降低成本，提高效率；

产品介绍：

## 理光G5UV平板打印机是2018年新一代大型幅面理光喷头UV平板机机型，提供最优质的喷印方案！采用灰度级喷头，支持灰度级打印技术，标准生产速度高达10平米/小时。喷印幅面为2500mm*1300mm，具备自动盖白，白底，转白等多种白色打印模式，可配置多个工业喷头。其特点是印刷幅面大、印刷速度快、精度高、耐用、维护成本低等。具有大批量生产性能稳定，故障率低，可适应各种环境等优势。电脑全程操作、无需物理按键操作，精度更高，效率更快！

2513技术参数

品	  牌：  富盈华彩

型    号：	2513

打印宽幅：	2500mm*1300mm

介质类型：	板材

喷头类型：  理光 GEN5 高精度压电喷头

墨水类型：	UV 墨水

供墨方式：	负压供墨（无需更换墨盒）

打印精度：	720*1200DPI

RIP 软件：	Color gate

数据传输：  USB 2.0

喷头数量：	3 heads/4 heads

功	  率：  3500W

设备尺寸：	4400mm*1920mm*1400mm

标准配置：	3 个 GEN5 压电喷头，色彩配置 CMYK+W

打印速度：	品质模式 4 PASS				18 平方/小时

高精模式 8 PASS				10 平方/小时

最大打印厚度：100mm

墨水颜色：	C/M/Y/K/W/LC/LM

输入电源:	AC220V/15A

操作环境:	Temperature 温度：18~32℃ Humidity 湿度 46-65%

干燥方式	UV 灯紫外线照干

保修期：    一年

2030技术参数

品	  牌：  富盈华彩

型    号：2030

打印宽幅：	2000mm*3000mm

介质类型：	板材

喷头类型：  理光 GEN5 高精度压电喷头

墨水类型：	UV 墨水

供墨方式：	负压供墨（无需更换墨盒）

打印精度：	720*1200DPI

RIP 软件：	Color gate

数据传输：  USB 2.0

喷头数量：	3 heads/4 heads

功	  率：  3500W

设备尺寸：	4400mm*1920mm*1400mm

标准配置：	3 个 GEN5 压电喷头，色彩配置 CMYK+W

打印速度：	品质模式 4 PASS				18 平方/小时

高精模式 8 PASS				10 平方/小时

最大打印厚度：100mm

墨水颜色：	C/M/Y/K/W/LC/LM

输入电源:	AC220V/15A

操作环境:	Temperature 温度：18~32℃ Humidity 湿度 46-65%

干燥方式	UV 灯紫外线照干

保修期：    一年

产品特征：

- 理光GEN5喷头

日本理光    信心保证

提供一流的耐磨性，7PL可变点压电式工业级喷头，堵头率低、着墨精度高、使用寿命更长、可变点喷头速度更快；

速度和精度兼顾，并且易于装配和校准

- 完善的白色墨水应用功能

直接输出白墨、专色的功能

利用白色墨水让色彩更加鲜艳，依靠白色、专色墨水打印系统，可以专色输出、铺盖白底，为特殊材料提供多种打印模式；

白色墨水的应用能够实现在任何深色、透明材料上的真实色彩呈现

需要打印到透明介质上时，利用可再现色彩还原性的白墨水进行预处理；

白彩同步打印功能

白色、彩色的2层打印可以一次进行，支持白彩浮雕效果同出，效率成几何倍数提升；横向纵向均可实现多种打印方式，彩色或白色铺底盖面自由设置。

浮雕打印方式

可以使产品的附加价值更高

通过白墨局部打印

可以展示高视觉冲击的艺术效果以及独特的浮雕立体效果。 通过RIP软件设置调整白墨出墨量，根据设计者的想法在图片任意区域呈现出立体感十足的浮雕效果，不仅美观且产品附加值更高。

白墨循环功能
白墨搅拌功能，可让白墨循环搅拌，从而有效抑制墨水沉淀，防止发生故障；同时，还实现了打印机启动之后白墨能够稳定输出。

- 负压控制系统

采用负压供墨方式，出墨均匀稳定，成像效果更逼真，且不易堵头。

负压系统供墨采用数控压力显示仪器

在更高可能的发射频率上保持高品质打印，从而提高打印速度和稳定性；

加了负压二级缓存

负压变更更趋平稳，供墨更加流畅，保证高速连续打印时候供墨的稳定性；

- 直接打印到厚介质

不仅仅是纸媒介上，还可在有厚度的介质上直接打印。能够直接打印在厚度达100mm介质上，可拓展多种打印业务。

5.智能羽化模式

打印边缘羽化，自动修正步进误差，跳白等丰富的软件功能；智能羽化模式，提供三种固定模式及自定义模式可供选择；

6.可变墨滴技术

采用最新的压电打印喷头，可根据打印材料的不同选择不同的墨滴组合，在提高打印速度的同时，满足画面对色彩密度的要求，确保输出的的图像准确，层次分明，过度均匀；

7.喷头打印或待机时自动闪喷功能

可实现一天不间断保持喷嘴通畅，极大降低堵头风险，通过定时雾化闪喷可以保持喷头一直处于良好的工作状态。

8.分段式吸风平台

分段式吸风平台

随意调节吸风区域，也可以随意调节风量，吸附不同材质。

特富龙涂层吸风平台

平台表面硬度高，耐腐蚀，吸风均匀稳定

9.防撞装置

国内首创的防撞装置

可以有效降低突发状态下小车撞击导致的打印精度下降。

10.高精度静音直线导轨

进口知名品牌直线导轨

让设备运行平稳性高，使用寿命长，正常工作环境下无需维护寿命长达十年；

极大的降低设备在高速运动过程中产生的噪音控制在40分贝以内；

11.高性能丝杆

研磨丝杆方式的驱动控制装置

大幅提高墨水的着墨精度，由着墨误差所产生的带状条纹大幅减少；

高速静音进口丝杆，高精度，低噪音，耐磨损，保障精准定位；

12.工业级伺服电机

3个高性能工业伺服电机

对X轴和Y轴的运动提供最优的控制，保障机械传动的精准，持久耐用；

双Y轴同步，自动纠偏

当横梁运动出现偏差时，此功能可以自动纠正双边的打印起始点，以保证两边丝杆运动的同步。

13.双LED UV灯

可以任意设置四种光照模式

调整光照强度，可以适应不同产品和UV墨水打印，LED等的寿命是汞灯的五倍；

特定的凸透镜聚光LED灯头

能量更集中，聚焦不发散，减小了光线在介质表面产生反射的角度，从而降低了因反光造成的喷头表面墨水固化的概率，有效保护喷头；

LED-UV固化装置

使用寿命长，能耗低，发热量少，可用于打印易发生热变形及热变色的介质，几乎不产生VOC（挥发性有机化合物），气味小，既环保又人性化，使用于餐厅、玩具等物品并且打印时不产生臭氧，进一步减轻环保负荷。

14.易格斯进口德国拖链

X轴采用德国进口拖链

适用于高速运动，能够大大的减少线束磨损，延长线束的使用寿命；

- 最顶尖的德国色彩管理软件color gate软件

直接识别photoshop、coreldraw、llustrator所生成的TIF/JPEG/EPS/

PS/PDF/DCS2.0等主流文件格式；

追色功能：

1.设备使用一段时间后，若颜色出现了变化，该功能可以自动识别并修正色差，达到所要求的色彩标准；并且对于不同墨水之间相同的色彩要求该功能也能轻易的实现；

2.利用该软件，可以实现不同设备、不同墨水之间的颜色统一；

自动排版

一次排版多张图片，可以自由设置图片的尺寸、间距等等，方便快捷；

批量处理

同时执行多个RIP命令，大量节省时间；

边RIP边打印

可以从RIP软件中直接发送打印数据；

直观易懂的操作性

企业服务

★售前服务：

1.售前免费为客户打样，说明产品及设备性能参数。

2.协助客户确定系统配置，提供投资方案。

3.为客户提供实际生产 指导培训，协助客户攻克工艺难题，实现生产获利的目标。

4.为客户提供高性价的耗材及配件方案，保证客户产品竞争力

★售后服务承诺：

1.为客户提供系统的场地布置建议书，确保顺利安装到位。

2.提供工厂实地免费培训；

3.提供一年免费保修期，终生有偿维修；

- 每一台设备运抵客户现场，均配置一名上门安装调试人员，标准化装机确认流程；

深圳市富盈华彩科技有限公司