SZG-1000型双锥真空干燥机

方

案

说

明

常州市亚飞干燥设备有限公司

电话：0519-85801939  15161170168

未经我公司许可，本方案不得泄露给第三者或使他人受益

一：概述

SZG-双锥干燥机是我公司在结合当代同类产品技术基础上所开发的第二代符合GMP要求的真空干燥设备。“亚飞双锥真空型干燥机具备皮带、链条两级弹性连接方式，独有的过桥结构设计，使设备运行非常平稳。大型精车加工，水平工装≮0.2㎜的设计，充分体现了两支轴的良好同心，热媒及真空系统均采用可靠的机械密封或美国技术的双球形旋转接头、填料密封双密封件结构。在此基础上，我们开发了SZG-WYH，它既可无级调速、定时控制，固、液、气三态混合，又能进行恒定高温、高压条件下进行化学反应作业，填补了国内空白。

二：技术指标

罐体材质：  内罐不锈钢	，夹套A3钢。

工作压力：  内罐：≤-0.08－-0.096Mpa ，夹套0.25～0.3Mpa

工作介质：  蒸汽、热水、导热油。

三：技术参数（本设计适用贵单位使用）

名称                            1000机型

总容积                          1000L

工作容积                        ≤600L

加热面积                        5. m2

转速                            0～9转/分（可调）

功率                            4kw

回转最大高度                    2780mm

罐内设计压力                    －0.08—0.096Mpa

夹层设计压力                   ≤0.3Mpa

四：配置

| 序号 | 部件名称 | 材料名称 | 材料厚度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐体内胆 | 304不锈钢 | δ=8mm |  |
| 2 | 罐体夹层 | A3钢 | δ=8mm |  |
| 3 | 夹套封面 | 304不锈钢 | δ=2.0mm | 保温硅酸铝岩棉 |
| 4 | 真空抽气罩 | 304不锈钢 | δ=2.0mm |  |
| 5 | 主机轴承座 | A3钢 |  | 外罩304钢 |
| 6 | 设备支架 | 槽钢 | 12#国标 |  |
| 7 | 支架封面 | 304不锈钢 | δ=1.5 mm |  |
| 8 | 真空表/温度表 | 组件 | 各1只 | 上海 |
| 9 | 传动机构 电机 | 减速机、齿链及传动组件 | 1套 | 4kw江阴大中 变频器易驱 |
| 10 | 密封件 | 组件 |  | 2套 |
| 11 | 高压金属软管 | 304不锈钢 |  | 1套 |
| 12 | 旋转接头 | 组件 | HT-200 | 山东滕州 |
| 13 | 控制电器 | 正泰 | 1套 |  |
| 14 | 变频器 | 深圳易驱 | 1套 | 4kw |
| 15 | 转速表 | 组件 | 1套 |  |
| 16 | 有纸记录仪 | 组件 | 1套 |  |
| 17 | 真空出口 | 304不锈钢 | δ=3mm | DN57 |
| 18 | 热源进出口 | 304不锈钢 | δ=3mm | DN32 |
| 19 | 缓冲罐 | 304不锈钢 | δ=5mm | 300L |

五：报价

设备外尺寸为：3100x1500×2780mm

SZG－1000型内外304不锈钢双锥回转真空干燥机优惠价为人民币￥：62000.00（含税价格）

六：付款方式

合同签订生效后预付30%定金 发货付70%尾款。

七：生产周期

自合同生效，定金到帐起30天交货。

八：运输

需方自提或供方代办，运输费用另计。

九：随机资料

设备平面图、设备发货清单。

质量合格证、设备使用说明书。

十：服务承诺

1.设计、生产：

我公司在承接设备加工的设计、生产阶段，广泛征集需方意见，尤其在平立面布置时充分考虑需方的场地条件及公用工程条件，使设备在保证质量的同时，兼顾最优化的组合。

2.安装调试及培训：

设备到达需方厂内，我公司派专职技术人员赴需方指导安装并负责调试,需方提供简单食宿。在需方正常使用设备之前，我公司调试人员将组织需方有关人员进行培训。培训内容包括：设备的维护、保养，普通故障的及时维修，设备的操作使用规程。

3.质量保证及维修及期限：

我公司设备质保期为壹年，保期内的设备损坏，负责免费维修，人为因素的设备损坏，我公司及时维修并收取成本费。保期满后发生的设备损坏，省内及周边企业一天内到达现场维修；省外企业二～四天内到达现场。提供的每次服务均收取工本费。

4.零配件供应：

我公司长年向需方提供优质、优价零配件，并提供相关的配套技术服务，终身服务。

商祺！

常州市亚飞干燥设备有限公司

联系人：汪义传

电  话：15161170168

传  真：0519-85801939

2022年11月17日