KJ-20空心浆叶干燥机

方

案

书

一、工艺条件：

1、物料：污泥

2、干品产量：

3 .  初水分： 50%

4 .  终水分：20%

5.  产品颗粒度:  20目

6.  干品堆积比重: 1.7-1.8g/cm3

7、干燥温度：180-250℃

8、加热方式：蒸汽（0.4-0.6MPa）

9、设备材质：物料接触处及主机内部为304不锈钢 ,其余A3制作

10、安装：室内

11、电源：380V     50HZ   三相四线

12、环境：20℃   760mmHg   相对湿度: φ=60%

（环境空气湿含量： 0.012Kg/kg）

二、工艺计算

1、干产量：

2、水份蒸发量：300kg/h

3、湿处理量：  700kg/h

4、干空气耗量：  617kg/h

5、热耗量：    58082kcal/h

6．蒸汽耗量：  90-100Kg/h

三．设备选型

根据物料干燥要求拟选用KJ-20型空心浆叶干燥机  1台，

- 工作原理：

空心轴上密集排列着楔型中空桨叶，热介质经空心轴流经桨叶，单位有效容积内传热面积很大。传热介质通过旋转接头，流经壳体夹套及空心搅拌轴，空心搅拌轴依据热介质的类型而具有不同的内部结构，以保证最佳的传热效果。

在桨叶及夹套通入蒸汽加热的同时，出料口上部同时通入经过加热后的干热空气进一步干燥，这样大大增加了设备的干燥强度。蒸发出来的水份由尾气带出干燥机，经过布袋除尘器过滤，将干燥后的细粉回收下来，湿空气由引风机排出室外。

- 设备特性：

- 桨叶干燥机能耗低：由于间接加热，没有大量携带空气带走热量，干燥器外壁又设置保温层，故热损失很小。

- 桨叶干燥机系统造价低：单位有效容积内拥有巨大的传热面，就缩短了处理时间。设备尺寸变小，减少了占地面积。

- 处理物料范围广：使用不同热介质，既可处理热敏性物料，又可处理需高温处理的物料。

- 环境污染小：携带空气量很少，粉尘物料夹带很少。

- 操作费用低。

- 操作稳定：由于楔型桨叶特殊的压缩－膨胀搅拌作用，使物料颗粒充分与传热面积接触，在轴向区间内，物料的温度、湿度、混合温度及梯度都很小，从而保证了工艺的稳定性。

- 主要技术参数：

  - 加料系统：

    - 型号名称：φ219单螺旋加料器

    - 功率：4kw，电磁调速

    - 材质：物料接触处不锈钢

    - 附：加料斗1件，不锈钢；加料管1件，不锈钢；

螺旋轴1件，不锈钢；螺旋片1套，不锈钢；

联轴器1件，HT200；

1、型号：KJG-20

2、传热面积：20m2

3、有效容积：1.2m3

4、主机转速：10-30rpm

5、传动电机功率：7.5kw  变频调速

6、设计压力：0.4-0.6MPa

主机上箱体: 4mm  304不锈钢  外部保温

7、下箱体主机内壁：δ8mm    304    1件

8、下箱体主机夹套：δ8mm    A3    1件

9、保温厚： δ80mm硅酸铝

10、法兰：  δ40mm    A3 外贴3mm 304不锈钢    2件

11、端盖板：δ30mm    A3内贴3mm 304不锈钢    2件

12、填料座： 2件  45钢   (填料: 20x20四氟盘根)

13、填料压盖：2件     A3

14、空心浆叶主轴：2件  φ180x20    304

15.  回水管:  φ45x4  A3

16、浆叶片：1套    6mm    304

17、下料口：1件   200x400  ( 接TFGY5L  1.1KW 关风器)

溢流板:  1件   6mm  304不锈钢

18、旋转接头：2件

19、轴承座：  4件   A3焊接件

20、主机支架：1件（[10#  A3焊接件]喷防锈漆

21 .  主机箱内尺寸:  3300x900mm

22、主机外形尺寸：5500×1350×1200（mm）

三、主要设备清单:

| 序号 | 名称 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋加料器 | 1 | 组件 | 219 4KW |
| 3 | 浆叶主轴 | 2 | 组件 |  |
| 4 | 浆叶片 | 2 | 组件 |  |
| 5 | 主机下箱体 | 1 | 组件 | KJ-20 |
| 6 | 主机上箱体 | 1 | 组件 |  |
| 7 | 填料座 | 4 | 组件 |  |
| 8 | 填料压盖 | 4 | 组件 |  |
| 9 | 轴承座 | 4 | 组件 |  |
| 10 | 齿轮 | 2 | 45 |  |
| 12 | 链轮.链条 | 1 | 45 |  |
| 13 | 旋转接头 | 2 | 组件 |  |
| 18 | 溢流板 | 1 |  |  |

- 设备报价：  22万元/台（含13%增值税）

- 生产周期：合同生效                                                                                                                                                                   天交货

- 运输方式：汽运，供方代办。

- 安装调试：供方免费指导安装调试并培训操作人员。

- 服务承诺：设备除人为造成损坏外保修十二个月，终身服务。

传  真：0519-85801939

电  话：15161170168

联系人：汪义传

常州市亚飞干燥设备有限公司

2022年12月18日