ZLG0.6×6m直线振动流化床

方

案

说

明

常州市亚飞干燥设备有限公司

电话：15161170618              传真：0519-85801939

一、工作原理：

湿物料由加料机均匀进入振动流化床，在振动作用下，物料沿水平方向抛掷向前连续运动，热风穿过流化床向上同物料换热后，由排风口排出，干燥后的物料由排料口排出。

物料受热均匀，热交换充分，干燥强度高，比普通干燥机节能30%-50%。

振动源是采用双频振动电机驱动，运转平衡、维修方便、噪音低、寿命长。

流态化均匀，无死角空隙和吹穿现象。

可调性好，适应面宽，料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均可实现无级调节。

物料表面损伤小，可用于易碎物料的干燥，物料颗粒不规则时也不影响工作效果。

采用全封闭式的结构，有效地防止了物料与空气间的交叉感染，作业环境清洁。

二、应用范围：

适用于食品,制药, 化工等行业的粉状,颗粒状，滤饼状物料的干燥,冷却除湿等作业.如:柠檬酸,味精,萝卜丝, 豆粕、酒糟、种子、砂糖，硼砂,硫铵,复合肥,草甘膦铵盐颗粒制剂等。

三、物料处理要求：

1.物料名称：客户提供

2.初水份：≥30％                3.终水份：≤12％

4.成品产量：≥397㎏/h

5.加热方式：电加热178kw

6.设备材质：接触物料部分为304不锈钢

四、工艺计算：

1.水份蒸发量：102㎏/h        2.干空气耗量：5100㎏/h

3.热耗量：153400kcal/h

4.设备总功率：25.7kw

五、选型及主要技术参数：

根据贵公司所需干燥物料的属性要求选用ZLG0.6×6m直线振动流化床干燥机一台，以下为该设备的主要技术参数：

1.  电加热178kw  约合耗电量106kw·h

2.  干燥送风机：型号9-26-4A， 5.5kw   1台

冷却送风机：型号9-19-4A， 2.2kw   1台

3.  干燥进风口：2只,  ø350㎜软连接:2只   热风总管：ø450㎜    1件

4.  主机：振槽长：6000㎜   振槽宽：600㎜   冲孔网：δ1.5㎜    孔径：2㎜

主机上、下箱体：δ3㎜抛光   内壁旁板：δ4㎜    撑管：Ø57×4.5

5. 主机架：  10#槽钢   保温：材质硅酸棉，δ50㎜   外封板：δ1.2㎜

6. 振动电机：ZDS25-6  1.5kw   2台

7. 弹垫：外形：Ø100×180×20，数量：4只    振动底架：2付

8. 旋风分离器：CZT-8.0， 1台    下料斗：1只     下料碟阀：Ø150    2只

9. 引风机：9-26-5A   15 kw   1台

10. 控制柜：集中控制     1台                                                  11.外形尺寸长10m,宽4.5m,高2.8m

六、设备配置

| 七、报价 系统 | 名称 | 材质 | 规格说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 振动 流化床 干燥机 | 上床体 | 不锈钢δ3㎜ | ZLG0.6×6配视镜、检修孔 | 1套 |
|  | 下床体 | 不锈钢δ1.2㎜ | ZLG0.6×6床板δ3㎜ 网板2㎜ | 1套 |
|  | 床座 | 碳钢 | ZLG0.6×6 | 1套 |
|  | 振动电机 | 组件 | ZDS25-6，1.5kw | 2台 |
|  | 隔振簧 | 弹簧钢 | Ø100含固定装置 | 4只 |
| 加热 系统 | 空气过滤器 | 碳钢 | 无纺滤布 | 1台 |
|  | 蒸汽散热器 | 碳钢 | SRZ-120㎡ | 1套 |
|  | 电加热器 | 碳钢 | SRD-108kw | 1套 |
| 收料 系 统 | 旋风分离器 | 不锈钢 | CZT-8.0 | 1台 |
| 送风 系统 | 鼓风机 | A3钢 | 9-26-4A 5.5kw | 1台 |
|  | 冷却风机 | A3钢 | 9-19-4A 2.2kw | 1台 |
|  | 风管 | A3/不锈钢 | Ø350/Ø450 | 配套 |
|  | 引风机 | 不锈钢 | 9-26-5A 15kw | 1台 |
| 测温 系统 | 控制柜 | 组件 | 集中显示、系统 | 1套 |
|  | 仪表及元件 |  | 数字显示系统 | 1套 |
|  | 测温电阻 |  | PT100 | 3只 |

ZLG-0.6×6m型直线振动流化床(接触物料为不锈钢304制作)

报价为:万元/套

八、运输方式

汽车运输,供方负责找车、装车及运输过程中损耗;需方负责卸车.

九、交货期      自合同生效时起30个工作日交货.

十、付款方式    合同生效预付40%定金,发货时再付60%货款.

十一、服务承诺

1.设计、生产：

我公司在承接设备加工的设计、生产阶段，广泛征集需方意见，尤其在平立面布置时充分考虑需方的场地条件及公用工程条件，使设备在保证质量的同时，兼顾最优化的组合。

2.安装调试及培训：

设备到达需方厂内，我公司派专职技术人员赴需方指导安装并负责调试至正常使用,需方提供食宿。在需方正常使用设备之前，我公司调试人员将组织需方有关人员进行培训。培训内容包括：设备的维护、保养，普通故障的及时维修，设备的操作使用规程。

3.质量保证及维修及期限：

我公司设备质保期为一年，质保期内的设备损坏，负责免费维修，人为因素的设备损坏，我公司及时维修并收取成本费。质保期满发生的设备损坏，接到需方通知后，省内及周边企业一天内到达现场维修；省外企业三天内到达现场。终身提供有偿服务，每次服务均收取工本费。

4.零配件供应：

我公司长年向需方提供优质、优价零配件，并提供相关的配套终身服务。

商祺！

常州市亚飞燥设备有限公司

联系人：汪义传

传  真：0519-85801939

手  机：15161170168

2022年12月8日星期三