KC1A平网过滤机可用于过滤液体中的切屑,适用于乳化液、水基合成液及低粘度切削油等的加工工况可提高工件的加工精度,延长切削液的使用寿命。

网过滤机由壳体、减速电机、驱动装置、筛网总成、过滤布、电控系统等部分组成。过滤布平铺在筛网总成上,在壳体内形成一个液池。夹带杂质的切削液经过接水盘的缓冲,均匀分布到滤布上。切削液在重力作用下透过滤布进入净液箱,大于50微米的杂质被滤布截留,随着滤布表面截留的杂质不断累积,表面形成滤饼层,滤饼层也参与过滤,有效提高切削液的过滤精度。当滤饼层越来越厚时,切削液的透过速度逐渐降低,液池內液位逐渐升高,当液面升高到设定值时,发讯机构发讯,减速电机驱动筛网总成带动滤布一起运动,走入一段新的滤布,液池内的切削液从新走入的滤布透过,液池内液位下降,发讯机构停止发讯,减速电机停止运转,走出的滤布和杂质落到废布盒内,进入下一个工作环节。

平网过滤机按处理量分为多种类型,适用于不同工况的切削液过滤。每种基本类型的外形尺寸均可按要求柔性设计,结合我方的经验,通过调整相关的参数,满足各种工况的使用要求。