X2020/8M龙门铣床

技

术

参

数

及

说

明

江西江重机床有限公司

地址：江西省南昌市蒋巷西大道188号

电话：0791-88264598

邮箱：JZJC2006@163.com

X2020/8M龙门铣床技术参数及说明

- 产品概述

本机床系通用型龙门铣床、该机床配套了1个铣头（1个立铣头）。机床共有3个坐标运动：工作台纵向铣削（X轴），立铣头横向铣削（Y轴），横梁升降（W轴，非进给轴）。主轴及进给坐标轴均可实现连续或点动动作。

该机主要用于大中型零件的平面、槽面、燕尾面的铣削，一次装夹可完成单面铣削，配上特殊刀具或附件可完成五面铣削，是能源、交通、矿山、工程机械等机械行业里应用最广的设备之一。

该机广泛采用国内外最新技术，其相对传统龙门铣床，具有如下新特点：

- 将传统的变频调速改为交流伺服调速、并配电子手轮；调速范围较直流调速或变频调速更宽，且更稳定，同时可通过按钮盒上的电子手轮，轻易地对工作台、铣头的坐标位置进行调整。

- 工作台采用聚四氟乙烯导轨，具有较传统导轨低得多的摩擦力（约为1/5），同时大大降低了对床身导轨摩擦。

- 立铣头及横梁采用碟簧压紧，液压放松技术，较纯液压压紧更可靠。

该机床主要大件的材料为HT250，并进行时效处理，床身及横梁导轨均经淬火处理；主轴箱传动齿轮为20CrMnTi经渗碳淬火并磨齿；主轴采用40Cr调质，内锥及其端部采用盐浴淬火；主要配套件均选国内外品牌产品。

- 主要技术参数

| 序 | 项目 | 单位 | 参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作台尺寸（长*宽） | mm | 8000*2000 |  |
| 2 | 龙门宽度 | mm | 2550 |  |
| 3 | 主轴端至工作台距离 | mm | 200~1600 |  |
| 4 | 最大加工尺寸(长*宽*高) | mm | 8000*2100*1500 |  |
| 5 | 工作台行程 | mm | 8350 |  |
| 6 | 横梁上下行程 | mm | 1400 |  |
| 7 | 立铣头横向行程 | mm | 2600 |  |
| 8 | 侧铣头上下行程 | mm | 1400 |  |
| 9 | 立铣头个数 |  | 1 |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 | 立铣头电机功率 | Kw | 17/12 | 双速 |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 | 工作台走刀电机 | Kw | 22 )/5.5(慢) |  |
| 14 | 横梁升降电机 | Kw | 7.5 |  |
| 15 | 立/侧箱体走刀电机 | Kw | 3 |  |
| 16 | 液压锁紧电机 | Kw | 1.5 |  |
| 17 | 铣轴套筒直径 | mm | Ф225 |  |
| 18 | 铣轴前端最大直径 | mm | Ф200 |  |
| 19 | 铣轴套筒行程 | mm | 200 |  |
| 20 | 主轴锥孔 |  | NO50(7:24、Ф69.85) |  |
| 21 | 主轴前端轴颈直径 |  | Ф120 |  |
| 22 | 铣轴转速 | r/min | 40～654(12级) |  |
| 23 | 工作台快进速度 | mm/min | 3000 |  |
| 24 | 工作台工进速度 | mm/min | 30~3000 | 伺服无级 |
| 25 | 铣头横向进给速度 | mm/min | 50~1300 | 伺服无级 |
| 26 | 侧铣头进给速度 | mm/min | 30～500 | 伺服无级 |
| 27 | 推荐最大刀盘直径 | mm | Ф315 |  |
| 28 | 机床外型尺寸(长*宽*高) | mm | 19500*4600*4350 |  |
| 29 | 机床重量(约) | T | 68 |  |
| 30 | 可载重量 | T | 32 |  |
| 31 | 工作台每米最大承重 | T | 8 |  |

- 产品结构性能

- 总体结构

本设备为动梁式龙门铣床。机床含床身工作台、立柱与横梁，一立铣头，工作台走刀箱，横梁升降减速箱，立式铣头走刀箱、液压系统、润滑系统、防护系统、测量系统、电控系统等。

- 床身工作台部分

床身工作台采用一V、一平导轨形式，工作台采用蜗杆蜗条驱动。

床身材料为HT250，导轨采用超音频淬火，硬度（HRC30～40）。

工作台材料为HT200；工作台导轨采用聚四氟乙烯导轨；蜗杆材料为ZQSn6-6-3、蜗条材料为QT450。

本机床身工作台导轨材料副，其摩擦力约为传统导轨摩擦力的1/5，该材料组合可有效降低工作台的驱动功率，降低床身导轨磨损。

- 立柱横梁部分

两立柱与床身的联接为龙门框架式联接，其下部与床身用高强度螺栓及定位销刚性联接，上部用高强度螺栓与连接梁刚性联接。横梁在立柱导轨上通过两安装在立柱上的丝杆螺母上下运动。立柱材料为HT250，压板导轨面淬火（HRC30～40）。

横梁材料为HT250，前导轨淬火（HRC30～40）。

横梁在立柱上设有碟簧压紧、液压放松机构，压紧放松通过压力继电器实现机、电、液联锁或互锁，同时为消除横梁升降螺母间隙，横梁作下降动作后，会自动微动上升2-3mm。

- 铣头部分

铣头是本机的主要部件之一。本机铣头采用齿轮6级与双速电机两级联合变速，共可实现12级变速范围。通过铣头面盖上的手轮、蜗杆、齿轮机构驱动套筒，实现主轴随主轴套筒的轴向进刀动作。进刀尺寸通过刻度环显示。本铣头传动齿轮材料为20CrMnTi，并经淬火磨齿处理；主轴材料为40Cr调质，主轴锥孔及大端端部经盐浴淬火；其余传动轴为40Cr调质。

为提高铣削平稳性，本铣头主轴箱内设置了飞轮。

立铣头在横梁上设有碟簧压紧液压自动放松机构，并可通过压力继电器实现机、电、液联锁互锁控制。

- 工作台走刀箱

该走刀箱内齿轮经淬火、磨齿处理，材料为40Cr；传动轴材料为40Cr调质。

走刀箱安装在床身尾部，通过输出齿轮带动蜗杆传动轴上的齿轮旋转。

- 横梁升降减速箱

横梁升降驱动的形式为一双轴伸电机带动两蜗轮减速箱，通过蜗轮箱驱动横梁升降丝杆旋转。为了能对横梁的水平进行微调，电机输出传动杆与减速箱的联接采用内齿（键）联接方式，每调动一个齿（键）可使横梁单边上或下变化0.02mm。箱内蜗轮材料为ZQSn6-6-3,浸油润滑，轴类件为45号钢调质。

- 立铣头横向走刀箱

立铣头横向移动走刀箱为伺服驱动。为了方便手动调整，该走刀箱内装有电磁离合器，用于电动、手动切换。对于具有双立铣头的机床，还设有驱动变位机构。该走刀箱安装在横梁端头，通过输出齿轮带动丝杆上的齿旋转。箱内轴类件均经调质，齿轮均经淬火。

- 液压系统

本机液压系统主要用于横梁及立铣头的自动松夹，其主要元器件均选用国内品牌产品。

- 润滑系统

- 床身工作台导轨采用专用润滑泵强制润滑；

- 工作台蜗杆采用浸油润滑；

- 立柱横梁导轨及丝杆采用电动间隙泵润滑；

- 铣头采用内置专用润滑泵润滑；

- 各进给箱（减速箱）采用浸油润滑。

- 防护系统

- 本机的床身导轨配置伸缩式Q235板防护罩；横梁导轨若为单铣头配置风琴式尼龙防护罩。

- 各移动缆线、油压软管均采用拖链引导。

- 开式润滑部位如立柱下端部放置集油盘。

- 测量系统（选配件，在商务合同上注明）

本机可据用户要求，配置编码器数显或光栅数显或球栅数显，是否配置及配置的坐标数、品牌等，在商务合同上约定。

- 电控系统

- 工作环境：

电源：三相四线交流电源

电压：  380V/220V±10%

频率：  50HZ

环境温度：-5℃～40℃

相对湿度：≤85%

- 本机采用悬挂操作按纽站操作，在按钮板上可完成工作台、立铣头的双向点动及连续运动；横梁的双向点动；各铣头的主轴的点动及连续转动。

- 控制面板上可显示各向进给的实际速度及数显坐标值（配置数显时）。

- 机床各进给速度均采用伺服无级调速并配电子手轮，可实现各进给坐标的手动调整；电器线路设有过流、过压、过温、短路、缺相、漏电等保护，同时与液压、机械等联合，实现压力、行程等保护及联锁、互锁。

- 机床配置PLC控制方式，各控制元器件均选用国内外品牌厂家产品。

- 铣头转入工作模式，一个主轴箱超负荷跳闸，工作台立刻停止工作。

- 随机附件配件、特殊附件配件

- 随机附配件清单（随主机免费发货）

①．铣刀拉杆   　　　1套

②．带端键端铣刀杆   1套

③．铣刀定位芯轴     1件

④．莫氏锥过渡套     1件

⑤．地脚螺杆 　　　　全套

⑥．机床垫铁 　　　　全套

⑦．电位器           1件

⑧．A20油标         1件

- 特殊附配件（选购件、费用另计，需在商务合同上注明所选购项目、并按该选购项发货）

- 数显系统

- 发货清单

- 主机清单（若不折机，则为主机1台）

- 床身工作台（含工作台进给箱，1套）

- 立柱（含横梁升降箱，共1套）

- 横梁（含立铣头滑板及立铣头进给箱，1套）

- 连接梁（1件）

- 铣头（1个）

- 配电柜、按钮站、拖链、护罩等（1套）

- 随机附配件（1套，详见清单）

- 特殊附件及配置（选配件，费用另计，且需在商务合同明确约定后方有效）

- 数显装置（坐标数需在商务合同上注明）

- 主要外购件供货厂家

| 序 | 名 称 | 产地或制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伺服驱动器 | 深圳威科达 |  |
| 2 | PLC可编程控制器 | 韩国 “LS” |  |
| 3 | 主要电器元件 | 施耐德 |  |
| 4 | 伺服电机 | 大连电机厂 |  |
| 5 | 其它交流电机 | 景德镇电机厂 |  |
| 6 | 电子手轮 | 长春光机 |  |
| 7 | 轴承 | 哈尔滨轴承厂 |  |
| 8 | 各类液压阀 | 盐城运盛 |  |
| 9 | 液压泵 | 泰兴泰庆 |  |
| 10 | 拖链及护罩 | 河北仓州 |  |
| 11 | 丝杆 | 济宁博特 |  |

- 制造标准

1．出厂技术标准（参照下列标准制订）

JB/T19362.1-2003      《龙门铣床精度检验》

JB/T3029-93          《龙门铣技术条件》

JB/T9872-1999         金属切削机床   液压系统通用技术条件

GB5226.1-2002        《工业机械电气设备第一部分  通用技术条件》

2．本技术协议

- 随机技术文件及提供

1．使用说明书（机械、电器） 　　1套

2．合格证明书　　　　　　　　　 1套

3．装箱单　　　　　　　　　　　 1套

4．外购件、进口件明细及资料  　 1套

5．施工地基图（需本公司技术部盖章签字的地基图方为有效）

- 机床验收

- 按照本技术协议，供方装配试机完成后，通知需方到供方预验收。

- 按照本技术协议，设备运到需方安装完毕后，由供需双方在需方终验收。

- 设备安调、售后服务及培训

1．设备安调

设备在需方安调期间，需方负责派一至二人与供方调试人员联络，协助供方对其安调人员进行考勤；需方负责地基及二次灌浆，负责卸货及安装时行吊并协调安装过程中的相关事宜，负责将电源线缆引进到设备主令开关位置；供方负责设备本体组装调试工作。

2．售后服务

机床调试合格之日起，供方对产品实行免费三包服务一年（需方自身原因造成损坏的需适当收取成本费）。

机床出现故障，供方得到信息能准确判断故障原因的立即给予答复，如不能确定的，一般48小时内派人到现场处理，直至解决为止。

3．培训

供方在需方安调期间，需方派钳、电及操作工各一人参与设备的安装调试及试机切削操作。

江西江重机床有限公司

2019年11月01日