# DC/DC电源模块                                        1W, 小型

MAU100 / MAU200系列

|  |  |  |  | 产品型号 |  | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 耐压 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1kVDC | 3kVDC | VDC | VDC | mA Max. |
|  |  |  |  | MAU101 | MAU201 | 5 ( 4.5 – 5.5 ) | 3.3 | 260 |
|  |  |  |  | MAU102 | MAU202 |  | 5 | 200 |
|  |  |  |  | MAU103 | MAU203 |  | 9 | 110 |
|  |  |  |  | MAU104 | MAU204 |  | 12 | 84 |
|  |  |  |  | MAU105 | MAU205 |  | 15 | 67 |
|  |  |  |  | MAU106 | MAU206 |  | ±5 | ±100 |
|  |  |  |  | MAU107 | MAU207 |  | ±9 | ±56 |
| ### 产品特性 |  |  |  | MAU108 | MAU208 |  | ±12 | ±42 |
|  |  |  |  | MAU109 | MAU209 |  | ±15 | ±34 |
|  |  |  |  | MAU111 | MAU211 | 12 ( 10.8 – 13.2 ) | 3.3 | 260 |
| • 输出电压准确度 | ±1.0%典型值 |  |  | MAU112 | MAU212 |  | 5 | 200 |
| • 电压调整率 | ±1.2%典型值 |  |  | MAU113 | MAU213 |  | 9 | 110 |
| • 负载调整率 | ±10% 最大值 |  |  | MAU114 | MAU214 |  | 12 | 84 |
| • 涟波杂讯 | 65mV P-P typ |  |  | MAU115 | MAU215 |  | 15 | 67 |
| • 短路保护模式 | 短暂 |  |  | MAU116 | MAU216 |  | ±5 | ±100 |
| • 隔离电压 | MAU100 – 1kVDC |  |  | MAU117 | MAU217 |  | ±9 | ±56 |
|  | MAU200 – 3kVDC |  |  | MAU118 | MAU218 |  | ±12 | ±42 |
| • 效率 | 81% |  |  | MAU119 | MAU219 |  | ±15 | ±34 |
| • 切换频率 | 100kHz 典型值 |  |  | MAU151 |  | 15 ( 13.5 – 16.5 ) | 5 | 200 |
| • 工作温度 | -40°C to +85°C |  |  | MAU152 |  |  | 12 | 84 |
| • 外壳材质 | 塑胶, 94V-0 |  |  | MAU153 |  |  | 15 | 67 |
| • 平均故障使用时间 | 2 MHours min |  |  | MAU154 |  |  | ±5 | ±100 |
|  |  |  |  | MAU155 |  |  | ±12 | ±42 |
|  |  |  |  | MAU156 |  |  | ±15 | ±34 |
|  |  |  |  | MAU121 | MAU221 | 24 ( 21.6 – 26.4 ) | 3.3 | 260 |
|  |  |  |  | MAU122 | MAU222 |  | 5 | 200 |
|  |  |  |  | MAU123 | MAU223 |  | 9 | 110 |
|  |  |  |  | MAU124 | MAU224 |  | 12 | 84 |
|  |  |  |  | MAU125 | MAU225 |  | 15 | 67 |
|  |  |  |  | MAU126 | MAU226 |  | ±5 | ±100 |
|  |  |  |  | MAU127 | MAU227 |  | ±9 | ±56 |
|  |  |  |  | MAU128 | MAU228 |  | ±12 | ±42 |
|  |  |  |  | MAU129 | MAU229 |  | ±15 | ±34 |

| MAU100系列 |  |  |  | MAU200系列 |  |  | MAU100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Pin | Single | Dual |
|  |  |  |  |  |  | 1 | +Vin | +Vin |
|  |  |  |  |  |  | 2 | -Vin | -Vin |
|  |  |  |  |  |  | 4 | -Vout | -Vout |
|  |  |  |  |  |  | 5 | No Pin | Common |
|  |  |  |  |  |  | 6 | +Vout | +Vout |
|  |  |  |  |  |  |  | MAU200 |  |
|  |  |  |  |  |  | Pin | Single | Dual |
|  |  |  |  |  |  | 1 | +Vin | +Vin |
|  |  |  |  |  |  | 2 | -Vin | -Vin |
|  |  |  |  |  |  | 5 | -Vout | -Vout |
|  |  |  |  |  |  | 6 | No Pin | Common |
|  |  |  |  |  |  | 7 | +Vout | +Vout |
|  |  |  |  |  |  | T = 6.1 [0.24] for 5V & 12V input models |  |  |
|  |  |  |  |  |  | T = 7.1 [0.28] for 15V & 24V input models |  |  |

6                            Download full datasheet at www.mldz.com.cn